###### MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14-35, fax +48 22 661 14-36 www.mrpips.gov.pl; e-mail: sekretariat.ba@mrpips.gov.pl

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowanie podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zawarcia umowy.

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

w ramach procedury rozpoznania rynku uprzejmie proszę o złożenie oferty na dostawę wraz z montażem oraz szkoleniem użytkowników w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego:

- urządzenia niszcząco-belującego o wskazanych parametrach;
- płynu czyszcząco-konserwującego dedykowanego do urządzenia.

Opis przedmiotu zamówienia:

- wymiar urządzenia: ok 1090x1970x2030 [mm] (szer x wys x głęb);

- waga do 800 [kg]

- rodzaj cięcia: ścinki;  
- rozmiar cięcia: 3,9x40 [mm];

- szerokość szczeliny wejściowej : minimum 428 [mm];

- prędkość cięcia : minimum 220 [mm/s];
- ilość kartek ciętych jednorazowo: min. 80 szt. przy gramaturze papieru 80 [g/m2];

- ilość kartek ciętych jednorazowo: min. 95 szt. przy gramaturze papieru 70 [g/m2];

- poziom bezpieczeństwa w/g normy DIN 66399 : P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1;

- poziom bezpieczeństwa w/g normy DIN 32757-1: 3;
- noże tnące wykonane z jednego kawałka stali, hartowane;

- automatyczny oraz ręczny rewers w przypadku zacięcia papieru;

- wygodne podawanie materiałów za pośrednictwem bezpoślizgowego przenośnika  taśmowego;
- zdolność niszczenia: papieru, kart kredytowych, płyt CD, dyskietek, pendrive;

- automatyczny system zarządzania prasą;

- zniszczony materiał automatycznie prasowany w bele;

- funkcjonalny panel sterowania z diodami LED;

- menu w języku polskim;

- nacisk prasy: minimum 44kN;

- moc  silników min. 6,2 kW;
- zasilanie: 400V 50Hz;

- urządzenie mobilne na kółkach;

- urządzenie fabrycznie nowe;

- wózek do usuwania beli.

Kryteria oceny:

- cena,

- termin realizacji,

-okres gwarancyjny.

Forma składania ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 21 września 2018 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail:

marcin.lecki-orlow@mrpips.gov.pl

Podstawowe informacje dotyczące zapytania ofertowego:

- Ofertę należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem Formularza ofertowego -załącznik nr 1,  podając zarówno ceny netto jak i brutto realizacji przedmiotu zamówienia.

- W celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania ofert.

- Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera umowy na podstawie własnych wzorów stosowanych w Ministerstwie. Po wyborze wykonawcy zastrzegamy prawo do negocjacji warunków zamówienia.

Osobami upoważnionymi do kontaktu  są:

- Marcin Łęcki-Orłow, tel. 22 661 15 04, 789 448 217.

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa zamówienia: |  |
| --- | --- |
| Dane Wykonawcy |  |
| Nazwa Firmy: |  |
| Siedziba Firmy: |  |
| Adres Firmy: |  |
| REGON: | NIP: |
| Numer telefonu: | e-mail: |
| Cena brutto: | Kwota: Słownie: |
| Cena netto: | Kwota: Słownie: |
| Termin realizacji: |  |
| Okres gwarancyjny: |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie oferty wraz z numerem telefonu |  |