OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa

„Przeglądy serwisowe bram wjazdowych i garażowych na obiektach administrowanych przez Rejon w Częstochowie”.

Zakres usługi obejmuje wykonanie:

- Przeglądu bram garażowych – 30 szt.

- Przeglądu bram przesuwnych – 6 szt.

- Naprawy mechanizmu bram garażowych – 2 szt.

- Wymiany i konfiguracji sterownika bramy – 1 szt.

Wykaz obiektów objętych zamówieniem:

- OUA Lgota, adres: ul. Częstochowska 105, Lgota, 42-100 Kłobuck. Rok: 2022.

Wyposażenie obiektu:

- Brama garażowa z drzwiami; napęd – elektryczny; wymiary - 2300x2850; producent – Dopler; ilość – 4 szt.

- Brama garażowa bez drzwi; napęd – elektryczny; wymiary - 3800x4800; producent – Dopler; ilość – 3 szt.

- Brama garażowa z drzwiami; napęd – elektryczny; wymiary - 3800x4800; producent – Dopler; ilość – 7 szt.

- Brama wjazdowa przesuwna z furtką; napęd – elektryczny; wymiary – 1900x6000; producent – Dawid (Tousek); ilość – 2 szt.

- OUA Ożarowice, adres: ul. Grzybowa 1, Lgota, 42-625 Ożarowice. Rok: 2019.

Wyposażenie obiektu:

- Brama garażowa bez drzwi; napęd – ręczny; wymiary - 5000x4500; producent – Krispol; ilość – 6 szt.

- Brama garażowa z drzwiami; napęd – ręczny; wymiary - 5000x4500; producent – Krispol; ilość – 1 szt.

- Brama garażowa bez drzwi; napęd – ręczny; wymiary - 3000x3000; producent – Krispol; ilość – 3 szt.

- Brama garażowa z drzwiami; napęd – ręczny; wymiary - 3000x3000; producent – Krispol; ilość – 1 szt.

- Brama wjazdowa przesuwna; napęd – elektryczny; wymiary – 7700x1700; producent – Wiśniowski (Nice); ilość – 1 szt.

- Brama wjazdowa przesuwna; napęd – elektryczny; wymiary – 5500x2400; producent – Wiśniowski (BFT); ilość – 2 szt.

- OD Koziegłowy, adres: ul. Warszawska 26, 42-350 Koziegłowy. Parametry: Rok: 2014. Wyposażenie obiektu:

- Brama garażowa z drzwiami; napęd – ręczny; wymiary - 3550x3850; producent – Poltau; ilość – 2 szt.

- Brama garażowa z drzwiami; napęd – elektryczny; wymiary - 3550x3850; producent – Torysystem; ilość – 1 szt.

- Brama garażowa z drzwiami; napęd – elektryczny; wymiary – 3000x2800; producent – Poltau (Came); ilość – 1 szt.

- Brama garażowa bez drzwi; napęd – elektryczny; wymiary – 4800x5000; producent – Torysystem; ilość – 1 szt.

- Brama wjazdowa przesuwna z furtką; napęd – elektryczny; wymiary – 8500x1600; producent – Nice; ilość – 1 szt.

- ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

- Przegląd bram garażowych

- Weryfikacja, regulacja i smarowanie: skrzydła bramy, trakcji, napędu.

- Czyszczenie, smarowanie i regulacja prowadnic i rolek,

- Kontrola stanu uszczelek dolnych i bocznych z czyszczeniem oraz regulacją osadzenia.

- Sprawdzenie działania i regulacja siły docisku, wyłączników krańcowych.

- Testy fotokomórek wraz z regulacją i myciem.

- Kontrola naciągu linek prowadzących i łańcuchów.

- Kontrola funkcjonowania bramy i zabezpieczeń napędu.

- Regulacja i konserwacja elementów ruchomych.

- Przegląd instalacji bram przesuwnych

- Sprawdzenie i regulacja pracy skrzydła.

- Przegląd silnika i listwy zębatej wraz z czyszczeniem i konserwacją.

- Kontrola stanu technicznego i regulacja rolek jezdnych oraz łożysk.

- Regulacja wyłączników krańcowych.

- Usuwanie brudu z napędu obudowy silnika.

- Smarownie ruchomych elementów przekładni oraz listwy zębatej.

- Sprawdzenie działania, czyszczenie i regulacja fotokomórek.

- Kontrola pełnego cyklu pracy.

- Wymiana baterii w czujnikach.

- Sprawdzenie działania pilotów z ewentualną konfiguracją.

- Czyszczenie lamp ostrzegawczych, z wymianą żarówek.

- Naprawa mechanizmu bram garażowych – 2 szt. (OUA Ożarowice)

- Demontaż uszkodzonej sprężyny skrętnej.

- Dostawa i montaż nowej sprężyny.

- Ponowne nastawienie napięcia.

- Regulacja linek i bębnów.

- Wymiana i konfiguracji sterownika bramy – 1 szt. (OD Koziegłowy)

- Demontaż istniejącego sterownika do bramy.

- Dostawa i montaż nowego sterownika.

- Uruchomienie i konfiguracja sterownika wraz z pilotami.

- OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Koszt sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej.

- Z każdego wykonanego przeglądu zostanie sporządzony protokół.

- Przedstawione w niniejszym OPZ stanowią jedynie orientacyjne wytyczne. Wykonawca jest zobowiązany oszacować wszystkie niezbędne czynności do przeprowadzenia kompleksowego zakresu przeglądów.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi producentów, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                 o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji.

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Przeglądy zostaną wykonywane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający udostępni obiekty do wykonania prac w dni robocze w godzinach 7:00–15:00. Wykonawca uzgadnia termin wejścia na obiekt z przedstawicielem Zamawiającego co najmniej 2 dni wcześniej. Prace poza tymi godzinami mogą być wykonywane wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych czynności, określonych w instrukcjach DTR oraz koszty pośrednie wpływające na ostateczną wartość zadania, w tym m.in.:

- koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty dojazdu, podatków,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pracy pojazdów, sprzętu i wszelkich urządzeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z kosztami towarzyszącymi.

- Z wykonanych czynności należy sporządzić protokół, który powinien zawierać:

- datę wykonania,

- opis wykonanych czynności,

- ocenę stanu instalacji po przeglądzie,

- zalecenia do dalszej eksploatacji,

- podpisy osób uprawnionych do przeprowadzania poszczególnych przeglądów,

- ew. wyniki badań i pomiarów.

- ODBIÓR I ZAPŁATA

- Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. przeglądu bram garażowych

- 1 szt. przeglądu bram przesuwnych

- 1 szt. naprawy mechanizmu bram garażowych

- 1 szt. wymiany i konfiguracji sterownika bramy

- Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej części usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Sporządził:							Zaakceptowała:

Grzegorz Chamala						Krystyna Woźnica