3005-7.230.62.2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA MEBLI

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych w  budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach”

Meble należy dostarczyć i wnieść do  Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach.

Meble należy wykonać z płyty wiórowej oklejaną folią finish o gęstości 650 - 740 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E0,5 proponowana płyta:

- na korpusy i fronty w kolorze Dąb Mauvella/Czarne oraz Dąb Bartex/Czarny Kaszmir grubości 15mm,

- blaty biurek 22 mm, solidną podstawę tworzą metalowe nóżki, korespondujące z uchwytami,

- blaty kuchenne 38 mm.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm lub 0,8 mm, obrzeże ABS  koloru czarnego.

Zastosować okucia meblowe dobrej jakości,. Drzwi powinny być osadzone na samo domykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 90 stopni . Szuflady  osadzone na prowadnicach kulkowych .

Półki pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych. W meblach zastosować uchwyty metalowe czarne  2 – punktowe . Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Odległość między półkami 350 mm. Max. obciążenie wieńców blatu do 20 kg., obciążenie półek 10 kg .

Zamówione meble powinny być fabrycznie nowe. Biurka i meble kuchenne dostarczone kompletne w całości , pozostałe meble wymagają samodzielnego montażu. Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć.

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP.