- BIURKO GŁÓWNE 1 – SYMBOL - BIG1

WYMIAR [MM]: 		1600x800xH735

- Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1 (5 kolorów do wyboru); podczas montażu w blacie biurka trzeba wykonać we wskazanym miejscu otwór na okablowanie zabezpieczony przelotką średnicy min. 60 mm wykonaną z metalu; nie dopuszcza się przelotek z plastiku;

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm

- Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm

- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa

- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka jest wbijana w nogi biurka, w których również są wykonane otwory wycięte laserowo oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi

- Biurko wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 15mm

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Biurko wyposażone w osłonę dolną z blachy perforowanej z otworami kwadratowymi, wymiary osłony min. 1420x350 plus metalowe wysięgniki do mocowania pod blatem; osłona malowana proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Biurko wyposażone w kosz podblatowy na kable długości min. 1200 mm oraz pionowy kanał kablowy z tworzywa, segmentowy

- Biurko wyposażone w niezależną szufladę pod klawiaturę na prowadnicach cichodomykowych; wymiary szuflady: szer. 650 mm; gł. 340 mm, wys. 100 mm; szuflada będzie mocowana do biurka podczas montażu mebli zgodnie ze wskazaniem użytkownika

- Wymagane załączenie karty produktu

- SZAFKA OTWARTA POMOCNIK 800 – SYMBOL – SOP1

WYMIAR [MM]: 		800x400xH735

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafka wyposażona  w 1 półkę aktową

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Szafka osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- KONTENER – SYMBOL – KON1

WYMIAR [MM]: 		410x800xH735

- Wieniec górny, dolny wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe
krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm

- Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 500mm z wysuwem ¾

- Wysokość szuflad – 86mm

- Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Kontener osadzony na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji
z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- KONTENER PODBLATOWY MOBILNY – SYMBOL – KON2

WYMIAR [MM]: 		430x580xH600

- Korpus kontenera i czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm

- Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm

- Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 500mm z wysuwem ¾

- Wysokość szuflad – 86mm

- Niezależna szuflada piórnikowa z tworzywa

- Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Kontener osadzony na rolkach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym z wnętrza szafy,

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- BIURKO GŁÓWNE 2 – SYMBOL - BIG2

WYMIAR [MM]: 		1400x700xH735

- Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1 (5 kolorów do wyboru); podczas montażu w blacie biurka trzeba wykonać we wskazanym miejscu otwór na okablowanie zabezpieczony przelotką średnicy min. 60 mm wykonaną z metalu; nie dopuszcza się przelotek z plastiku;

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm

- Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm

- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa

- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka jest wbijana w nogi biurka, w których również są wykonane otwory wycięte laserowo oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi

- Biurko wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 15mm

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Biurko wyposażone w osłonę dolną z blachy perforowanej z otworami kwadratowymi, wymiary osłony min. 1220x350 plus metalowe wysięgniki do mocowania pod blatem; osłona malowana proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Biurko wyposażone w kosz podblatowy na kable długości min. 1200 mm oraz pionowy kanał kablowy z tworzywa, segmentowy

- Biurko wyposażone w niezależną szufladę pod klawiaturę na prowadnicach cichodomykowych; wymiary szuflady: szer. 650 mm; gł. 340 mm, wys. 100 mm; szuflada będzie mocowana do biurka podczas montażu mebli zgodnie ze wskazaniem użytkownika

- Wymagane załączenie karty produktu

- SZAFKA OTWARTA POMOCNIK 700 – SYMBOL – SOP2

WYMIAR [MM]: 		700x400xH735

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafka wyposażona  w 1 półkę aktową

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Szafka osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- SZAFA UBRANIOWA 1 – SYMBOL – SZU1

WYMIAR [MM]: 		600x420xH2250

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szafy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafa wyposażona w 2 półki oraz drążek wysuwny typu „puzon”

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych

- Drzwi jednoskrzydłowe lewe lub prawe zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- REGAŁ – SYMBOL – REG2

WYMIAR [MM]: 		800x420xH2000

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy regału wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Regał wyposażony  w 5  półek aktowych

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Regał osadzony na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- REGAŁ – SYMBOL – REG3

WYMIAR [MM]: 		800x420xH2250

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy regału wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Regał wyposażony  w 6  półek aktowych

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Regał osadzony na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- SZAFA DRZWI PRZESUWNE 6OH – SYMBOL – SDP3

WYMIAR [MM]: 	900x420xH1890

- Szafa składa się z 2 równych niezależnych modułów: dolnego i górnego

- Wieńce górne, dolne oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szafy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńców górnych i dolnych zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafa przedzielona na środku ścianką konstrukcyjną i wyposażona  w 4 półki aktowe (2 w module dolnym i 2 w module górnym)

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Drzwi dwuskrzydłowe,  zamontowane na aluminiowych prowadnicach ze spowalniaczami

- Zamki wciskane z  możliwością zastosowania klucza Master (w module dolnym i górnym)

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru) montowane w połowie wysokości modułów dolnego i górnego

- Dolny moduł osadzony na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- SZAFA AKTOWA 1 – SYMBOL – SAK1

WYMIAR [MM]: 		900x420xH2250

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szafy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafa wyposażona  w 5  półek aktowych

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Drzwi dwuskrzydłowe zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- KOMODA – SYMBOL – KOM1

WYMIAR [MM]: 		800x420Xh1140

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szafy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafa wyposażona  w 2  półki aktowe

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Drzwi dwuskrzydłowe zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- KOMODA – SYMBOL – KOM5

WYMIAR [MM]: 		500x420Xh735

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szafy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafa wyposażona  w 1  półkę aktową

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Drzwi jednoskrzydłowe zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- KOMODA – SYMBOL – KOM4

WYMIAR [MM]: 		900x500Xh1000

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szafy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafa wyposażona  w 2  półki aktowe

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Drzwi dwuskrzydłowe zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- SZAFA PÓŁOTWARTA – SYMBOL – SAK3

WYMIAR [MM]: 		600x420xH2250

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szafy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafa wyposażona  w pięć  półek aktowych

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Drzwi jednoskrzydłowe prawe lub lewe zamykają dwie dolne półki na wysokość segregatora,  zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produkt

- STOLIK 1 – SYMBOL – STO1

WYMIAR [MM]: 		800x800xH735

- Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm (5 kolorów do wyboru)

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Stół oparty na nodze talerzowej wykonanej z metalu

- Średnica podstawy fi600mm, kolumna wykonana z rury fi 100mm

- W górnej części nogi zamocowana jest flansza 200x200 mm z blachy do mocowania z blatem, mocowanie blatu za pomocą 8 wkrętów

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Wymagane załączenie karty produktu

- STOLIK – SYMBOL – STO6

WYMIAR [MM]: 		1600x500xH735

- Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1 (5 kolorów do wyboru)

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm

- Nogi stolika w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm

- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa

- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka jest wbijana w nogi biurka, w których również są wykonane otwory wycięte laserowo oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi

- Stolik wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 15mm

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Wymagane załączenie karty produktu

- STOLIK – SYMBOL – STO7

WYMIAR [MM]: 		1600x420xH735

- Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1 (5 kolorów do wyboru)

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm

- Nogi stolika w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm

- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa

- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka jest wbijana w nogi biurka, w których również są wykonane otwory wycięte laserowo oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi

- Stolik wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 15mm

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Wymagane załączenie karty produktu

- STOLIK – SYMBOL – STO8

WYMIAR [MM]: 		800x600xH735

- Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1 (5 kolorów do wyboru)

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm

- Nogi stolika w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm

- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa

- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka jest wbijana w nogi biurka, w których również są wykonane otwory wycięte laserowo oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi

- Stolik wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 15mm

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Wymagane załączenie karty produktu

- SZAFKA NA POCZTĘ – SYMBOL – SNP1

WYMIAR [MM]: 		400x420Xh1140

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm

- Boki i plecy szaki wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Szafka wyposażona  w 2 półki aktowe

- Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych (nawierty pod półki na całej wysokości ścianek bocznych co 30 mm)

- Drzwi jednoskrzydłowe prawe lub lewe zamykają dwie dolne półki na wysokość segregatora,  zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyt o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- KRZESŁA STACJONARNENE – SYMBOL – KST1

- Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach, rurki stelaża o przekroju okrągłym, o wymiarze 19x1,5mm, malowane proszkowo na kolor czarny, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego

- Siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU, z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika, gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3

- Oparcie krzesła wykonane z stalowego stelaża pokrytego tkaniną

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 320g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5-6 (EN ISO 105-B02), wymagany certyfikat Ecolabel. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.

- Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2013, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.

- Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.

- Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.

- Wymagane załączenie karty produktu

- ZABUDOWA WNĘKI  – SYMBOL – ZAB7

WYMIAR [MM]: 		970x500xH2000

- Wieniec górny, dolny oraz półki  wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm

- Boki i plecy wykonane z płyty grubości 18mm

- Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm

- Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm

- Zabudowa wyposażona w 4 półki

- Drzwi dwuskrzydłowe zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli

- Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK

- Zamek baskwilowy trzypunktowy z  możliwością zastosowania klucza Master

- Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia

- Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL (4 kolory do wyboru)

- Zabudowa dopasowana do wnęki z estetycznym wykończeniem na styku wieńców i ścianek z wnęką

- 5 kolorów do wyboru

- Wymagane załączenie karty produktu

- FOTEL OBROTOWY – SYMBOL – KOB1

Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinno posiadać co najmniej:

- Wysokość całkowita 1045 mm – 1155 mm

- Szerokość całkowita 685 mm

- Głębokość całkowita 685 mm

- Szerokość oparcia 460 mm

- Szerokość siedziska 490 mm

- Wysokość siedziska 445 mm - 555 mm

- Wysokość oparcia  535 mm

- Głębokość siedziska 440 mm

- Regulacja wysokości podłokietników 185 mm – 260 mm

Krzesło musi posiadać:

- Plastikowe elementy krzesła w kolorze czarnym

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany

- Oparcie posiada regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe za pomocą dwóch niezależnych od siebie plastikowych elementów mocowanych do ramy oparcia

- Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej)

- Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych

- Siedzisko o całkowitej grubości 60-70 mm

- Tył siedziska nieco uniesiony ku górze

- Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny a pod spodem wykończone czarną maskownicą

- Podstawa pięcioramienna w całości z czarnego plastiku

- Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże

- Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm

- Mechanizm synchro samoważący. Siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego. Zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°). Blokada odchylenia w czterech pozycjach. Regulacja głębokości siedziska w zakresie 58 mm

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 66% Poliester, 34 % Poliamid

- Ścieralność: 90 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007

- Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1

- Odporność na światło 7 wg EN ISO 105-B02

- Gramatura 210 g/m2

Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o wyglądzie filcu o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: 150.000 cykli Martindale’a

- Trudnopalność według normy BS 5852

- Odporność na pilling 4-5

- Odporność na światło 6-7

- Odporność na tarcie suche i mokre 4-5

- Skład: poliester 100%

- Gramatura 365 g/m2

- 5 kolorów do wyboru

Wymagane dokumenty:

- Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
DIN EN 1335-1:2002-08, 1335-2:2010-01, 1335-3:2009-08, w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

- Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973)

- Potwierdzenie dokumentami parametrów tapicerki

- Oświadczenie producenta o zastosowaniu pianki o cechach trudnozapalnych do danej partii krzeseł

- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

- Wymagane załączenie karty produktu