Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem postępowania jest:

Remont pomieszczeń budynku administracyjnego Rejon Ożarów Mazowiecki OD Mszczonów:

- remont w budynku administracyjnym OD Mszczonów

- remont w budynku garażowo-magazynowym OD Mszczonów

- remont wiat: nr 3 i 4 OD Mszczonów

Zgodnie pozycjami przedmiaru

Miejsce wykonania robót: GDDKiA Rejon w Ożarowie Mazowieckim

Obwód Drogowy w Mszczonowie ul. Grójecka 108

Termin realizacji 120 dni od daty podpisania umowy

Uwaga: Zaleca się, aby oferent złożył wizytę w miejscu realizacji robót celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych niezbędnych do przygotowania oferty na wykonanie zadania.

Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Wykonawcy z istniejącym stanem technicznym 
i wyglądem.

- Zakres prac

- remont w budynku administracyjnym OD Mszczonów

- Zabezpieczenie folią mebli, okien, parapetów, lamp, podłóg, drzwi, urządzeń itp. – ok. 150 m2;

- Usunięcie wycieku pianki na elewacji, zatynkowanie ubytku i uzupełnienie powłoki malarskiej – tynk strukturalny akrylowy w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki;

Powierzchnia ubytku – 1 m2;

- Usunięcie korozji, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie konstrukcji zadaszenia nad balkonem, słupków, kątowników 3cmx3cm, podciągów, prętów;

łącznie długość - 32 mb;

- Czyszczenie i dwukrotne malowanie balustrady balkonowej: 13 płyt betonowych - malowanie z dwóch stron - powierzchnia 1,5m2 x 13 płyt łącznie 19,5 m2;

oraz metalowy stelaż z rurek (stężenia poziome i pionowe) z mocowaniem, obejmami płyt betonowych; łączna długość elementów metalowych 96 mb;

- Czyszczenie i dwukrotne malowanie balustrady wejścia do budynku - rurki, pręty ozdobne; łączna długość elementów metalowych 55 mb;

- Malowanie balustrady zejście do piwnicy; łącznie 16 mb

- Demontaż płytek balkonowych i wykonanie podłoża z żywic mrozoodpornych, wraz z wykonaniem cokołu przy ścianie; powierzchnia 26 m2, cokół 0,20 m wys. x 3,50 m dł.

- Demontaż płytek schodów wejściowych do budynku i wykonanie powierzchni schodów z żywic mrozoodpornych; powierzchnia 8m2

- Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z naprawą 
i uzupełnieniem obróbek blacharskich (powierzchnia do naprawy 90 m2);

- Usunięcie zagrzybień i wykwitów w pomieszczeniach zlokalizowanych od strony podwórka wraz z klatką schodową - 50 m2

- Przygotowanie podłoża pod malowanie (gipsowanie, szlifowanie, uzupełninie tynków) - 71 m2;

- Malowanie podłożą ścian i sufitów (dwukrotne) – 115,12 m2

- Usunięcie korozji (oczyszczenie) i malowanie metalowych dwuskrzydłowych drzwi garażowych wraz z ościeżnicą do piwnicy; powierzchnia 14,5 m2;

- Montaż odbojnika drzwi wejściowych na ścianie

- remont w budynku garażowo-magazynowym OD Mszczonów

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac

- Oczyszczenie powłoki malarskiej, uzupełnienie ubytków tynku cementowo - wapiennego, dwukrotne malowanie ściany budynku (elewacji zachodniej) z zachowaniem istniejącej kolorystyki; powierzchnia 138 m2

- Usunięcie korozji i zabezpieczenie antykorozyjne z konstrukcji dachu, słupów, dźwigarów, łat i kalenicy; powierzchnia 370 m2;

- Wymiana odkształconego pokrycia dachowego (osłony wiatrowej) – blachodachówki; powierzchnia blachy 8 m x 1 m = 8 m2

- Uzupełnienie cegieł na kominie i wykonanie czapki komina. z płyty OSB o gr. 22 mm 1,2mx0,7m wys. 1,20m, wykonanie obróbki z blachy powlekanej gr. 0,55 mm

- Wymiana skorodowanego profilu zamkniętego (4 x 4 cm) skrzydeł bramy stalowej drzwi zewnętrznych z malowaniem; długości 10 mb;

- remont wiat: nr 3 i 4 OD Mszczonów

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac

- Usunięcie korozji i zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji słupów  
i bram drzwi zewnętrznych wiat: 3 bramowej i 4 bramowej; 14 słupów wys. 3,5m – ok. 11 m2 malowania

- Konserwacja i smarowanie zamków i zawiasów wiat: 3 bramowej i 4 bramowej

2. Materiały do wykonania przedmiotu umowy:

- przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez wykonawcę z wyłączeniem elementów stolarki drzwiowej (elementy maskujące ościeżnic);

- wszelkie materiały wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach z ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 poz. 1213 t.j.), oraz dodatkowo powinny posiadać świadectwa jakości i atesty o dopuszczeniu tych materiałów do wykonywania zadań w budownictwie;

-	Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi;

-	na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;

- 	po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót, włącznie z wywozem i utylizacją wszystkich materiałów;

-	Kolorystyka i rodzaj farb do malowania pomieszczeń oraz pozostałych elementów obejmujących przedmiot zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót.

3. Uwagi do wykonania przedmiotu umowy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku 
z prowadzeniem robót;

-	materiały budowlane i elementy z rozbiórki uznane przez Zamawiającego jako przydatne zostaną przez Wykonawcę przekazane użytkownikowi i złożone we wskazanym miejscu. Miejsce składowania ustalić z Zamawiającym;

-	wszystkie prace winny być wykonane zgodnie w warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentów materiałów;

-	na czas wykonania robót należy zabezpieczyć czujniki ruchu (alarmu) znajdującego się 
na korytarzu i klatce schodowej;

- 	nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie pracownik Rejonu wskazany przy podpisaniu umowy.

-	prace związane z remontem będą wykonywane w dni robocze (od poniedziałku 
do piątku) w godzinach od 700 do 1500 z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

-	na każdym etapie prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości

miejscu wykonania robót oraz otoczeniu;

-	Wykonawca po zakończeniu zadania uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości związanych z realizacją robót.

-	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na miejscu realizacji robót przestrzegania zasad BHP i PPOŻ, jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją.

- do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich zabezpieczeń związanych 
z prowadzonymi robotami, które uniemożliwiają zniszczenie mienia Zamawiającego.

-	wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem Urzędu.

4. Odbiór robót:

-	roboty będą odebrane w całości po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotowej zamówienia

-	Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich zakończenia przy udziale Wykonawcy

-	Zamawiający sporządzi protokół odbioru robót, który podpiszą przedstawiciele stron.

Na podstawie protokołu Wykonawca wystawi fakturę VAT. Należność płatna przelewem po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do tut. Rejonu (płatność faktury VAT w terminie 30 dni od dnia wpływu do tut. Rejonu).

Miejsce wywozu, zagospodarowania oraz utylizacji gruzu i odpadów budowlanych wybiera Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach oraz przepisów dotyczących transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów wyłącznie podmiotom uprawnionym oraz do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów (BDO) potwierdzających legalną utylizację. Pełne koszty leżą po stronie Wykonawcy

5. Gwarancja

Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone części, obejmującej całość prac objętych niniejszym zamówieniem, w tym:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej.

- wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancji dostarczyć części oryginalne, lub części spełniające wszystkie obowiązujące normy jakości

Gwarancja obejmuje w szczególności:

- wady materiałowe,

- wady montażowe,

- nieprawidłowe działanie urządzeń wynikające z błędów wykonawczych,

- odspojenia, pęknięcia, deformacje lub inne uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin z uwagi na specyfikę naprawy

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek i uszkodzeń wynikających z nienależytego wykonania robót lub zastosowania niewłaściwych materiałów,

- rozpoczęcia usuwania zgłoszonej wady w terminie do 7 dni od zgłoszenia,

- wykonania naprawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiednim do technologii prac,

- poniesienia pełnych kosztów napraw, w tym materiałów, robocizny, sprzętu i dojazdu.

W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne 
za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela Rejonu w Ożarowie Mazowieckim o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny 
od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie 
z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Złożona oferta winna obejmować koszt robót przygotowawczych, materiały użyte do wykonania robót, robociznę koszty uporządkowania pomieszczeń, terenu oraz wszelkie inne koszty własne Wykonawcy.