## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w lokalu o powierzchni ok. 142 m², w budynku H zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16, w celu dostosowania do potrzeb działalności orzeczniczej Rejonowej Komisji Lekarskiej ZER MSWiA zgodnie 
z warunkami w niniejszym OPZ. Remontowany budynek stanowi część kompleksu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Pomieszczenia są zlokalizowane na niskim parterze.

- Zakres prac obejmuje w szczególności:

  - miejscową naprawę ścian i malowanie całego lokalu wraz z wiatrołapem, farbą białą matową, Beckers Designer White lub Tikkurila Super White, lub równoważną (w przypadku zastosowania innej farby niż wskazano, Zamawiający zastrzega konieczność wcześniejszej akceptacji na podstawie przedstawianej próbki farby);

  - malowanie kanałów wentylacyjnych farbą olejną białą Nobiles lub równoważną;

  - wyklejenie wszystkich okien folią mleczną na całej wysokości, w tym zerwanie folii aktualnie naklejonej;

  - oczyszczenie przewodów wentylacyjnych przy wylotach i wymiana kratek wentylacyjnych 
w całym lokalu;

  - demontaż centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu 122;

  - wymiana posadzki w pomieszczeniach zaplecza (120, 121, 122, 123, 124) – zerwanie aktualnego pokrycia, wyczyszczenie, izolacja, wykonanie posadzki betonowej (wylewka betonowa 
i wylewka samopoziomująca), w pomieszczeniach 120 i 123 położenie paneli winylowych szarych i montaż cokołów o wysokości 8 cm, w pomieszczeniach 121,122 i 124 pokrycie wylewki farbą do betonu np. Primacolor lub Dekoral lub równoważną;

  - usunięcie ścianki, skucie płytek, demontaż kranu, zaślepienie rur dopływu i odpływu wody 
w pomieszczeniu 123;

  - skucie płytek „pasa roboczego”, demontaż umywalki i kranu, zaślepienie rur dopływu 
i odpływu wody, demontaż  zamka na nieczynnych drzwiach, podwieszenie kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu 124;

  - likwidacja drzwi wewnętrznych i przesunięcie muszli klozetowej na ścianę szczytową 
w pomieszczeniu 125;

  - zabudowa płytą GK okna pomiędzy pomieszczeniami 128 i 126;

  - likwidacja gniazda z obwodem tzw. siły w pomieszczeniu 128;

  - zabudowa płytą GK (z rewizją) rur c.o. w dwóch narożnikach w pomieszczeniu 129;

  - montaż rolet zaciemniających na oknach pomieszczenia 129;

  - dodanie i zmiana ustawienia istniejącego punktu świetlnego w pomieszczeniu 129;

  - dodanie punktów elektrycznych (4x2P+Z)

  - likwidacja ścianki z drzwiami pomiędzy pomieszczeniami 129 i 127, obrobienie;

  - likwidacja drzwi z zabudową szklaną pomiędzy pomieszczeniami 129 i 130, obrobienie otworu;

  - naprawa gzymsu w wiatrołapie (skucie płytek, położenie tynku mozaikowego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym);

  - demontaż pochwytu na drzwiach wyłączonych z użytkowania w wiatrołapie i pokrycie tych drzwi wraz z przylegającym elementem zabudowy aluminiowej folią mleczną;

  - likwidacja progu w przejściu pomiędzy pomieszczeniem 129 a wiatrołapem;

  - montaż umywalki wraz z baterią w pomieszczeniu 118;

  - wymiana wykładziny PCV na panele winylowe szare oraz montaż cokołów 8 cm 
w pomieszczeniu 119;

  - montaż umywalki wraz z baterią i  z „pasem roboczym” w pomieszczeniu 119.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wykonania robót, w szczególności:

  - Materiały (w tym panele, armatura, rolety), robociznę, koszty pośrednie, zysk, podatki;

  - zakup i transport materiałów;

  - kontener na odpady;

  - prace porządkowe po wykonanych pracach;

  - oraz inne niezbędne koszty związane z wykonaniem prac remontowych.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający będzie prowadził wizje w dniach 11 czerwca (godz. 8-16) i 12 czerwca (godz. 8-12). Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji zgłaszają swój wniosek mailowo pod adres k.groszek@zer.mswia.gov.pl. (tel. 887-501-602). Szczegóły wizji zostaną ustalone z poszczególnymi Wykonawcami.

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby nie utrudniały funkcjonowania pozostałych obiektów kompleksu, będzie także przestrzegał zasad przebywania na terenie SP ZOZ i stosował się do poleceń administratora.

- Wykonawca przystąpi do prac nie później niż 7 dni od zawarcia umowy.

- Przekazanie lokalu Wykonawcy nastąpi protokolarnie.

- Termin wykonania prac nie może być dłuższy niż 14 dni od przekazania lokalu Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac w trakcie robót Wykonawcy.

- Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego protokolarnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorze inspektora nadzoru budowlanego.

Załącznik nr 1 rzut lokalu przy ul. Krakowskiej 16 ze wskazanym zakresem prac