Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce wraz z obróbką w ilości:

część I: 8 szt. w połaci dachowej

część II: 11 szt. w elewacji południowej od strony ul. Kościuszki, 1 szt. w elewacji od strony ul. Świętokrzyskiej, 1 szt. w elewacji od strony parkingu (zgodnie z rysunkiem załączonym do ramowego programu prac).

W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku. Wykonawca oznakuje teren wykonywania robót i zabezpieczy przed wpływami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywających w budynku podczas robót. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia gruzu oraz innego materiału z rozbiórki poza teren obiektu. Powinien również dysponować własnym pojemnikiem na odpady budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca robót – prace na wysokości.

Zakres Prac

Okna połaciowe (dachowe)

- Demontaż okien w połaci dachu – 8 szt.

- Montaż okien dachowych połaciowych fabrycznie wykończonych, kompletnych z uszczelką BDX wraz z wewnętrznymi roletami zacieniającymi w kolorze szarym, w prowadnicach, (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Obróbki wokół okien (szpachlowanie, wyrównanie oraz dwukrotne malowanie)

- Okna drewniane lakierowane, obróbki blacharskie, kołnierz uszczelniający w kolorze brązowym (kolorystyka, materiał oraz wygląd zewnętrzny pozostaje taki, jak obecnych okien).

Okna w elewacji

- Demontaż okien - 13 szt.

- Montaż nowych okien PCV białych uchylno – rozwieranych,  podzielonych na 4 kwatery.

- Obróbki wokół okien (szpachlowanie, wyrównanie oraz dwukrotne malowanie).

W przypadku niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie, nie zostaną przyjęte do wbudowania. Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z postanowieniami umowy muszą zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową (ramowym programem prac) oraz przedmiarem prac, wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.