AD.272.4.2025

Krosno Odrzańskie, dnia 20.11.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa | Parametry/wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Doprowadzenie do należytego stanu ścian i sufitów w 2 pomieszczeniach oraz zamontowanie wentylacji mechanicznej załączanej manualnym włącznikiem w jednym z pomieszczeń. | Doprowadzenie do należytego stanu ścian i sufitów w 2 pomieszczeniach, poprzez: - skucie tynku w miejscu zawilgocenia, uzupełnienia ubytków, szpachlowanie, gruntowanie i położenie nowych powłok malarskich w; a) korytarzu wejściowym – pomieszczenie o wymiarach 3m x 2,20m, wysokość 3,20 m, b) pomieszczenie kasy – o wymiarach 1,66 m x 1,08 m, wysokość 3,20 m, - zamontowanie wentylacji mechanicznej załączanej manualnym włącznikiem i wykonaniem otworów w dolnej części drzwi (o łącznej powierzchni 0,022 m2) dla prawidłowej cyrkulacji powietrza. Wykonanie w/w zadań winno się wiązać z usunięciem wszelkich zbędnych odpadów i uporządkowaniem pomieszczeń lub terenu w zależności od wykonywanych prac. |
| 2. | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego podłoża w pomieszczeniach biurowych. | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego podłoża w pomieszczeniach biurowych: - hol parter – powierzchnia 7,5 m2 , - gabinet Dyrektora – powierzchnia 30 m2, - sekretariat – powierzchnia 13 m2, - pomieszczenie GK – powierzchnia 13 m2, - pomieszczenie NZ – powierzchnia 18 m2, - pomieszczenie HŻ - powierzchnia 27m2 , - pomieszczenie HP – powierzchnia 15 m2, - pomieszczenie HDM – powierzchnia 22 m2, - pomieszczenie EP – powierzchnia 36 m2, - pomieszczenie KD – powierzchnia 7 m2, - hol I piętro – powierzchnia 19,7 m2. Zakres prac obejmować będzie: - wyniesienie mebli biurowych, - demontaż listew przypodłogowych i dotychczasowego parkietu oraz jego utylizację, - wyrównanie powierzchni podłoża w gabinecie Dyrektora, - położenie paneli podłogowych wraz z montażem podkładu i listew przypodłogowych w w/w pomieszczeniach. Materiał tj. panele, podkład i listwy zapewnia zleceniodawca. - wniesienie i ustawienie mebli biurowych zgodnie z wcześniejszym ustawieniem. Wykonanie w/w zadań winno się wiązać z usunięciem wszelkich zbędnych odpadów i uporządkowaniem pomieszczeń lub terenu w zależności od wykonywanych prac. |
| 3. | Odprowadzenie deszczówki wzdłuż zachodniej ściany budynku oraz wydzielenie i utwardzenie miejsca na odpady stałe na terenie posesji PSSE w Krośnie Odrzańskim. | a) Wykonanie drenażu wzdłuż zachodniej ściany budynku i odprowadzeniu wód opadowych, zapobiegającego zalewaniu wodami opadowymi opaski izolującej i przesiąkaniu wody w ściany budynku. b) Wyrównanie i utwardzenie kostką brukową terenu o wymiarach 1,20 x 2,90 przy bramce wyjściowej na teren posesji w celu przygotowania stanowiska pod pojemniki na odpady komunalne i dostosowanie stanowiska do bezkolizyjnego odbioru nieczystości. Wykonanie w/w zadań winno się wiązać z usunięciem wszelkich zbędnych odpadów i uporządkowaniem pomieszczeń lub terenu w zależności od wykonywanych prac. |