Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia 28.06.2023 r. do dnia 27.06.2026 r.  usługi utrzymania w  należytym stanie technicznym urządzeń transportu bliskiego, zlokalizowanych 
w budynkach Zamawiającego w Warszawie, poprzez:

- świadczenie usług przeglądów i konserwacji, zwanych dalej „przeglądami konserwacyjnymi”:

oraz sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowym działaniem niżej wymienionych urządzeń;

- dokonywanie napraw w przypadku awarii, dewastacji lub kradzieży, które Wykonawca wykona na życzenie Zamawiającego, na podstawie odrębnego zlecenia

- Wykaz urządzeń zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach:

| Lp. | Lokalizacja obiektu | Rodzaj urządzenia | Numer fabryczny | Numer ewidencyjny UDT | Udźwig | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al. Ujazdowskie 11 | Podnośnik dla osób niepełnosprawnych | 355123 | N302700315 | 400 | 2003 |
| 2 | Al. Ujazdowskie 11 | Dźwig towarowy-stołówkowy | 541838/51838 | N3127007099 | 100 | 1984 |
| 3 | Al. Ujazdowskie 19 | Dźwig osobowy | HE-0203 | N3127010639 | 400 | 2003 |
| 4 | Al. Róż 2 | Dźwig osobowy | 62354 | N3127028694 | 850 | 2014 |
| 5 | ul. Zwycięzców 34 | Dźwig osobowy | 32NZ2107 | N312702771 | 1000 | 1994 |
| 6 | ul. Czerniakowska 100 | Dźwig osobowy | 10903216 | N3127014265 | 1000 | 2007 |
| 7 | ul. Czerniakowska 100 | Dźwig osobowy | 10903217 | N3127014264 | 1000 | 2007 |
| 8 | ul. Chopina 1 | Dźwig osobowy | HE -0205 | 3127010271 | 800 | 2003 |
| 9 | ul. Chopina 1 | Dźwig osobowy | HE -0207 | 3127010373 | 825 | 2003 |
| 10 | ul. Chopina 1 | Dźwig osobowy | HE -0208 | 312710265 | 825 | 2003 |

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do:

- świadczenia usług pogotowia dźwigowego przez cała dobę pod nr tel.……………………….;

- kontroli skuteczności zerowania i ochrony przeciwpożarowej dźwigów do wyłącznika głównego;

- kontroli oporności izolacji w okresach wymaganych przez Dozór Techniczny;

- prowadzenia przeglądów konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz zaleceniami producentów ww. urządzeń przynajmniej raz w miesiącu w okresach nie dłuższych niż 30 dni Koszt materiałów i wymienionych części – objęte są wynagrodzeniem za wykonanie przeglądów konserwacyjnych;

- w ramach przeglądów konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- smarowania ogranicznika,

- wymiany cewek i styków przekaźnika,

- wymiany diod i kondensatorów,

- wymiany gniazd i wkładek bezpiecznikowych,

- wymiany i uzupełnienia oleju (w przypadku znacznych wycieków oleju punkt ten obowiązuje po wykonaniu uszczelnienia),

- wymiany osi ogranicznika prędkości,

- wymiany rezystorów,

- wymiany styków aparatów elektrycznych,

- wymiany żarówek oświetlenia maszynowni,

- wymiany żarówek i rezystorów sygnalizacji,

- wymiany żarówek oświetlenia szybu,

- naprawy i wymiany amortyzatora drzwi szybowych,

- naprawy i wymiany impulsatora,

- naprawy aparatu chwytnego bez wymiany podzespołów,

- naprawy kasety jazd kontrolnych,

- naprawy progu ruchomego (bez wymiany),

- naprawy rygla (wymiany styków, sprężyn) i wymiana,

- naprawy i wymiany zamka,

- przygotowania stanowiska dla rewizji okresowych wykonywanych przez UDT,

- regulacji amortyzatora,

- smarowania obciążników ogranicznika prędkości,

- smarowania prowadnic,

- uzupełniania wkrętów i śrub,

- wymiany kontaktów drzwi szybowych,

- wymiany kontaktu i przeciw kontaktu progu ruchomego,

- wymiany kontaktu  obciążków ogranicznika prędkości,

- wymiany osi obciążków ograniczenia prędkości,

- wymiany przeciw kontaktów drzwi szybowych,

- wymiany styków kaset sterowych,

- wymiany świetlówek impulsatora,

- wymiany żarówek impulsatora,

- wyrównania wahaków i skrócenie lin,

- pionowania prowadnic,

- uszczelnienia wciągarki (bez wymiany łożysk),

- wymiany przełącznika piętrowego,

- wymiany kontaktu drzwi kabinowych,

- wymiany sprężyny drzwi szybowych,

- wymiany styczników i przekaźników,

- wymiany szczęk hamulca,

- wymiany wyłącznika dźwigu (w maszynowni),

- wymiany prostownika,

- wymiany transformatora sterowego,

- wymiany styczników (z wyłączeniem modernizacji),

- wymiany koła ogranicznika prędkości,

- wymiany amortyzatorów zespołu napędowego,

- uzupełnienia instrukcji i lustra,

- wymiany paska napędu,

- wymiany zasilacza awaryjnego oświetlenia,

- mycia sufitu dźwigów od strony szybu;

- w ramach wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania stałego nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym działaniem dźwigów, przez cały okres trwania niniejszej umowy i będzie podejmował konieczne działania w przypadku wystąpienia usterek i awarii, poprzez:

- przybycie do siedziby Zamawiającego i podjęcie działań w celu przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się usterek lub awarii i ich skutków;

- natychmiastowe powiadomienie przedstawicieli Zamawiającego o miejscu, rodzaju, zakresie
i skutkach usterek i awarii oraz o ewentualnych zagrożeniach z nimi związanych;

- przygotowanie dla Zamawiającego pisemnego protokołu zgłoszenia awarii/usterki, który będzie zawierać następujące informacje:

- rodzaj usterki lub awarii,

- przyczyny jej wystąpienia,

- podjęte działania zabezpieczające,

- działania konieczne do podjęcia w celu jej usunięcia,

- przybliżony czas konieczny na jej usunięciu;

- w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie znajdowała się także organizacja przeprowadzanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego rocznych przeglądów technicznych mających na celu dopuszczenie urządzenia do dalszej eksploatacji;

- Wykonawca zobowiązuje się do pilnowania terminów resursów i zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o upływie resursu na dane części windy z 6 miesięcznym wyprzedzeniem

- Wykonawca usunie awarię w czasie do 7 godzin licząc od otrzymania od Zamawiającego informacji telefonicznej, potwierdzonej e-mailem: ………………………………….Do terminu usunięcia awarii nie wlicza się niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz pory nocnej w godz. 22.00 – 06.00;

- w przypadku potrzeby wymiany części zamiennych w dowolnym dźwigu i konieczności ich sprowadzenia z zagranicy, naprawa zostanie wykonana w terminie do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii;

- w przypadkach unieruchomienia dźwigu na skutek jego uszkodzenia, przy zgłoszeniu awarii
 w godzinach 8:00 – 16:00, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wysłania konserwatorów i przystąpienia do usuwania uszkodzenia, a w przypadku zgłoszenia unieruchomienia dźwigu po godzinie 1600, wykonawca zobowiązany będzie do wysłania konserwatorów i przystąpienia do usuwania uszkodzenia nie później niż w następnym dniu roboczym;

- w przypadku zagrożenia spowodowanego niewłaściwą pracą dźwigu wykonawca zobowiązany będzie do możliwie jak najszybszego (maksymalnie w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia) wysłania konserwatorów z utrzymywanego całodobowo pogotowia technicznego, w celu uwalniania osób uwięzionych w dźwigu oraz usuwania zagrożenia dla osób korzystających bezpośrednio
 z dźwigu lub dla osób trzecich, którym będzie ewentualnie zagrażać ww. niesprawne urządzenie.

- w przypadku konieczności uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu Wykonawca podejmie odpowiednie działania i przybędzie na miejsce zdarzenia w ciągu 0,5 godziny od otrzymania od Zamawiającego informacji telefonicznej, w miarę możliwości potwierdzonej e-mailem na adres: ……………………;

- Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania (odpłatnie) awarii oraz do dodatkowych napraw dźwigów pomiędzy przeglądami. Stwierdzenie konieczności dokonania napraw dźwigów następowało będzie w oparciu o protokół usterkowy sporządzony przez Wykonawcę po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. W protokole powinna znaleźć się informacją o rodzaju usterki, orientacyjnej przyczynie oraz możliwym sposobie jej usunięcia. Naprawy wychodzące poza zakres przeglądów konserwacyjnych, wynikłe z uszkodzeń lub zużycia podzespołów zlecane będą na podstawie jednorazowych zleceń po otrzymaniu od Wykonawcy oferty cenowej naprawy określonej w protokole usterkowym;

- w przypadku wymiany lub zainstalowania nowego dźwigu w jednym z obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w okresie trwania umowy, Wykonawca obejmie w konserwację przedmiotowy dźwig;

- w przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu, zmiany właściciela jednej z nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości objętej niniejszą umową lub demontażu dźwigu, w okresie jej trwania, konserwacje wymienione w § 1 zostaną zakończone w tym obiekcie z chwilą przejęcia ww. obiektu przez innego właściciela lub demontażu dźwigu, a wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji, która może być pomocna przy wykonywaniu umowy;

- udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia związane z realizacją przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia.

- Kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu konserwacji danego dźwigu w stosunku do okresu miesięcznego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za przegląd konserwacyjny danego dźwigu, za każdy rozpoczęty dzień;

- za opóźnienie w usunięciu awarii w czasie do 7 godzin Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w Zleceniu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- w przypadku wymiany części zamiennych w terminie do 14 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w Zleceniu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w konieczności uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia, za miesięczny przegląd konserwacyjny, za pierwsze rozpoczęte 0,5 godziny opóźnienia i 1 % wartości wynagrodzenia za każde następne 
0,5 godziny opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
lub przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia dotyczącego przeglądów konserwacyjnych;

- maksymalna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego.