| załącznik nr 2 do zaproszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Monitory 27 cali |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONITOR 27 cali |  |  |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego urządzenia: |
|  |  | Nazwa producenta: |
|  |  | Model urządzenia: |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED wykonaną w technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekątnej minimum 26" - maksimum 28" |  |
| Rozmiar plamki | Maksymalna 0,25 mm. |  |
| Jasność | Minimum 250 cd/m2. |  |
| Kontrast | Minimum 1000:1. |  |
| statyczny |  |  |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Minimum 176/176 stopni. |  |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms (Gray to Gray lub MPRT). |  |
| Rozdzielczość | Minimum 2560 x 1440. |  |
| nominalna |  |  |
| Częstotliwość | Minimum 75 Hz przy rozdzielczości nominalnej. |  |
| odświeżania |  |  |
| Powłoka | Przeciwodblaskowa. |  |
| powierzchni |  |  |
| ekranu |  |  |
| Dodatkowe | a) Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8 m, |  |
| wyposażenie | b) Kabel USB-C o długości minimum 1,8m, |  |
|  | c) Kabel patchord UTP kat. 6, minimum 3m |  |
| Złącza | 1 x złącze Display Port , 1 x złącze HDMI , 1 x RJ-45 |  |
| Dźwięk | Wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników). |  |
| Funkcje |  |  |
| dodatkowe | a) Regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm. |  |
|  | b) Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył |  |
|  | c) Możliwość obracania ekranu (PIVOT) |  |
|  | d) Wbudowany zasilacz |  |
|  | e) Redukcja niebieskiego światła |  |
| Dokumenty | a) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna |  |
|  | b) Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (załączyć wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważny |  |