SA.270.10.2025							Załącznik nr 3 do SWZ

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWY

Obiekt :       DROGI WEWNĘTRZNE LEŚNE

Inwestor: 	PGL LASY PAŃSTWOWE –				 NADLEŚNICTWO KAMIENNA GÓRA

UL. BOHATERÓW GETTA 33 , 58-400 KAMIENNA GÓRA

Adres inwestycji:  Leśnictwa - Borówno, Czarny Bór, Dobromyśl, Chełmsko Śląskie, Ogorzelec, Wieściszowice

Projekt opracowali:

Podpis

| mgr inż. Grzegorz Stochmal – cz. Drogowa |  |
| --- | --- |

Data opracowania:  wrzesień 2025

Spis treści

I.   OPIS TECHNICZNY

- Wstęp

  - Inwestor

  - Podstawa opracowania

  - Lokalizacja inwestycji

  - Cel opracowania

- Lokalizacja przepustów i ich parametry

- Wykonanie robót

3.1. Zasady wykonania

3.2. Roboty przygotowawcze

3.3. Wykonanie wykopów

3.4. Ławy pod przepusty

3.5. Ułożenie rur przepustu na ławie

3.6. Zasypka przepustu

3.7. Ściany czołowe

3.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

3.9. Roboty wykończeniowe

III.   INFORMACJA BIOZ

IV .  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- OPIS TECHNICZNY

1.  Wstęp

  - Inwestor

PGL LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO KAMIENNA GÓRA

UL. BOHATERÓW GETTA 33,  58-400 KAMIENNA GÓRA

  - Podstawa opracowania

    - Formalne podstawy opracowania

- wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach wydanie 2013,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

    - Materiały źródłowe

- mapa oddziałowe leśne,

- inwentaryzacja w terenie,

1.3. Lokalizacja inwestycji

Remontowane przepusty zlokalizowane są w leśnictwie Borówno, Czarny Bór, Dobromyśl, Chełmsko Śląskie, Ogorzelec i Wieściszowice.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej będącej niezbędnym dokumentem do wykonania robót remontowych związanych                        z przedmiotową inwestycją.

W dokumentacji przedstawiono rozwiązania w jaki sposób należy wyremontować przedmiotowe przepusty.

2.  Lokalizacja przepustów oraz ich parametry

| Leśnictwo | Oddział, pododdział | Długość mb | Srednica ɸ mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogorzelec | 183g | 12,0 | 1000 |
| Borówno | 27i | 9,0 | 600 |
| Czarny Bór | 75b | 6,0 | 600 |
| Dobromyśl | 198c | 9,0 | 600 |
| Chełmsko | 242a | 6,0 | 600 |
| Chełmsko | 233c | 6,0 | 600 |
| Wieściszowice | 3d | 6,0 | 1000 |

3. Wykonanie robót

3.1 Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- rozbiórka istniejących przepustów oraz ścianek czołowych,

- wykonanie wykopów,

- wykonanie fundamentu (ławy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego pod przepustem lub jego częścią,

- ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką,

- wykonanie ścianek czołowych murowanych z bloczków betonowych,

- wykonanie zasypki przepustu,

- umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

- wykonanie nawierzchni drogi nad przepustem,

- oczyszczenie rowu przed i za przepustem.

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem należy ustalić z Zamawiającym:

- dokładną lokalizację przepustu,

- ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki,

- ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,

- ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej.

3.3. Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm.

3.4. Ława pod przepustem

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury.

Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0÷8 mm, bez zanieczyszczeń.

Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

3.5. Ułożenie rur przepustu na ławie

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna                           i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur.

Łączenie dwóch odcinków rur polega na:

ułożeniu na ławie złączki,

położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,

zamknięciu złączki,

założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich.

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu nie powinna być mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami.

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą.

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu.

3.6. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu powinna być wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 8 mm.

Zasypka powinna być wykonywana:

równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia         ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie,

ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania poziomego,

ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.

3.7. Ściany czołowe

Ściany czołowe na wlocie i wylocie należy wymurować z bloczków betonowych, szerokość murka 38cm, ławy fundamentowe pod murki z betonu klasy C 15/20 gr. 40cm i szer. 60cm

3.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

3.9.1. Rodzaje umocnień skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej.

- dla przepustu fi 1000 umocnienie wylotu i wlotu należy wykonać na długości 2,0m i wysokości 2,0m,

- dla przepustów fi 600 umocnienie wylotu i wlotu należy wykonać na długości 2,0m i wysokości 1,0m

Umocnienie dna należy wykonać z koryt betonowych o szerokości 60cm układanych na ławie z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/8, umocnienie skarp należy wykonać z betonowych płyt ażurowych o grubości 10cm układanych na ławie z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/8

3.9. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą:

- odtworzenie nawierzchni drogi nad przepustem,

- oczyszczenie rowu przed i za przepustem na długości od 10m do 20m,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

- INFORMACJA BIOZ

OBIEKTY:	PRZEPUSTY DROGOWE

ADRES:	Leśnictwa -  Borówno, Czarny Bór, Dobromyśl, Chełmsko Śląskie, Ogorzelec, Wieściszowice.

INWESTOR:	      PGL LASY PAŃSTWOWE –				       NADLEŚNICTWO KAMIENNA GÓRA

UL. BOHATERÓW GETTA 33 , 58-400 KAMIENNA  GÓRA

OPRACOWAŁA:	Grzegorz Stochmal

Czadrów 30a, 58-405 Krzeszów

wrzesień 2025

- Zakres robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn : ,, Remont przepustów zlokalizowanych na drogach leśnych.

Zakres inwestycji dotyczy: remontu istniejących przepustów drogowych,

- Kolejność realizacji poszczególnych robót

- roboty rozbiórkowe,

- korytowanie,

- ułożenie rur,

- wykonanie umocnień skarp i dna rowu,

- profilowanie zagęszczanie podłoża pod konstrukcję drogi,

- oczyszczenie rowów,

- Przewidywane zagrożenia

  - Zagrożenie z uwagi na możliwość przysypania ziemią w wykopach

  - Wibracje – przy pracy zagęszczarkami

  - Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót

- Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

- Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.

- Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

  - Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót.

  - Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.)

  - Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy

  - Właściwe oznakowanie prowadzonych robót

  - Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownicy robót, stosownie do zakresu obowiązków.

Kierownik robót jest zobowiązany opracować dla robót budowlanych objętych projektem budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125 i 1126

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określają przepisy rozdziałów 5-19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).

V . CZĘŚĆ RYSUNKOWA