Opis przedmiotu zamówienia fotela obrotowego z zagłówkiem, tj.

fotel przeznaczony do pracy w systemie zmianowym 24 godziny – 7 dni w tygodniu 
o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:

Wymagane cechy fotela obrotowego z zagłówkiem:

- Wymiary fotela:

- Długość oparcia min. 600 mm.

- Szerokość oparcia min. 460 mm.

- Szerokość siedziska min. 490 mm.

- Szerokość gabarytowa 695 mm.

- Głębokość siedziska 390 mm – 440 mm.

- Mechanizm, siedzisko i oparcie:

- Mechanizm synchroniczny, pozwalający na niezależną regulację oparcia i siedziska.

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej  membrany o właściwościach zmywalnych. Rama stanowi integralną część wspornika 
w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu.

- Oparcie wykonane jest ze siatki. Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.

- Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.

- Regulacja wysokości oparcia odbywa się za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika oparcia. Po zablokowaniu dźwignia chowana jest 
w obudowie oparcia.

- Regulacja podparcia lędźwiowego niezależna od regulacji wysokości oparcia.

- Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady.

- Regulacja głębokości i wysokości siedziska.

- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siłownik o wzmocnionej wytrzymałości min. 120 kg.

- Możliwość swobodnego kołysania się.

- Swobodne obracanie się wokół osi pionowej o 360o.

- Mechanizm synchroniczny z blokadą w 5 pozycjach odchylenia , regulacją siły nacisku na oparcie i trzystopniową regulacją kąta pochylenia siedziska.

- Siedzisko tapicerowane.

- Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i lanej pianki, wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym.

- Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm o właściwościach trudnozapalnych. Wraz 
z dostawą wymagane załączenie oświadczenia producenta o zastosowaniu pianek 
o właściwościach trudnozapalnych dla konkretnej partii wyprodukowanych foteli.

- Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są 
z kawałków tkaniny (bez zaokrąglonych boków).

- Zagłówek:

- Regulowany dwupłaszczyznowo. Zagłówek wykończony z przodu skórą w kolorze czarnym, a z tyłu tworzywem w kolorze czarnym.

- Zagłówek posiada mechanizm który jest ukryty we wnętrzu tapicerowanego przedniego panelu. Cały mechanizm ukryty jest w środku zagłówka i niewidoczny dla użytkownika.

- Podłokietniki:

- Plastikowe z regulacją wysokości oraz regulacją przód i tył wraz z miękką nakładką TPU. Wspornik podłokietnika chromowany.

- Podstawa i kółka:

- Pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z aluminium polerowanego do koloru chrome.

- Kółka twarde o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże.

- Gwarancja –  min. 3 lat

Oparcie fotela posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

- Polyester/PVC

- Gęstość min. 500 g/m

- odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindale,

- odporność na światło

Fotel wykonany w kolorze czarnym. Siedzisko tapicerowane skórą naturalną w kolorze czarnym.

Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze:

- w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań

- Protokół oceny ergonomicznej.

Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO.

Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone stosownymi dokumentami (atestami, certyfikatami, oświadczeniami).

Fotel obrotowy z zagłówkiem zgodny z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu (zdjęcie poglądowe) lub równoważne o zbliżonych  parametrach technicznych.

Zamawiający dopuszcza każdy inny model fotela o parametrach nie gorszych niż model wskazany powyżej. Wskazane parametry należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

Ilość foteli – 23 szt.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Jakub Dzik

Dyrektor Wydziału

Ratownictwa Medycznego

i Powiadamiania Ratunkowego