Załącznik nr 1 do swz

# Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla samochodu typu mikrobus

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami) |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji. | Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8 ze zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.5 | Wymiary pojazdu: - rozstaw osi min. 3250 mm, - długość pojazdu min. 5300 mm. - Szerokość min. 1900 mm - wysokość pojazdu max 2100 mm (łącznie z belką sygnalizacyjną) - drzwi boczne z prawej i lewej strony w części pasażerskiej - drzwi tylne (otwór drzwiowy): klapa podnoszona do góry na siłownikach (ręcznie lub automatycznie) | Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu. |
| 1.6 | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg. | Należy podać dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. |
| 2. | PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej min. 130 kW, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. | Należy podać moc znamionową silnika. |
| 2.2 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, co najmniej 6 biegowa. | Należy podać rozaj zaoferowanej skrzyni biegów- parametr pubktowany w kryterium technicznym |
| 2.3 | Dwuobwodowy układ hamulcowy, hydrauliczny ze wspomaganiem. |  |
| 2.4 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.5 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 2.6 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu |  |
| 2.7 | Możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia koła kierownicy (lub regulowany jest poziom wysokości kierownicy oraz stopień jej wysunięcia względem kierowcy). |  |
| 2.8 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 69 litrów. W pobliżu wlewu paliwa musi być umieszczona informacja o rodzaju paliwa. |  |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 3.1 | Samochód wyposażony w poduszkę powietrzną co najmniej dla kierowcy i pasażera (przód). |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony minimum w: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony co najmniej w światła przeciwmgłowe przednie i do jazdy dziennej. |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w układ wspomagania hamowania awaryjnego, oraz dodatkowo w funkcję ostrzegania o hamowaniu awaryjnym. | Określić rodzaj stosowanego systemu |
| 3.5 | Samochód wyposażony w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu. | Określić rodzaj stosowanego systemu |
| 4. | NADWOZIE |  |
| 4.1 | Kategoria pojazdu: osobowa. Rodzaj nadwozia zamknięte, przeszklone, przystosowane do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą. Przednie drzwi uchylne (2 szt.), drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej po obu stronach. Za ostatnim rzędem siedzeń przestrzeń bagażowa. Z tyłu drzwi z oknem ogrzewanym i wycieraczką. |  |
| 4.2 | Samochód musi mieć możliwość demontażu co najmniej dwóch rzędów siedzeń dla zapewnienia zwiększonej przestrzeni ładunkowej. Demontaż bez użycia narzędzi. |  |
| 4.3 | Układ foteli 3+3+3. (I rząd: 1+2, II rząd: 1+2 lub 1+1+1, III rząd: 3 lub 1+2 lub 1+1+1) |  |
| 4.4 | Kolor nadwozia: RAL 3000, biały lub srebrny |  |
| 4.5 | Zderzaki, klamki i obudowy lusterek w kolorze nadwozia. W celu wzmocnienia odporności na wycieranie dopuszcza się wykonanie części środkowej (centralnej) zderzaka w kolorze nadwozia niż kolor nadwozia (np. w kolorze czarnym). |  |
| 4.6 | Samochód wyposażony w przyciemniane szyby o stopniu zaciemnienia min. 65%: tylnych okien, tylnych i bocznych drzwi w przestrzeni bagażowej. Przy oklejaniu szyb folią, należy uzgodnić z zamawiającym stopień przyciemnienia. Przy odbiorze wymagane zaświadczenie/oświadczenie lub inny dokument potwierdzający stopień zaciemnienia. |  |
| 4.7 | Przestrzeń pasażerska samochodu cała przeszklona. |  |
| 4.8 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie, - tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, - fotel dla kierowcy z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i podparcia odcinka lędźwiowego. Samochód wyposażony w min. jeden podłokietnik kierowcy. |  |
| 4.9 | Samochód wyposażony w klimatyzację wielostrefową z minimalnym podziałem na przedział pasażerski i przedział pracy kierowcy, o wydajności umożliwiającej utrzymanie zadanej jednolitej temperatury w całej przestrzeni pasażerskiej. |  |
| 4.10 | Samochód wyposażony w podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne. |  |
| 4.11 | Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby boczne co najmniej z przodu. |  |
| 4.12 | Samochód wyposażony w radioodtwarzacz z systemem Bluetooth, sterowany w kierownicy (antena + min 6 głośników) |  |
| 4.13 | Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy o uciągu min. 1000 kg oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów, które należy dostarczyć w trakcie odbioru). |  |
| 4.14 | Samochód wyposażony co najmniej w: - komputer pokładowy, - centralny zamek, - immobiliser, - czujniki parkowania (przód i tył pojazdu), - nawigacja fabryczna z dyskiem twardym (min. 5-letnia aktualizacja map satelitarnych oraz działanie w czasie rzeczywistym), - tempomat. |  |
| 4.15 | Samochód wyposażony w przestrzeń bagażową nie mniejszą niż 1,2 m3. Przestrzeń bagażowa z oświetleniem. |  |
| 4.16 | Samochód wyposażony w uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej oraz wieszak do wieszania ubrań specjalnych ratowników o nośności min. 25 kg, zamontowany w górnej części przestrzeni bagażowej. Na uchwycie należy zamontować min. 6 przesuwanych blokad do wieszaków. |  |
| 4.17 | Samochód wyposażony w obręcze kół ze stopów lekkich z zamontowanymi oponami letnimi, dodatkowo komplet opon zimowych z felgami (felgi ze stopów lekkich lub stalowe z kołpakami). Indeks nośności i prędkości dostosowane do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. |  |
| 4.18 | Wewnętrzne ściany pojazdu i sufit pokryte trwałym łatwozmywalnym materiałem z tworzywa sztucznego lub materiałem tapicerskim. Nie dopuszcza się wnętrza pojazdu z niezabudowanym wnętrzem części pasażerskiej i widocznym poszyciem metalowym (lakierowanym i nielakierowanym). |  |
| 4.19 | Samochód wyposażony w gniazda zasilania urządzeń 12 V (typu „zapalniczka”) z zaślepkami, co najmniej 4 szt. w przestrzeni pasażerskiej (w tym 2 szt. w przestrzeni bagażowej) oraz co najmniej 4 szt. gniazd zasilania USB 3.0 (po 2 na każdy rząd). Montaż i umiejscowienie zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej pojazdu. |  |
| 4.20 | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych. |  |
| 5 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 5.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. b) jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 120 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Montaż w taki sposób, aby przednia część głośnika była wmontowana w atrapę chłodnicy (grill) lub w zderzak przedni. 2) Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 100 mm. Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Belka wypełniona na całej długości modułami LED barwy niebieskiej zapewniającymi świecenie min. do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych zgodnie z wytycznymi R 65 EKG – klasa 2 (lub równoważnymi). 3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Nie dopuszcza się montażu za atrapą chłodnicy. 4) W przednim zderzaku, po jego bokach muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Jedna z każdej strony. 5) W tylnej części pojazdu zamontowane dwie lampy sygnalizacyjne 360o – LED ze światłem niebieskim z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie. Lampy spełniające wymagania R65 EKG/ONZ) - klasa 2 (lub równoważne). 6) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodów. 7) Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C. 8) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). 9) Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o których mowa w p. 5.2. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń. |
| 5.2 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3 „lub równoważnym” - pozwalającym na zapewnienie prawidłowej łączności z radiotelefonami w sieci PSP pracującymi z tym protokołem) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 (lub równoważnym pozwalającym na używanie kodowania Selekt 5) i GPS, wyposażony w mikrofon oraz zamontowany dodatkowy głośnik zewnętrzny. Moc nadajnika - do 25W. Wymagania dla instalacji antenowej i zasilającej: 1) Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z antenaą VHF zamontowaną na stałe w przedniej części dachu w miejscu zapewnionającym właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz anteną dla modułu GPS. 2) Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. 3) Antena VHF szerokopasmowa, dookólna, ćwierćfalowa z zyskiem >=0 dB dopasowana na 149MHz (WFS(SWR) <=2), przystosowana do mocy >=30W. 4) Przewody antenowe o impedancji 50 Ω o niskiej tłumienności zakończony wtykiem antenowym. 5) Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania urzadzeń łączności radiowej z bezpiecznikiem umieszczonym w pobliżu źródła zasilania. | Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model). |
| 5.3 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. |  |
| 5.4. | Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. | Podać typ, model i producenta urządzenia |
| 5.5. | Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów w garażu z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Instalacja ładowarki wykonana w sposób uniemożliwiający uruchomienie pojazdu z podłączonym przewodem ładowania. Podłączenie pojazdu musi być możliwe przy zamkniętym pojeździe (wraz z szybami). Miejsce montażu gniazda ładowania zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej. | Podać typ, model i producenta urządzenia |
| 6 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI EEKTRYCZNEJ |  |
| 6.1 | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC z biegunem ujemnym na masie. |  |
| 6.2 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu z zamontowanymi urządzeniami. |  |
| 6.3 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). |  |
| 6.4 | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. |  |

..............................., dn. ...............................	               ..........................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w;  w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne). Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

# Załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

zawarta w dniu  …………………  roku w Szczecinie pomiędzy:

....................................... z siedzibą przy ul. ............................ w............................. wpisaną                do .............., pod nr .............., NIP:

reprezentowaną przez: ……………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

a

Skarbem Państwa - Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

adres: ul. Firlika 9/14,71-637 Szczecin, REGON:  000173628; NIP  851- 03-12- 257,

reprezentowanym przez …………….. – …………………,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ).

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 5 samochodów typu mikrobus o parametrach technicznych i warunkach wskazanych w kolumnie 3 załączonego do oferty WYKONAWCY formularza „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla  samochodu typu mikrobus”, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz oraz spełniających wymagania potwierdzone przez WYKONAWCĘ w dokumentach dostarczonych zgodnie z postanowieniami rozdz. IX ust. 11 swz w sprawie WT 2370.14.2021.

- WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność samochodów poprzez dostarczenie i wydanie ich do rąk ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykonawca zobowiazuje się także do przeprowadzenia szkolenia , o którym mowa w § 6 ust. 10 dla minimum 2 przedstawicieli każdego UŻYTKOWNIKA dla każdego dostarczonego samochodu.

- Samochody muszą być fabrycznie nowe (nieużytkowane) i posiadać komplet dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie ich na terenie Polski. Rok produkcji – nie wczesniej niż 2021. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania pojazdów nie narusza wymogu fabrycznej nowości samochodów.

§ 2.  CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Wartość łączna umowy wynosi:

- brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

- netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

- podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł)

- Cena jednostkowa każdego samochodu wynosi:

  - brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

  - netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

  - podatek VAT: ................................ zł (słownie: ................................................... zł).

- WYKONAWCA wystawi  ZAMAWIAJĄCEMU odrębną fakturę dla każdego samochodu. ZAMAWIAJĄCY nie będzie udzielał zaliczek. Zapłata ceny następuje po dokonaniu odbioru każdego samochodu. Podstawą do wystawienia faktury za samochód jest dokonanie jego odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę jednostkową netto (przy dostawie wewnątrzwspólnotowej)/brutto dostarczonego jemu każdego samochodu, przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury WYKONAWCY wystawione będą w języku polskim lub muszą mieć polską wersję językową.

- ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się z zapłatą ceny w przypadku wątpliwości co do wywiązania się WYKONAWCY z zobowiązań wynikających z umowy lub związanych z jej realizcją. 
W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Cena jednostkowa każdego samochodu obejmuje koszt wszelkich świadczeń, do jakich WYKONAWCA zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej dodany zostanie ust. 8 o treści:

Cena wskazana w ust. 2 jest ceną netto. Niniejsza dostawa nie podlega opodatkowaniu 
w kraju WYKONAWCY – dostawa wewnątrzwspólnotowa. Zobowiązanie podatkowe przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA będzie wystawiał fakturę za dostawy bez wskazanego podatku VAT.

§ 3.  TERMIN REALIZACJI

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć samochody zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 2 w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU projekt wykonania samochodów wraz z rysunkami (lub zdjęciami) wraz z wykazem  wyposażenia przewidzianego do montażu w samochodzie. Przejście do fazy wykonawczej może nastąpić po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO przesłanego projektu w formie pisemnego protokołu w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Zatwierdzenie protokołu może nastąpić także w trakcie inspekcji produkcyjnej, o której mowa w § 4 ust.1.

- W każdym przypadku, gdy okaże się, że terminowe wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ jest zagrożone, WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek o postępach w pracach nad produkcją samochodów, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji umowy.

§ 4. INSPEKCJA PRODUKCYJNA

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej samochodów. Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji samochodów lub we wskazanym przez WYKONAWCĘ miejscu na terytorium Polski, do którego WYKONAWCA dostarczy samochód celem przeprowadzenia jego inspekcji.

- W inspekcji uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCEGO  składająca się z nie więcej niż 2 osób, w skład której będą wchodzić przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY pismem przesłanym faksem na numer ………………. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………zawiadomi WYKONAWCĘ o zamiarze przeprowadzenia inspekcji wskazując  członków komisji, którzy będą uczestniczyli w inspekcji. W odpowiedzi WYKONAWCA w terminie 3 dni pismem przesłanym faksem na numer +48 914808804 lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl  zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji wskazując jej termin, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed zaplanowaną inspekcją. Z inspekcji tej zostanie sporządzony protokół w 5 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.

- Obowiązek zorganizowania inspekcji, zapewnienia uczestnictwa w niej osób wchodzących 
w skład komisji, o której mowa w ust. 2 oraz poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów) obciąża WYKONAWCĘ. Zasady uczestnictwa w inspekcji członków komisji, o której mowa w ust. 2, a w szczególności podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony 
w drodze odrębnych ustaleń. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych 
po stronie ZAMAWIAJĄCEGO i ODBIORCÓW z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.

§ 5. ODBIÓR SAMOCHODÓW

- Gotowe do odbioru samochody WYKONAWCA dostarcza do ZAMAWIAJĄCEGO, celem dokonania odbioru.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o terminie, w którym dostarczy samochód/samochody zgodnie z ust. 1. Zawiadomienia dokonywane są faksem na nr 914808804 lub drogą elektroniczną kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl.

- Podczas odbioru WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w wierszach od … do …
w kolumnie 3 załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Dokumenty przedstawione przez WYKONAWCĘ przy odbiorze muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski.

- ZAMAWIAJĄCY w trakcie odbioru dokona  sprawdzenia samochodów i analizy dostarczonych przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających wymagania techniczne dostarczonych samochodów i wyposażenia.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że WYKONAWCA przedstawił do odbioru samochód, który nie spełnia wymogów umożliwiających zgodne z przepisami wykorzystywanie go w działalności Państwowej Straży Pożarnej określonych w kolumnie 2 załącznika nr 1 do niniejszej umowy, a okoliczność ta jest nieusuwalna w terminie umożliwiającym ZAMAWIAJĄCENU zapłatę ceny zgodnie z obowiązującymi go zasadami finansowania, ZAMAWIAJĄCY odmówi dokonania odbioru takiego samochodu i uprawniony będzie do skorzystania ze wszystkich uprawnień przewidzianych na okoliczność niewykonania umowy przez dłużnika.

- W przypadku przerwania czynności odbiorowych celem usuniecia wad, termin wykonania umowy wskazany w § 3 ust. 1 nie ulega zmianie.

- W przypadku dokonania odbioru samochodu z wadami WYKONAWCA obciążony zostanie karami umownymi określonymi w § 10 ust 2.

- Dokonując odbioru, ZAMAWIAJĄCY może zobowiazać WYKONAWCĘ do usunięcia 
w wyznaczonym terminie wad samochodu.

- Protokół z czynności odbiorowych każdego samochodu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma  WYKONAWCA.

- W trakcie odbioru samochodów, WYKONAWCA – pod rygorem odmowy dokonania odbioru – zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z obsługi samochodów przedstawicieli UŻYTKOWNIKÓW. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA i będzie on załącznikiem do protokołu odbioru.

§ 6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

            - WYKONAWCA zobowiązuje się w trakcie odbioru faktycznego wydać ZAMAWIAJĄCEMU dla każdego samochodu następujące dokumenty sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski:

- instrukcję obsługi i konserwacji samochodu;

- książkę napraw gwarancyjnych/serwisowych samochodu w języku polskim;

- dotyczące samochodu dokumenty wymagane przez przepisy prawa, w tym dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu;

- wykaz adresów punktów serwisowych na terenie Polski;

- instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefon itp.);

- wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy, wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) dla każdego samochodu (niezbędny do wprowadzenia samochodu do ewidencji majątkowej).

- Dokumentacja wymieniona w ust. 1 pkt 1 powinna być wykonana w sposób czytelny 
i szczegółowy i musi zawierać wszelkie informacje pozwalające wykwalifikowanej obsłudze na prawidłowe użytkowanie i bieżącą konserwację samochodów. Dokumenty należy  umieścić w twardym segregatorze (lub torbie).

§ 7.  GWARANCJA I RĘKOJMIA

            - WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU oraz UŻYTKOWNIKOM ……. – letniej gwarancji na każdy samochód, gwarantując w okresie gwarancji:

- że dostarczone samochody posiadać będą parametry techniczne i warunki odpowiadające umowie,

- usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt wad samochodu polegające 
na dokonaniu naprawy lub dokonaniu wymiany samochodu lub jego wadliwego elementu.

            - W okresie gwarancji czynności związane z usunięciem wady przeprowadzone przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w odniesieniu do pojazdu i w siedzibie UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do urządzeń dodatkowych (zabudowy) dostarczonych z pojazdem w ramach postępowania przetargowego.

            - Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

            - W zakresie obowiązków gwarancyjnych niewykonanych przez WYKONAWCĘ, a także 
w przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązku usunięcia wad zgodnie 
z § 5 ust. 8, ZAMAWIAJĄCY i UŻYTKOWNICY mają prawo do wykonania ich na koszt WYKONAWCY, jako dłużnika, bez upoważnienia sądu.

§ 8.  KARY UMOWNE

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,05 % ceny netto samochodu za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu jemu samochodu, jednakże nie więcej niż 10% ceny netto.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% ceny netto dostarczonego jemu samochodu za każdy przypadek niespełnienia przez odebrany przez ODBIORCĘ samochód parametru technicznego określonego w kolumnie nr 3 załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,05% ceny netto dostarczonego jemu samochodu, za każdy dzień zwłoki w usunięciu w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie wady samochodu wskazanej w protokole odbioru samochodu a także w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w związku z zawiadomieniem przesłanym przez ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA (usunięcie wady).

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% ceny netto samochodu, którego dotyczy odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości łącznej przedmiotu umowy, o której mowa §2 ust. 1 pkt 1.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie, ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty obciążającej/rachunku wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9.  ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodów zgodnie 
z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;

- w przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 1 przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych;

- w przypadkach uzasadnionych potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej lub odbiorów samochodów.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny samochodów ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów.

§ 10.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, 
że poddadzą go rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku polskim. Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy jest język polski. 
W związku z powyższym korespondencja prowadzona przez strony w związku z umową oraz wszelkie zawiadomienia sporządzane są w języku polskim.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki do umowy:

  - Wypełniony formularz „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla samochodu typu mikrobus“ wraz z częścią techniczną tej oferty.

  - Wykaz użytkowników.

ZA WYKONAWCĘ				                      ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa samochodów typu mikrobus”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w swz za cenę:

1) Cena jednostkowa (za 1 samochód) netto wynosi ..................................… zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) *Cena jednostkowa (za 1 samochód) brutto wynosi ..................................… zł

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

3) Cena netto przedmiotu zamówienia (za dostawę 5 samochodów)  wynosi   ....................................................... zł( słownie............................................................ zł)

4)*Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

*i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

- Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ – 3 miesiące od zawarcia umowy.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważam się związany niniejszą ofertą do 29.09.2021 r.

- Potwierdzam wniesienie wadium w wysokości ……………………………. w formie ………………………

- Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) zwrócić na:

- rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

- wskazany poniżej rachunek bankowy (podać nazwę banku oraz nr konta):

……………………………………………………………………………..

- Oferuję okres gwarancji wynoszący ……………….lat na całość dostawy (parametr podlegający ocenie ofert – rozdz. XVII swz; minimalne wymaganie zamawiającego – 2 letni okres gwarancji).

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………  .

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem (projektem) umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

- Tak

- Nie

** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola.

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa samochodów typu mikrobus” oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

- Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

- Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

- Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.