WO-I.2630.16.2025				Załącznik nr 1 -  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania dotyczące dzierżawy centrali telefonicznej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  , Delegatura w Ełku.                            Z uwagi na potrzebę ujednolicenia systemu telekomunikacyjnego użytkowanego przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , należy do wyceny przyjąć  sprzęt firmy SLICAN.                    W Urzędzie obecnie są użytkowane  trzy centrale firmy SLICAN , w związku z czym  montaż urządzeń tego samego producenta zminimalizuje koszty użytkowania urządzeń i ułatwi sprawne zarządzanie całą siecią telekomunikacyjną w Urzędzie.

|  | centrala telefoniczna |
| --- | --- |
| Parametr | Parametr wymagany minimalny |
| Opis zadania | Zakup fabrycznie nowej centrali z legalnej dystrybucji. Wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2024r. Aparaty systemowe tego samego producenta. Wyprowadzenie numerów wewnętrznych oraz miejskich na ptachpanele z gniazdami RJ45 lub wbudowane panele czołowe z gniazdami RJ45. Centrala powinna mieć możliwość realizacji 15 jednoczesnych połączeń. Centrala powinna umożliwiać rozbudowę systemu o dodatkowe numery max do 100NN. W procesie modernizacji centrali telefonicznej należy uwzględnić rozwój i nowo wprowadzane standardy technologiczne. Stan aktualny: Zamawiający korzysta z centrali SLICAN IPL-256 zamontowanej na ścianie w pomieszczeniu biurowym. Obecnie trwa remont pomieszczeń i docelowo nowa centrala powinna być zainstalowana w szafie RACK. Zamawiający posiada łącza analogowe miejskie POTS w ilości 9 szt. , które chce zamienić na łącze ISDN PRA 15 kanałów z nową numeracją 40 DDI oraz zmigrować do tej wiązki DDI 8 numerów POTS. Jeden numer POTS zostanie włączony do centrali jako łącze awaryjne. |
| Centrala funkcjonalność minimalna | - 1 łącze miejskie cyfrowe ISDN PRA (trakt cyfrowy ,15 kanałów) - 2 linie miejskie analogowe POTS - 28 portów wewnętrznych analogowych z funkcją CLIP , wyświetla się numer telefonu dzwoniącego, - 4 portów wewnętrznych cyfrowych telefonów systemowych - zasilanie własne awaryjne na minimum 1h przy obciążeniu min. 10 jednoczesnych połączeń - montaż centrali w szafie rack 19" - możliwość wyznaczenia dodatkowych tras połączeniowych dla ruchu telekomunikacyjnego wychodzącego w czasie awarii. - wbudowany , zintegrowany tego samego producenta system nagrywania rozmów 10 kanałów z możliwością nagrywania dowolnego użytkownika systemu PABX , wraz z automatyczną archiwizacją oraz możliwością obsługi nagrań na minimum 2 komputerach PC , funkcja podążania rejestracji za połączeniem (np. rejestracja połączeń przychodzących na infolinię i jeżeli to połączenie jest następnie przełączane do innych abonentów to jest zachowana ciągłość rejestracji) - możliwość tworzenia kolejek oczekujących dla 5 agentów w tym 1 supervisor - oprogramowanie MessengerCTI.userPlus dla min. 5 użytkowników (wspomagające pracę agentów) umożliwiająca odbieranie połączeń na komputerze PC z systemem Windows wraz z książką telefoniczną. - zapowiedzi głosowe DISA (infolinia ) min. 10 licencji IVR - centrala musi odtwarzać komunikaty/melodie na oczekiwanie - możliwość odbierania faksów na skrzynce e-mail ilość skrzynek 2 szt. - PABX powinien posiadać licencje do sieciowania central po IP |
| Certyfikaty | - certyfikaty i normy (wszystkie polskie normy potwierdzone deklaracjami zgodności) lub oświadczenia dostawcy |
| Uruchomienie i konfiguracja | Wykonawca wg wiedzy i potrzeb zamontuje odpowiednie urządzenia konieczne do uruchomienia wszystkich funkcjonalności centrali. |
| Aparat systemowy | 2 x Aparat systemowy SLICAN CTS-330.CL 2 x Aparat systemowy SLICAN CTS-220.CL 2 x Przystawka dodatkowych klawiszy SLICAN CTS-338. 2 x Zasilacz 12V/1.4A - wtyk 2.1/5.5 |
| Oprogramowanie centrali | - najnowsza dostępna wersja oprogramowania centrali wydana przez producenta umożliwiającego zarządzanie centralą z komputera PC przez przeglądarkę WWW bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników - program do taryfikacji z możliwością wydruku bilingu |
| Szkolenia | Przeszkolenie 1 pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi funkcjonalności centrali na miejscu podczas instalacji centrali. |
| Serwis | Zapewnienie usługi Serwisu na okres trwania umowy 24 mc, polegającej na doraźnych naprawach centrali , wgrywania aktualnego oprogramowania centrali , wprowadzania zmian konfiguracyjnych na centrali. Zapewnienie wsparcia technicznego dla administratora centrali. |
| Gwarancja | 24 miesięcy dla całości sprzętu oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy |