Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia ….. 2023 r. (poz. …)

Załącznik nr 1

Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

- Model pojęciowy danych EGiB

Schemat aplikacyjny UML dla danych EGiB przedstawiają diagramy: Ogólny obiekt, Dziedziczenie, Dane przedmiotowe, Dane podmiotowe, Grupowanie JR i podmiotów, Udziały, Adres podmiotu, Adres nieruchomości, Punkt graniczny, Podstawa Prawna, Prezentacja graficzna.

- Diagram: Ogólny obiekt

- Diagram: Dziedziczenie

- Diagram: Dane przedmiotowe

- Diagram: Dane podmiotowe

- Diagram: Grupowanie JR i podmiotów

- Diagram: Udziały

- Diagram: Adres nieruchomości

- Diagram: Adres podmiotu

- Diagram: Punkt graniczny

- Diagram: Podstawa prawna

- Diagram: Prezentacja graficzna

- Wyjaśnienia do atrybutów

- Parametr parametrPrzeskalowania dotyczy przeskalowania wielkości znaku lub wielkości etykiety w stosunku do ich wartości nominalnej, a jego wartością domyślną jest wartość 1.

- Parametr justyfikacja określony jest zgodnie z przedstawionym schematem:

- Ograniczenia nałożone na atrybuty

| Klasa: EGB_ObiektOgolny |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | dlaPierwszejWersjiAktualnej |
| Język naturalny: | Dla pierwszej aktualnej wersji obiektu, data wprowadzona jako wartość atrybutu startObiekt musi być taka sama jak wartość atrybutu startWersjaObiekt. |
| Nazwa: | dlaKolejnychWersjiAktualnych |
| Język naturalny: | Dla kolejnych wersji aktualnych obiektu data wprowadzona jako wartość atrybutu startWersjaObiekt musi być większa niż wartość atrybutu startObiekt |
| Nazwa: | zaleznosciMiedzyAtrybutamiKolejnychWersji |
| Język naturalny: | Zależności między atrybutami wersji kolejno po sobie następujących (wersjan-1 i następująca po niej wersjan) są następujące: startWersjaObiektn > startWersjaObiektn-1 startWersjaObiektn = koniecWersjaObiektn-1 koniecWersjaObiektn > koniecWersjaObiektn-1 |
| Nazwa: | niezmiennoscStartObiekt |
| Język naturalny: | Atrybut startObiekt ma tę samą wartość dla wersji aktualnej obiektu (jeśli taka istnieje) i wszystkich wersji archiwalnych. |

| Nazwa: | atrybutyStartWersjaObiektaEGB_ZMN |
| --- | --- |
| Język naturalny: | Atrybut startWersjaObiekt musi mieć tę samą wartość, co atrybut dataAkceptacjiZmiany obiektu EGB_Zmiana – zmiany tworzącej wersję obiektu. |
| Nazwa: | dlaPierwszejWersjiArchiwalnej |
| Język naturalny: | Dla pierwszej wersji archiwalnej obiektu atrybut koniecObiekt nie ma zastosowania, z wyjątkiem przypadku, kiedy pierwsza wersja archiwalna jest jednocześnie ostatnią (archiwizowana jest pierwsza i jedyna wersja obiektu – wtedy wartość atrybutu koniecWersjaObiekt odpowiada wartości atrybutu koniecObiekt). |
| Nazwa: | dlaOstatniejWersjiArchiwalnej |
| Język naturalny: | Dla ostatniej wersji archiwalnej obiektu wartość atrybutu koniecWersjaObiekt odpowiada wartości atrybutu koniecObiekt. |
| Klasa: EGB_IdentyfikatorIIP |  |
| Nazwa: | dozwoloneZnakiDlaAtrybutowlokalnyIdIPrzestrzenNazw |
| Język naturalny: | Atrybut lokalnyId może być zdefiniowany tylko przy użyciu następującego wyrażenia regularnego [A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12} Atrybut przestrzenNazw może być zdefiniowany tylko przy użyciu następującego wyrażenia regularnego PL\.[A-Za-z]{1,6}\.\d{1,6}\.[A-Za-z0-9]{1,8} |
| Klasa: EGB_DzialkaEwidencyjna |  |
| Nazwa: | dozwoloneZnakiDlaAtrybutuNumerKW |
| Język naturalny: | W przypadku numeru elektronicznej KW atrybut numerKW powinien zostać zdefiniowany tylko przy użyciu następującego wyrażenia regularnego [A-Z]{2}[1-9]{1}[A-Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1} |
| Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny |  |
| Nazwa: | powiazanieZOFU |
| Język naturalny: | Kontur klasyfikacyjny obejmuje tylko kontury użytków gruntowych o oznaczeniach OFU = R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, Ls, Lz |
| OCL: | inv: self.OFU='R' or self.OFU='S' or self.OFU='Ł' or self.OFU='Ps' or self.OFU='Br' or self.OFU='Wsr' or self.OFU='W' or self.OFU='Lzr' or self.OFU='Ls' or self.OFU='Lz' |
| Nazwa: | powiazanieOZUOrazOZK |
| Język naturalny: | Dla OZU = Ł, Ps, Ls, Lz, OZK przyjmuje jedną z następujących wartości: I, II, III, IV, V, VI. Dla OZU = R, OZK przyjmuje jedną z następujących wartości: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIz. |
| OCL: | inv: self.OZU='R' implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='IIIa' or self.OZK='IIIb' or self.OZK='IVa' or self.OZK='IVb' or self.OZK='V' or self.OZK='VI' or self.OZK='VIz') inv: (self.OZU='Ł' or self.OZU='Ps' or self.OZU='Ls' or self.OZU='Lz') implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='III' or self.OZK='IV' or self.OZK='V' or self.OZK='VI') |

| Klasa: OznaczenieKlasouzytku |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | tworzenieOznaczenia |
| Język naturalny: | 1. Oznaczenie klasoużytku przyjmuje wartość OFU w przypadku: 1) gruntów, które nie podlegają gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tj. oznaczonych jako użytki gruntowe o OFU = B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, Tp, Wm, Wp, Ws oraz Tr, 2) gruntów rolnych lub gruntów leśnych, które podlegają gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ale w odniesieniu do których taka klasyfikacja nie została przeprowadzona; dotyczy to w szczególności użytków gruntowych o wartości OFU = Ls, Lz, N. 2. Oznaczenie klasoużytku przyjmuje postać składającą się z dwóch usytuowanych kolejno elementów: OZU oraz OZK, jeżeli OFU jest równe OZU. 3. Oznaczenie klasoużytku przyjmuje postać składającą się z trzech usytuowanych kolejno elementów: OFU, OZU oraz OZK, jeżeli OFU jest różne od OZU; element OFU jest oddzielony od elementu OZU myślnikiem. |
| Nazwa: | zaleznoscOFUiOZUiOZK |
| Język naturalny: | Przyjęcie przez OFU wartości: ('R' lub 'S' lub 'Br' lub 'Wsr' lub 'W' lub 'Lzr') i przez OZU wartości 'R' powoduje, że OZK może przyjąć jedną z wartości ('I' lub 'II' lub 'IIIa' lub 'IIIb' lub 'IVa' lub 'IVb' lub 'V' lub 'VI' lub 'VIz'). Przyjęcie przez OFU wartości: ('Ł' lub 'S' lub 'Br' lub 'Wsr' lub 'W' lub 'Lzr') i przez OZU wartości 'Ł' lub przyjęcie przez OFU wartości ('Ps' lub 'S' lub 'Br' lub 'Wsr' lub 'W' lub 'Lzr') i przez OZU wartości 'Ps' lub przyjęcie przez OFU wartości ('Ls') i przez OZU wartości 'Ls' lub przyjęcie przez OFU wartości ('Lz') i przez OZU wartości 'Lz' powoduje, że OZK może przyjąć jedną z wartości ('I' lub 'II' lub 'III' lub 'IV' lub 'V' lub 'VI'). |
| OCL: | inv: (self.OFU='R' or self.OFU='S' or self.OFU='Br' or self.OFU='Wsr' or self.OFU='W' or self.OFU='Lzr') and (self.OZU='R') implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='IIIa' or self.OZK='IIIb' or self.OZK='IVa' or self.OZK='IVb' or self.OZK='V' or self.OZK='VI' or self.OZK='VIz') inv: ((self.OFU='Ł' or self.OFU='S' or self.OFU='Br' or self.OFU='Wsr' or self.OFU='W' or self.OFU='Lzr') and (self.OZU='Ł')) or ((self.OFU='Ps' or self.OFU='S' or self.OFU='Br' or self.OFU='Wsr' or self.OFU='W' or self.OFU='Lzr') and (self.OZU='Ps') or ((self.OFU='Ls') and (self.OZU='Ls')) or ((self.OFU='Lz') and (self.OZU='Lz')) implies (self.OZK='I' or self.OZK='II' or self.OZK='III' or self.OZK='IV' or self.OZK='V' or self.OZK='VI') |
| Klasa: EGB_Budynek |  |
| Nazwa: | dozwoloneZnakiDlaAtrybutuNumerKW |
| Język naturalny: | W przypadku numeru elektronicznej KW, atrybut numerKW powinien zostać zdefiniowany tylko przy użyciu następującego wyrażenia regularnego [A-Z]{2}[1-9]{1}[A-Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1} |
| Klasa: EGB_LokalSamodzielny |  |
| Nazwa: | dozwoloneZnakiDlaAtrybutuNumerKW |
| Język naturalny: | W przypadku numeru elektronicznej KW, atrybut numerKW powinien zostać zdefiniowany tylko przy użyciu następującego wyrażenia regularnego [A-Z]{2}[1-9]{1}[A-Z]{1}/[0-9]{8}/[0-9]{1} |

| Klasa: EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | geometriaPowierzchnia |
| Język naturalny: | Geometria obiektów: taras, weranda, ganek, wiatrołap, schody, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych jest powierzchnią. |
| OCL: | inv: if self.rodzajObiektuZwZBudynkiem='t' or self.rodzajObiektuZwZBudynkiem='w' or self.rodzajObiektuZwZBudynkiem='i' or self.rodzajObiektuZwZBudynkiem='s' or self.rodzajObiektuZwZBudynkiem='r' or self.rodzajObiektuZwZBudynkiem='j' or self.rodzajObiektuZwZBudynkiem='d' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true |
| Nazwa: | geometriaPunktLubPowierzchnia |
| Język naturalny: | Geometria obiektu trwale związanego z budynkiem jest punktem lub powierzchnią. |
| OCL: | inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true or self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true |
| Nazwa: | wymagalnoscPoliliniiKierunkowej |
| Język naturalny: | Atrybut poliliniaKierunkowa jest wymagalny wówczas, gdy atrybut rodzajObiektuZwZBudynkiem przyjmuje wartość „s”. |
| Klasa: EGB_OsobaFizyczna |  |
| Nazwa: | statusOsobFizycznych |
| Język naturalny: | Atrybut status może przyjmować wartość 1. |
| OCL: | inv: self.status='1' |
| Nazwa: | wymagalnoscPESEL |
| Język naturalny: | Atrybut PESEL jest obligatoryjny jeżeli jest znany. |
| Klasa: EGB_Instytucja |  |
| Nazwa: | statusInstytucji |
| Język naturalny: | Wartości atrybutu status muszą się zawierać pomiędzy 3 i 47, z wyłączeniem wartości 32, 33, 34, 35. |
| OCL: | inv: self.status>='3' and self.status<='47' and self.status<>'32' and self.status<>'33' and self.status<>'34' and self.status<>'35' |
| Nazwa: | SpolkaWspolnotaGruntowa |
| Język naturalny: | Relacje "czlonekZarzaduWspolnoty" oraz "spolkaZarzadzajaca" mają zastosowanie w przypadku gdy atrybut status przyjmuje wartość 41. |
| Klasa: EGB_Malzenstwo |  |
| Nazwa: | statusMalzenstwo |
| Język naturalny: | Dopuszczalne wartości dla atrybutu status podmiotu ewidencyjnego: 34 i 35. |
| OCL: | inv: self.status='34' or self.status='35' |
| Klasa: EGB_PodmiotGrupowy |  |
| Nazwa: | skladnikiPodmiotuGrupowego |
| Język naturalny: | Podmiot grupowy składa się z co najmniej 2 składników. |
| Nazwa: | StatusPodmiotGrupowy |
| Język naturalny: | Atrybut status może przyjąć tylko wartości 32 lub 33. |
| OCL: | inv: self.status='32' or self.status='33' |

| Klasa: EGB_WspolnotaGruntowa |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | statusWspolnoty |
| Język naturalny: | Atrybut status przyjmuje wartość 41. |
| OCL: | inv: self.status='41' |
| Klasa: EGB_UdzialWeWlasnosci |  |
| Nazwa: | wymagalnoscLicznikMianownik |
| Język naturalny: | Atrybuty licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu oraz licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu jest wymagany wówczas, gdy atrybut rodzajPrawa przyjmuje wartość 1. |
| Klasa: EGB_PunktGraniczny |  |
| Nazwa: | granicaObiektowPow |
| Język naturalny: | GM_Point przechowujący geometrię punktu granicznego musi wchodzić w skład granicy działki ewidencyjnej. |
| Klasa: EGB_Zmiana |  |
| Nazwa: | podstawaPrawnaZmiany |
| Język naturalny: | Podstawą prawną zmiany jest: EGB_Dokument lub EGB_OperatTechniczny. |
| ## Klasa: PrezentacjaGraficzna |  |
| Nazwa: | katObrotu |
| Język naturalny: | Kąt obrotu mierzy się od osi x układu geodezyjnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i podaje w radianach. |
| ## Klasa: PrezentacjaGraficzna |  |
| Nazwa: | katObrotuEtykiety |
| Język naturalny: | Kąt obrotu etykiety mierzy się od osi y układu geodezyjnego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i podaje w radianach. |
| Nazwa: | justyfikacja |
| Język naturalny: | Atrybut justyfikacja przyjmuje wartości w przedziale 1-9. |