CZĘŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia

Zakup oraz dostarczenie przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG).

# 1. Przeznaczenie sprzętu

Urządzenie przeznaczone jest dla minerów-pirotechników i służyć będzie do celów prowadzenia inspekcji rentgenowskiej podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

# 2. Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

2.1. Generator:

- rentgenowski z ekspozycją impulsową;

- napięcie w lampie rentgenowskiej umożliwiające penetrację stali o grubości min. 26 mm;

- zdalny i czasowy wyzwalacz energii RTG;

- obsługa przewodowa i bezprzewodowa za pomocą zewnętrznego modułu komunikacyjnego

- dodatkowa bateria oraz ładowarka do baterii;

- nakładka z funkcją rozróżniania substancji organicznych i nieorganicznych;

- funkcja prześwietlania materiałów lekkich kompozytowych oraz materiałów ciężkich, takich jak stal, beton.

- Wzmocniony statyw wykonany z aluminium lub karbonu do regulacji wysokości.

2.2. Panel obrazujący:

- technologia - amorficzny krzem;

- grubość całkowita: maksymalnie 23 mm;

- możliwość pracy z generatorem z ekspozycją impulsową;

- funkcja automatycznego uśredniania kilu obrazów w oprogramowaniu w celu uzyskania redukcji szumu

- wymiary strefy obrazowania: minimum 350 x 420 mm;

- rozmiar piksela max. 148 mikronów;

- strefa „martwa": maksymalnie 8 mm od dolnej krawędzi;

- wymagane wyposażenie panelu obrazującego w system utrzymania stabilnej pozycji;

- masa (panel wraz z interfejsem komunikacyjnym): maksymalnie 5 kg;

- stopień ochronny min IP 65 z zastosowaniem pokrowca ochronnego;

- temperatura pracy: -20°C - +50°C;

- odporność na upadek z minimum 0,5 m;

- odporność na obciążenie minimum 100 kg;

- ramka mocująca i wzmocniony statyw wykonany z aluminium lub włókna węglowego do regulacji wysokości.

2.3. Interfejs komunikacyjny:

Zdalne sterowanie systemem drogą przewodową minimum 200  m i bezprzewodową minimum 400 m w linii wzroku bez stosowania repeterów/stacji pośrednich. Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego ze złączami magnetycznymi. Praca przewodowa z wykorzystaniem wyłącznie metalowych konektorów odpornych na zniszczenia (złącz typu wojskowego standard MIL-DTL 38999). Połączenie przewodowe pomiędzy interfejsem a modułem panelu obrazującego  wymaga złącza magnetycznego.

2.4. Zasilanie:

- panel obrazowania, tablet/tablet: akumulatorowe i sieciowe (230 V AC);

- generator: akumulatorowe;

- czas pracy w pełni naładowanego urządzenia/zestawu w trybie pracy na akumulatorach:

minimum 6h (bez konieczności wymiany akumulatorów). Jeden przewód dla całego systemu (HUB komunikacyjny i zasilający dla wszystkich elementów systemu).

2.5. Obróbka obrazu - komputer główny (2.5.1) i dodatkowy (2.5.2) typu laptop/tablet:

2.5.1. Komputer główny – tablet o parametrach nie mniejszych niż:

- przekątna ekranu minimum 20";

- rozdzielczość nie mniejsza niż Full HD 1920x1080;

- jasność obrazu minimum 800 NIT z możliwością zwiększenia do 1500 NIT;

- temperatura pracy: -20°C - +50°C;

- sterowanie systemem dotykowe;

- aplikacja w pełni dostosowana do obsługi dotykowej;

- zainstalowane oprogramowanie do obróbki zarejestrowanych zdjęć RTG w czasie rzeczywistym w języku polskim lub angielskim (licencja bezterminowa) z funkcją automatycznej, opartej o algorytmy, korekty obrazu, z funkcją szybkiego łączenia kilku obrazów w całość oraz system katalogowania i gromadzenia wykonanych zdjęć.  W przypadku oprogramowania w języku angielskim wymagana jest dodatkowa instrukcja w formie papierowej zawierająca m.in. tłumaczenie na język polski wszystkich występujących w wersji angielskiej zwrotów i słów;

- system operacyjny: Windows 10 PRO PL;

- zewnętrzny nośnik danych SSD (minimum 1 TB) z możliwością zapisu zdjęć.

2.5.2. Komputer dodatkowy typu tablet:

    - przekątna ekranu minimum 10" (HD);

    - klasa odporności urządzenia min IP65;

    - temperatura pracy: -20°C - +50°C;

    - zainstalowane oprogramowanie do obróbki zarejestrowanych zdjęć RTG w czasie rzeczywistym w języku polskim lub angielskim (licencja bezterminowa) z funkcją automatycznej, opartej o algorytmy, korekty obrazu, z funkcją szybkiego łączenia kilku obrazów w całość oraz system katalogowania i gromadzenia wykonanych zdjęć. W przypadku oprogramowania w języku angielskim wymagana jest dodatkowa instrukcja w formie papierowej zawierająca m.in. tłumaczenie na język polski wszystkich występujących w wersji angielskiej zwrotów i słów;

    - system operacyjny: Windows 10 PRO PL.

2.6. Zapis wykonanych zdjęć:

- na dysku twardym;

- na nośnikach zewnętrznych (karta SD, pamięć typu flash, płyta CD/DVD).

Uwaga: dodatkowo całość oprogramowania, wymagane z prawem bezterminowej licencji, wgrane na urządzenia (komputer główny i dodatkowy) oraz na osobnym nośniku wraz z „kluczem" „hasłem".

2.7.  Funkcjonalność oprogramowania

- wskazywanie stanu naładowania baterii komponentów systemu: panelu obrazowania, tabletu sterującego, generatora oraz modułu transmisji danych;

- sterowanie generatorem, systemem łączności oraz kalibracją panelu obrazującego;

- możliwość współpracy z mobilną ramą do prześwietlania dużych obiektów;

- zestaw narzędzi do korekcji obrazu takich jak minimum: poziomowanie, ostrzenie, jasność, obracanie, powiększanie/pomniejszanie, wytłoczenie;

- możliwość dokonywania pomiarów długości;

- możliwość dodawania do zdjęć własnej grafiki i opisów;

- automatyczne łączenie/zszywanie minimum 6 obrazów;

- wywoływana poprzez kliknięcie funkcja szybkiego automatycznego filtra opartego  o algorytmy sztucznej inteligencji maksymalizującego widoczność łatwo i trudno penetrowalnych struktur dzięki dostosowaniu zarejestrowanych  poziomów szarości do tych widzianych okiem ludzkim na ekranie i szybkie wyświetlenie skonwertowanego obrazu ukazujące jednocześnie łatwo i trudno penetrowane obiekty z wydobyciem wszystkich dotyczących ich detali;

- system katalogowania, opisywania i gromadzenia wykonanych zdjęć;

- zapis i eksport plików w formacie tiff oraz jpg;

- transmisja audio z miejsca badanego obiektu;

- transmisja obrazu wideo badanego obiektu w świetle dziennym i przy braku oświetlenia;

- jednoczesna praca i kontrola systemu za pośrednictwem dwóch lub więcej odbiorników (tabletów/laptopów). Zamawiający wymaga, aby na jednym urządzeniu (lub na obu) możliwa była analiza obrazu, a na drugim – wykonywanie dodatkowych zdjęć. Dzięki powyższemu rozwiązaniu powinna być możliwa kontrola urządzenia za pośrednictwem dwóch lub więcej odbiorników;

- funkcja uruchomienia generatora RTG niezależnie z dowolnego tabletu oraz automatyczny  i jednoczesny transfer obrazu do dwóch lub więcej tabletów w celu ich wyświetlenia, dalszej obróbki i analizy. Pod pojęciem „dowolny tablet” rozumie się wyłącznie tablet/laptop wchodzący w skład systemu i posiadający zainstalowane oprogramowanie oraz niezbędne, odpowiednie szyfrowane klucze;

2.8. Możliwość zastosowania ramy mobilnej do prześwietlania dużych obiektów

# 3. 	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

Urządzenie użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika.

# 4. 	Wymagania w zakresie znakowania i cechowania

Urządzenie powinno posiadać indywidualne oznakowanie zawierające numer seryjny oraz typ/model/wersję itp.

# 5. 	Wymagania w zakresie ukompletowania,  pakowania i transportu

- Ukompletowanie:

  - generator (zawierający 2 akumulatory /w tym 1 zapasowy/ ładowarkę/ oraz statyw umożlwiający wykonanie zdjęcia RTG na różnych wysokościach);

  - panel obrazujący zawierający 2 kpl. wymiennych akumulatorów /w tym kpl. zapasowy/ oraz ładowarkę) z możliwością równoczesnego zasilania (pracy) całego zestawu z sieci

230V/50Hz;

  - przedłużacz sieciowy 230 V na bębnie o łącznej długości min. 50 mb.;

  - system zdalnego sterowania - 1 kpl.;

  - zestaw komputerowy – laptop/tablet oraz tablet;

  - walizka transportowa sztywna (z tworzywa sztucznego) z kółkami jezdnymi, pozwalająca na umieszczenie w niej wszystkich głównych elementów składowych urządzenia (panel obrazujący, generator promieni RTG, laptop/tablet główny) oraz zapewniająca bezpieczny transport i ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi  
i środowiskowymi;

  - walizki transportowe sztywne (z tworzywa sztucznego) na pozostałe akcesoria zestawu;

  - instrukcja użytkowania w języku polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej);

  - karta gwarancyjna ze wskazaniem punktów świadczących serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny;

- Pakowanie - urządzenie musi być zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w trakcie transportu i przechowywania;

- Transport - urządzenie musi umożliwiać transportowanie dowolnymi środkami transportu;

# 6. Wymagania w zakresie gwarancji

- Na sprzęt zostanie udzielona gwarancja - minimum 24 miesiące, obejmująca wszystkie elementy systemu - łącznie z akumulatorami;

- Usługa obejmuje serwis i wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania;

- Wykonawca w ramach serwisu zapewni usuwanie awarii poprzez wymianę lub naprawę sprzętu i/lub oprogramowania, jak również dostarczanie nowych wersji oprogramowania oraz publikowanych poprawek wraz z ich instalacją;

- Wymagany czas usunięcia awarii wynosi 21 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia;

- Uszkodzone elementy będą wymieniane przez Wykonawcę na nowe, o parametrach nie gorszych od uszkodzonych i będą przechodziły na własność Zamawiającego bez żadnych dodatkowych kosztów. Wszelkie uszkodzone nośniki informacji pozostaną u Użytkownika, a Wykonawca dostarczy nowe egzemplarze;

# 7.  Wymagania w zakresie szkolenia

Szkolenie z zakresu użytkowania sprzętu dla maksymalnie 10 operatorów. Osoby przeszkolone powinny posiadać wiedzę z zakresu obsługi i użytkowania zestawu umożliwiającą dalsze szkolenie innych osób z wyżej wymienionego zakresu. Szkolenie będzie przeprowadzone przez wykonawcę we wcześniej uzgodnionych dwóch terminach. W trakcie szkolenia dostawca zapewni niezbędne do jego przeprowadzenia materiały eksploatacyjne. Po zakończeniu szkolenia każdy z jego uczestników otrzyma pisemny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzający fakt odbycia szkolenia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca zamówienia.

# 8.   Wymagania dodatkowe

- Dostarczony sprzęt musi być przystosowany do zasilania z sieci 230V/50Hz;

- Wszystkie urządzenia zasilane z sieci energetycznej muszą posiadać oznaczenie CE;

- Każdy element zestawu tj. panel, generator impulsów, laptop, tablet musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku;

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji oprogramowania do obsługi zestawu o ile taka aktualizacja będzie dostępna;

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w trakcie trwania okresu gwarancyjnego co najmniej dwa nieodpłatne przeglądy techniczne urządzenia/zestawu (pierwszy przegląd przed upływem pierwszego roku eksploatacji, drugi przegląd przed upływem drugiego roku eksploatacji).