GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W KIELCACH

Dokumentacja geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanu prawnego, nieruchomości zajętych pod pas drogi krajowej nr 78, położonych w obrębie Nagłowice, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski, oznaczonych jako działki nr 940/4, 3.940/10.

Kielce, sierpień 2022

# WSTĘP I WYMAGANIA DLA Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:

Dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanu prawnego, nieruchomości zajętych pod pas drogi krajowej nr 78, położonych w obrębie Nagłowice, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski, oznaczonych jako działki nr 940/4, 3.940/10.

## Przedmiot opracowania

Należy:

- zbadać stan prawny nieruchomości,

Należy dokonać badania stanu prawnego działek objętej zleceniem i przyjąć granice prawne zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, jeśli takich nie można określić, to należy przyjąć granice ujawnione w ewidencji gruntów.

W przypadku gdy brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z póź. zm. ) albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie (określenia współrzędnych punktów granicznych), położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach, należy dokonać ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej. Ustalenie przebiegu granicy działki ewidencyjnej regulują przepisy od
§ 31 do § 33, w/w  Rozporządzenia.

- wykonać  mapę do celów prawnych, przedstawiającą  projektowany  podział poprzez stan prawny, w ten sposób aby powstały odrębne działki stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie np. wywłaszczenia lub nabycia aktem notarialnym i działki
o nieuregulowanym stanie prawnym zajęte w dacie 31.12.1998 r. pod DK 78 bez tytułu prawnego, podlegające uwłaszczeniu w trybie art. 73 ustawy [11] oraz działki
o nieuregulowanym stanie prawnym stanie prawnym, stanowiące w dacie 31.12.1998 r część działki drogowej lecz użytkowanej w tej dacie przez właścicieli sąsiednich działek.

Mapa ma zawierać adnotacje, które działki o nieuregulowanym stanie prawnym, były zajęte w dacie 31.12.1998 r pod DK Nr 78 bez tytułu prawnego i z dniem 1.01.1999 r,  z mocy prawa, Skarb Państwa nabył ich własność, w trybie art. 73  ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną

lub/i

- sporządzić wykaz zmian gruntowych/danych ewidencyjnych, zwierający projektowane nowe działki ewidencyjne:

- o uregulowanym stanie prawnym

- o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte pod DK 78 w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego, z uwzględnieniem podmiotów władających tymi nieruchomościami w dniu 31.12.1998 r

- działki „drogowe” o nieuregulowanym stanie prawnym użytkowane w dacie 31.12.1998 r jako części sąsiednich posesji przez ich właścicieli

- sporządzić wykaz i opis synchronizacyjny wykazujący nowo powstałe działki ewidencyjne o uregulowanym stanie prawnym i odpowiadające im działki stanowiące własność Skarbu Państwa

- sporządzić inne opracowania geodezyjno – prawne, które będą niezbędne do uregulowania/ujawnienia własności Skarbu Państwa do działek objętych zleceniem, zajętych pod pas drogowy  DK 78, np.

- sporządzić wykazy i opisy  synchronizacyjne, pozwalające na ujawnienie w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych stanu dotyczącego nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym,

f)  dokonanie pomiaru uzupełniającego szczegółów sytuacyjnych, ogrodzeń, elementów pasa drogowego: chodnika, jezdni, pobocza, rowów, skarp (wykazanie zajętości pod pas drogowy)

g) udokumentowanie odszukanymi w zasobie PODGiK materiałami, zajęcia pod pas drogowy w dacie 31.12.1998 r, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętych przedmiotem zamówienia, a użytkowanych obecnie przez właścicieli

sąsiednich działek jako części ich posesji

h) odszukanie w terenie i wykonanie pomiaru w aktualnym układzie współrzędnych punktów starej osnowy pomiarowej, mających zastosowanie do przeprowadzenia transformacji współrzędnych punktów granicznych działek do obowiązującego aktualnie w geodezji układu współrzędnych.

j) w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających Rozporządzenie [3] skutkujących brakiem możliwości odtworzenia (określenia współrzędnych punktów granicznych), położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach, należy dokonać ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej w trybie  § 31 do § 33 tego  Rozporządzenia.

Uwaga:

Wykonawca, mając na względzie założone cele ma dostosować zawartość opracowań i mapy do wymagań miejscowo właściwego Sądu Rejonowego – Wydziału ksiąg wieczystych, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Wojewody Świętokrzyskiego, Zamawiającego.

# Ogólna charakterystyka i cel

  - Charakterystyka

Podziałowi poprzez stan prawny podlegają, działki nr 940/4, 3.940/10 położone w obrębie Nagłowice, zajęte pod DK 78 w granicach, których  zawarte są  działki o uregulowanym stanie prawnym, stanowiące na podstawie n/w decyzji wywłaszczeniowych własność Skarbu Państwa i obszar o nieuregulowanym stanie prawnym,  zajęty w dacie 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego pod DK 78.

Decyzje Naczelnika Gminy Nagłowice-Oksa w Nagłowicach o wywłaszczeniu nieruchomości:

- Z dnia 19.09.1981, znak: GT.8221/2/81

- Z dnia 9.04.1981, znak: ZGT.III-8221b/1/81

- Z dnia 19.09.1981, znak: ZGT.8221b/1/81

- Z dnia 16.04.1981, znak: ZGT.III-8221b/1/81

i  Akt Notarialny z dnia 3.10.1977 r, Nr Rep A 2280/7

Nowo wydzielone działki o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego pod pas DK Nr 78, podlegają regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)

W/w nieruchomość, według wiedzy Zamawiającego, na dzień sporządzenia niniejszego OPZ, zawierają w przybliżeniu 100 wywłaszczonych (hipotecznych) działek wchodzących w ich skład.

Wstępnie szacuje się, iż projekt podziału będzie zawierał ok. 26 nowych ewidencyjnych działek po podziale przez stan prawny.

# Cel

- Geodezyjne wyodrębnienie poprzez stan prawny i poprzez faktyczne zajęcie pod pas DK NR 78, z działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Nagłowice, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski:

- nr 940/4

- nr 3.940/10

działek, które zawierać będą jednorodny stan prawnym nieruchomości, tj. będą stanowić:

- odrębne działki ewidencyjne składające się z działek wywłaszczonych decyzjami wywłaszczeniowymi bądź nabytymi na rzecz Skarbu Państwa aktami notarialnymi lub stanowiącymi własność Skarbu Państwa na podstawie innych dokumentów własnościowych

- odrębne działki ewidencyjne zajęte w dacie 31.12.1998 r. pod pas DK 78 o nieuregulowanym stanie prawnym,

- działki ewidencyjne o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące część działek drogowych, nie zajęte w dacie 31.12.1998 r pod pas DK 78 lecz użytkowane w tej dacie przez właścicieli sąsiednich działek.

Obszar zawarty w granicach w/w nieruchomości drogowych o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiący w dniu 31.12,1998 r pas drogi krajowej Nr 78 lub/i zajęty w dniu 31.12,1998 r. np. pod części sąsiednich posesji, należy wyodrębnić, jako oddzielne działki.

- Uzyskanie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa z dniem 1.01.1999 r nowo wydzielonych dziełek o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego pod pas DK Nr 78, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)

- ujawnienie w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych, podziału i własności Skarbu

Państwa nieruchomości składających się z wywłaszczanych działek

- ujawnienie w ewidencji gruntów wydzielonych działek o nieuregulowanym stanie

prawnym (Opis j.w), władania Skarbu Państwa i zarządu GDDKiA,

5) zbadanie faktycznego zajęcia nieruchomości pod pas DK 78 na dzień  31.12.1998  r., udokumentowanie tego zajęcia zwłaszcza w przypadku gdy obecnie część nieruchomości drogowej jest zagospodarowana jako część działki sąsiedniej, a w dacie 31.12.1998  r., stanowiła pas drogowy.

### Materiały wyjściowe

Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie decyzji Naczelnika Gminy Nagłowice-Oksa w Nagłowicach o wywłaszczeniu nieruchomości:

- Z dnia 19.09.1981, znak: GT.8221/2/81

- Z dnia 9.04.1981, znak: ZGT.III-8221b/1/81

- Z dnia 19.09.1981, znak: ZGT.8221b/1/81

- Z dnia 16.04.1981, znak: ZGT.III-8221b/1/81

i  Akt Notarialny z dnia 3.10.1977 r, Nr Rep A 2280/7

Obowiązek zbadania stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem,  niezależnie od przekazanych decyzji wywłaszczeniowych i aktu notarialnego i ewentualnego pozyskania odnalezionych dokumentów prawnych, spoczywa na Wykonawcy i zostanie przez niego skalkulowane w cenie za wykonanie przedmiotowego zadania.

Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie.

### Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót i opracowań, w taki sposób, aby zadania i założone cele  zostały zrealizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie opracowań i robót z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenia państwowych zasobów  geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji gruntów i budynków, kpa.

Przy wykonywaniu przedmiotowego zlecenia Wykonawca będzie stosował analizy, metody pomiarów,  sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz inne wymagania wynikające ze stosownych instrukcji i wytycznych oraz wygania właściwych Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewody Świętokrzyskiego, Sądów Rejonowych – Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Starosty prowadzącego kataster nieruchomości (ewidencję gruntów).

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla przedmiotu zamówienia określa ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne [1].

Wykonawca winien posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu nr 2 - Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.

Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

### Ochrona i utrzymanie opracowań i materiałów wyjściowych

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę zleconego opracowania i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 2 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań w formie tradycyjnej i elektronicznej.

# wykonanie OPRACOWAŃ

## Szczegółowe wymagania dla Wykonawcy i zawartości Dokumentacji Geodezyjnej-   Prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości

Skalkulowane przez Wykonawcę koszty mają zawierać wszystkie czynności i opracowania objęte Zleceniem

## 3.1. Skład dokumentacji geodezyjnej – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego     nieruchomości, objętej niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Niżej opisana dokumentacja dla Zamawiającego ma zostać skompletowana i przekazana w dwóch teczkach, zawierających opracowania w wersji papierowej i numerycznej na CD

Skład dokumentacji do odbioru:

# a)mapa do celów prawnych - 4 egz. w wersji papierowej+ płyta CD  (mapa PDF, DXf)

# mapy winny zawierać aktualne elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności:

ogrodzenia, zjazdy, budynki, krawędzie jezdni,  obiekty małej architektury

Na mapach tych, w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod DK nr 78 bez tytułu prawnego, musi zostać umieszczona uwaga (projekt):

Granice pasa drogowego i granice projektowanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych na mapie numerami ……, są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod drogę krajową nr 78 w dniu 31.12.1998 r,

Mapy, wykazy zmian gruntowych/wykazy zmian danych ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne, mają być opatrzone klauzulami PODGiK.

b) wykazy zmian gruntowych/wykazy zmian danych ewidencyjnych - 4 egz. w wersji papierowej + płyta CD excel

c) wykazy synchronizacyjne - 4 egz. w wersji papierowej + płyta CD excel

d) inne opracowanie geodezyjno – prawne, które będą niezbędne do ujawnienia w  ewidencji gruntów i w księgach wieczystych zmian aktualizacyjnych niezbędnych dla osiągniecia założonych celów i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również protokoły powstałe w wyniku przeprowadzonych w terenie czynności  geodezyjnych

e) wykaz współrzędnych nowo wydzielonych działek

f) odnalezione dokumenty prawne dotyczące stanu prawnego działek objętych

przedmiotem zamówienia

g) dokumenty potwierdzające, zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących w dacie 31.12.1998 r, pas drogowy DK 78, a użytkowanych obecnie jako części sąsiednich posesji przez ich właścicieli

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1 Nadzór procesu realizacji objętego Zamówieniem przedmiotu

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na wszystkich etapach wykonywanych prac kontrolę jakości i stopnia zaawansowania wykonania zamówienia.

Ustala się następujące czynności, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

- przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy, „Zgłoszenia Prac Geodezyjnych”, opatrzonego potwierdzeniem wpływu do właściwego PODGiK świadczącego o rozpoczęciu rzeczywistej realizacji Umowy w tym terminie

- Spotkania, w przypadku takiej potrzeby, w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji zleconego opracowania, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy),

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

- Korespondencja między Zleceniodawcą a Wykonawcą może odbywać się drogą e-mailową

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia na każdym etapie wykonania umowy i w każdym czasie, sporządzonych opracowań celem określenia stopnia zaawansowania wykonania zlecenia.

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania jest zobligowany do przedłożenia Zleceniodawcy dokumentów potwierdzających stan zaawansowania robót.

Kontrolę należy zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości 
i zapobiec przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac.

Jeżeli w wyniku kontroli częściowych i końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i/lub wymagają dodatkowych czynności niezbędnych dla osiągnięcia przez sporządzone opracowania zamierzonych celów, Wykonawca bezzwłocznie wykona te czynności we własnym zakresie i na swój koszt.

# odbiór OPRACOWAŃ  i TERMIN

## Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy i do przekazanie dokumentacji umownej Zamawiającemu w terminie do dnia 2.12.2022 r.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy podlega odbiorowi końcowemu.

Zamawiający dokonuje odbioru końcowego przekazanych opracowań umownych w terminie 14 dni roboczych od przekazania przedmiotowych opracowań.

Dokumentem potwierdzającym pozytywną weryfikację i odbiór przez Zamawiającego zleconej dokumentacji formalnej i geodezyjno – prawnej, stanowi podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazana Zamawiającemu dokumentacja wykonana w ramach przedmiotu zamówienia, ma być  przyjęta do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa w tym PGiK i Zamawiającego.

# płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatność odbędzie się na podstawie poprawnie wystawionej faktury, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, na rachunek wskazany w umowie.

Zmiana rachunku wymaga aneksu.

Wykonawca może wystawić fakturę po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru opracowań umownych i po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego,

# Przepisy prawne

[1]. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052

z późn. zm.)

[2]. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.);

[3]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i       budynków z  dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.)

[4]. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2016 r., poz. 790

z późn. zm.);

[5]. Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz.1122 z późn. zm.).

[6]. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917)

[7]. Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2020  r., poz. 1990 ze zm.);

[8]. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924 ze m.)

[9] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U.2015.2028 ze zm.)

[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. Nr 263, poz. 1572 ze zm.)

[11] ustawa z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)