OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont łazienki w budynku Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 11 A”.

  - Zakres robót:

- skucie płytek na ścianach i podłodze;

- demontaż sufitu;

- demontaż ścianki działowej;

- demontaż istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej;

- demontaż drzwi i ościeżnic;

- przygotowanie podłoża pod okładziny;

- wywóz gruzu;

- przeróbki elektryczne;

- ułożenie nowych przewodów, montaż nowego oświetlenia LED, gniazdek 
  i  włącznika;

- przeróbki hydrauliczne; 
- montaż stelażu podtynkowego z miską WC i spłuczką;
- montaż szafki umywalkowej z baterią oraz syfonem;

- montaż sufitu podwieszanego z GK;

- montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych z ościeżnicą regulowaną;

- ułożenie nowej glazury i terakoty z fugowaniem;

- montaż nowej kratki wentylacyjne;

- malowanie sufitu;

- montaż lustra, uchwytu na papier toaletowy, pojemnika na ręczniki papierów ZZ.

- Materiały do wykonania zamówienia

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

  - Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac remontowych powinny
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, świadectwa
dopuszczenia do stosowania, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1213 ze zm. Oraz wymaganiom określonym w OPZ.

  - Materiały użyte do prac remontowych powinny odpowiadać kolorom ustalonym 
        z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić
        dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

  - Wszelkie materiały potrzebne do wykonania remontu, zgodnie z OPZ. Wykonawca
powinien uwzględnić w kalkulacji poszczególnych cen Kosztorysu Ofertowego, nawet jeżeli nie są one ujęte w przedmiarze robót. Dlatego też w celu prawidłowego
skalkulowania oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej,
sprawdzenia zakresu obmiaru, wskazanych materiałów oraz przyjętych
rozwiązań technologicznych.

  - Materiały z rozbiórki powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu.

  - Materiały z rozbiórki, które Przedstawiciel Zamawiającego zakwalifikuje jako nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i mogą być zastosowane przez Wykonawcę do wykonania prac lub zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Informacje i ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z przedmiarami robót.

Prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowiązek każdego dnia po zakończeniu etapu prac do utrzymania czystości i porządku.

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w terminie określonym w umowie teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń 
i terenu robót do chwili ostatecznego odbioru. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę.
Przed przystąpieniem do wykonywania pokrywania ścian glazurą i podłogi terakotą należy zakończyć:

- wszystkie roboty z wyjątkiem malowania sufitu,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,

- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione tynkiem lub masami naprawczymi.

Zastosowana glazura i terakota powinna spełniać następujące wymogi:

- wymiary glazury 20*30 cm, kolor uzgodniony z Zamawiającym,

- wymiary terakoty 30*30 cm, klasa ścieralności IV, kolor uzgodniony z Zamawiającym,

- odporność na ścieranie i plamienie,

- właściwości antypoślizgowe,

- nasiąkliwość wodna E podawana w procentach (glazura średnio 10 %, terakota
    pomiędzy 3 % a 6 %).

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
 niezbędne materiały, jak i narzędzia. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając
 ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone
 symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość.

Terakota kolorystycznie zbliżona do płytek ściennych. Przed ułożeniem należy uwzględnić wyrównanie podłoża aby układane później płytki w pomieszczeniu zrównały się w najwyższym punkcie z istniejącą posadzką. Podłoże powinno być suche, bez pęknięć i ubytków a przed układaniem zagruntowane. Położenie płytek powinno być rozplanowane uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.

Przed wypełnieniem spoin należy powierzchnię płytek oraz szczeliny oczyścić z resztek kleju i kurzu. Powierzchnia do spoinowania powinna być czysta, nie może w szczelinach znajdować się żadne zanieczyszczenia. 
Prawidłowo  wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia spoiny powinna jednakową barwę,

- spoiny na całej długości powinny być równe i w całości wypełnione masa do spoinowania.

Stolarkę drzwiową należy zamocować w punkcie rozmieszczenia w ościeżnicy zgodnie 
z wymaganiami. W przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę aby znajdowała się 
w pionie i poziomie, zakotwiczyć elementami kotwiącymi i uszczelnić pianką poliuretanową.

Montaż armatury i osprzętu musi być wykonane zgodnie z instrukcją producenta danego
  wyrobu. Urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć 
  w indywidualne zamknięcia wody (syfon) oraz odcinające dopływ wody.

Przewody elektryczne powinny być ułożone poziomo lub pionowo pomiędzy puszkami, gniazdkiem, wyłącznikiem. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów po skosie.

- Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.

- Odbiór robót.

  - Odbiór ostateczny robót będzie dokonany w ciągu 7 dni od daty powiadomienia
          Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru.

  - Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru ostatecznego stwierdzoną w protokole odbioru.

  - Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
a Zamawiający ma obowiązek dokonać czynności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 24 godzin (w ciągu dnia roboczego) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,

  - Odbiór końcowy zostanie stwierdzony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez Strony.

- Gwarancja.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót, potwierdzone protokołem odbioru.

- Ustalenia końcowe.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z normami, zasadami
        wiedzy technicznej dotyczącej robót montażowych i wytycznymi producenta
        zastosowanych materiałów.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz
        urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych 
        z gospodarowaniem odpadami w tym: odbiorem, transportem, segregacją 
        lub  unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

  - Usunięcie odpadów powstałych w wyniku robót demontażowych leży w gestii
        Wykonawcy.

  - Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy                  
        bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz przepisy
        przeciwpożarowe.

  - Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice
        oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.

  - Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem
        terenu robót wraz ze znajdującymi się na terenie obiektami i urządzeniami.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
        bezpieczeństwo robót.

  - W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie
        nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju
        obciążenia, koszty gwarancji i ubezpieczeń, koszty organizacji robót oraz wszelkie
        ryzyka zawiązane z wykonaniem oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości
        oraz zysk Wykonawcy.

  - Wykonawca dostosuje czas wykonywanych robót do godzin pracy Rejonu 
w Międzyrzecu Podlaskim tj. w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

  - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od daty zawarcia
          umowy.

  - Odbiór ostateczny będzie dokonany w ciągu 7 dni od daty powiadomienia 
         Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru.

- Płatności

W związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. obowiązku przekazywania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) informujemy, że prawidłowa struktura faktury w KSeF dla naszego podmiotu, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, powinna zawierać następujace dane:

NIP: 712-24-27-134

Nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Adres: ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin

Adres do korespondencji:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzecu Podlaskim ul. Radzyńska 11 A, 21-560 Międzyrzec Podlaski.