Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Remont elewacji wraz z wykonaniem niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych w zabytkowym budynku dróżniczówki na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA w Skarżysku Kamiennej – etap pierwszy przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania”.

2. Lokalizacja inwestycji:

Budynek dróżniczówki, będący przedmiotem opracowania położony jest na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Krakowskiej 171 na działce nr ewid. 300/2 obręb 8 Bzinek, o powierzchni 0,9125 ha.

Budynek dróżniczówki wpisany jest do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem 838 jako obiekt o metryce 2 ćwierćwiecze XIX wieku.

3. Stan istniejący

Istniejący budynek to obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek murowany z cegły pełnej, obustronnie otynkowany, strop gęsto żebrowy Teriva. Nadproża prefabrykowane typu L – 19 dla otworów drzwiowych, nadproża okienne łękowe o szerokości równej szerokości istniejącej ściany murowane z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem. – wap. M 5.

W związku z pogarszającym się stanem technicznym okładzin tynkarskich i elementów ścian zewnętrznych Zamawiający zakłada przeprowadzenie stosownych robót konserwatorskich i budowlanych zapewniających przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego elewacji oraz właściwej estetyki obiektu.

Powierzchnie:

- zabudowy: 80,39 m2

- użytkowa:  54,80 m2

- kubatura: 304,00 m³

- powierzchnia ścian elewacji  ~ 127,0 m2

4. Cel wykonania dokumentacji projektowej i technicznej.

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do uzyskania przez Wykonawcę decyzji z klauzulą ostateczności pozwolenia na budowę do zrealizowania przedmiotowego zadania remontowego.

Dokumentacja techniczna obejmować będzie wykonanie kompletnego projektu techniczno - budowlanego tj.

- projekt zagospodarowania działki (mapa wraz z opisem),

- projekt architektoniczno – budowlany, przygotowany w zakresie pozwalającym na uzyskanie uzgodnienia od konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę (inwentaryzacja części podlegającej remontowi, część opisowa i rysunkowa dotycząca planowanych robót budowlanych),

- projekt techniczny ( część opisowa i rysunki dotyczące planowanych robót budowlanych)

Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego, Wykonawca opracuje przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz pozyska stosowne opinie techniczne, ekspertyzy, badania itp.

Przedmiotowa dokumentacja techniczna służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze przetargu na roboty remontowo – budowlane (etap drugi) oraz będzie podstawą do realizacji robót.

Wykonawca w przygotowanej dokumentacji określi zakres wykonania robót, rozwiązań technicznych, technologii wykonania, doboru materiałów wraz z określeniem ilości i wielkości kosztów na podstawie aktualnych cenników. Zamawiający wymaga od Wykonawcy kompleksowej realizacji opracowań zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami.

Przygotowana dokumentacja powinna mieć odzwierciedlenie obecnego stanu wyglądu zabytkowej elewacji dróżniczówki (bonie, sztukaterie, kolorystyka) .

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

- badanie wilgotności masowej murów,

- identyfikacji i stężenia szkodliwych soli budowlanych w murach,

- ocena mykologiczno – budowlano – konstrukcyjna,

- fizyka budowli murów powyżej gruntów;

- inwentaryzacja parteru i elewacji,

- ocena stanu technicznego elewacji,

- dokumentacja zdjeciowa,

- wnioski mikologiczne – budowlane,

- część rysunkowa,

- zalecenia (plan naprawy)

– dokumentacja techniczna o której mowa w niniejszym OPZ,

- przedmiary i kosztorysy inwestorski,

- inne czynności, niezbędne do wykonania w celu należytej realizacji przedmiotu

zamówienia.

5. Personel Wykonawcy

- Zamawiający wymaga skierowanie do realizacji niniejszego zamówienia osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia. Osoby te powinny posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

- Projektanci  powinni posiadać doświadczenie w projektowaniu zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (potwierdzone protokołem odbioru) przy co najmniej 2 projektach wdrożonych do realizacji (związanych z przygotowaniem dokumentacji dla obiektu zabytkowego).

6. Wymagania od Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania przedmiotu umowy i opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, również tych przepisów, które zaczną obowiązywać w czasie realizacji umowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o uzgodnienia, opinie oraz kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z   Zamawiającym   założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów powinna być wykonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie, markę, producenta, dostawcę materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które mają być zapewnione przez te materiały i urządzenia oraz wskazania kryteriów, które zostaną zastosowane do oceny równoważności,

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, decyzji innych pozwoleń, zgłoszeń, map w razie potrzeby wykonanie itp. innych opracowań niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

- Wykonawca w cenie ofertowej, bez dodatkowego wynagrodzenia w dniu  przekazania przedmiotu zamówienia przekaże zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia polegające na prawie do jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, w tym również do wprowadzania zmian.

- Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązuje się świadczyć nadzór autorski zgodnie z zapisami umowy

7. Zakres dokumentacji projektowej

| LP. | Elementy dokumentacji | Ilość egzemplarzy wersja papierowa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana w tym systemów i urządzeń na potrzeby dokumentacji projektowej w każdej branży oddzielnie. Format wersji rozszerzenia: (pdf., doc.) | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane przez urząd wydający stosowne pozwolenia i decyzje |
| 2. | Dokumentacja architektoniczno - budowlana na które składają się: Projekty zawierające szczegółowe opisy, rysunki, rzuty, przekroje, detale a także schematy technologiczne i rozwinięcia dla poszczególnych elementów obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z przedmiotu zamówienia. Format wersji rozszerzenia: ( doc., pdf., dwg.) | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane przez urząd wydający stosowne pozwolenia i decyzje |
| 3. | Przedmiary robót z odniesieniem do SST oraz podaniem kodów CPV. Przedmiary powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania oraz szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis wraz z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Format wersji elektronicznej: ( Norma rozszerzenia ath, xls – arkusze kalkulacyjne z odblokowanymi formułami). | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane przez urząd wydający stosowne pozwolenia i decyzje |
| 4. | Kosztorysy inwestorskie uwzględniający wszystkie koszty budowy R+M+S. Wykonany w powiązaniu z przedmiarem robót na aktualnie obowiązujących cennikach rynkowych wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. Format wersji elektronicznej: ( Norma ath, xls – arkusze kalkulacyjne z odblokowanymi formułami). | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane przez urząd wydający stosowne pozwolenia i decyzje |
| 5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zawierające zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania przedmiotowych robót. Specyfikacje muszą być opracowane: - ściśle w powiązaniu z dokumentacją projektową z wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót, chronologicznym układzie wykonania i odbioru robót z punktu celu któremu mają służyć. Format wersji rozszerzenia: (doc., pdf.). | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane przez urząd wydający stosowne pozwolenia i decyzje |
| 6. | Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Tylko w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) Format wersji rozszerzenia: ( doc., pdf.) | 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane przez urząd wydający stosowne pozwolenia i decyzje |
| 7. | Dokumentacja niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych. Format wersji rozszerzenia: ( doc., pdf.) | 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze wymagane przez urząd wydający stosowne pozwolenia i decyzje |

Dokumentacja winna zawierać niezbędne plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu      robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie.

- Przedmiar. Opracowanie wykonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego określającymi zakres i formę przedmiaru oraz wymaganiami niniejszej umowy.

- Kosztorys inwestorski. Opracowanie wykonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ,,przy ustalaniu wartości zamówienia na roboty budowlane bierze się pod uwagę kosztorys inwestorski sporządzany na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wszystkie składniki kosztów określa się przy uwzględnieniu Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)”.

- Specyfikacja techniczna. Opracowanie wykonane zgodnie z przepisami w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z dnia 24 września 2013 r. oraz przy uwzględnieniu wymogów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 ) z późn. zm.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD.

Wykonawca wykona wszystkie (także niewyszczególnione   wyżej)   opracowania,   które  są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji konserwatora zabytków, organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających  dokumentację.

Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji Technicznej (OPZ) powołane są konkretne przepisy, rozporządzenia, ustawy, normy, wytyczne, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych w/w aktów prawnych.

Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wykonywany będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje spotkania przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie Zamawiającego (jeżeli zajdzie konieczność). Spotkania robocze odbywać się mogą z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej strony lub Zamawiającego.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia niezależnej firmie w celu przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji projektowej.

8. Odbiór przedmiotu zamówienia.

Odbiór końcowy dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów przedłożonych do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną      uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Do dokonania odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletną dokumentację projektową zgodnie z OPZ,

- decyzje z klauzulą ostateczności pozwolenia na budowę do zrealizowania przedmiotowego zadania remontowego (wydaną przez właściwy organ),

- oświadczenie, że przekazywana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonane w stanie kompletnym  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- protokół przekazania dokumentacji,

Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo - odbiorczy.

9. Ustalenia końcowe

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu oceny zakresu robót i wyeliminowania ewentualnych wątpliwości i niejasności przy przygotowaniu oferty.

Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zadania, w tym w szczególności dojazdów, wydruków, licencji programów komputerowych, ponosi Wykonawca.

Wszelkie materiały do realizacji umowy, Wykonawca zapewnia na swój koszt.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować w sposób umożliwiający realizację robót przy czynnym - użytkowanym obiekcie.

Opracowana dokumentacja nie może wskazywać konkretnych producentów systemów, rozwiązań, materiałów, a w przypadku wskazania musi dopuszczać rozwiązania równoważne wraz z wyjaśnieniem i określeniem równoważności (parametry, funkcja).

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

10. Dokumentacja fotograficzna:

Elewacja zachodnia

Elewacja północna

Elewacja wschodnia

Elewacja południowa

Elementy elewacji

Ściany wewnętrzne