Informacja na temat sposobu przeprowadzania testów integracyjnych dla Operatorów

OBU i ZSL

Warszawa 30.11.2023 r.

## Spis treści

1	Wstęp	4

2	Weryfikacja wymogów technicznych i sposobu przekazywania danych geolokalizacyjnych.	4

3	Komunikacja Proxy Serwer <-> SPOE KAS	4

4	Test przejazdowy	5

5	Procedury związane z realizacją testów przejazdowych	13

6	Skrócone testy urządzeń po modyfikacjach	13

Słownik pojęć

| Pojęcie | Opis |
| --- | --- |
| Bramownice Wirtualne | Obszar na drodze, wyznaczony poprzez punkty charakterystyczne, których współrzędne geograficzne znajdują się w Systemie Centralnym. Wykrywanie przejazdu pojazdu przez bramownicę wirtualną odbywa się poprzez sprawdzanie czy ślad pojazdu zarejestrowany poprzez OBU i przesłany do Systemu Centralnego przecina obszar bramownicy wirtualnej. |
| EGNOS | (ang. European Geostationary Navigation Overlay Service) – europejski system wspomagający systemy GPS i GLONASS a w przyszłości Galileo. |
| GNSS | (ang. Global Navigation Satetellite System) – globalny system nawigacyjny obejmujący swoim zasięgiem całą Ziemię. Przykładem jest system GPS. |
| GPS | (ang. Global Positioning System) – amerykański radiowy system nawigacyjny oparty na satelitach. |
| JSON | (ang. JavaScript Object Notation) – format wymiany danych |
| JSON Schema | Definiuje strukturę danych w JSON |
| OBE | (ang. On Board Equipment) – komponent systemu poboru opłat zlokalizowany w poruszającym się pojeździe. Może być nim: urządzenia mobilne (wyposażone w nieodpłatne oprogramowanie udostępnione przez KAS), zewnętrzne systemy lokalizacyjne (ZSL) oraz urządzenia pokładowe (OBU), wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych |
| OBU | (ang. On Board Unit) – urządzenie zainstalowane w pojeździe w celu poboru Opłaty Elektronicznej. |
| Operator OBU | Firma zarządzająca usługami OBU |
| Operator ZSL | Firma zarządzająca usługami ZSL |
| SPOE KAS | System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej |
| ZSL | Zewnętrzny System Lokalizacji - niezależny od SPOE KAS system, który dostarcza informacji o lokalizacji pojazdów. Przykładem są rozwiązania dostawców EETS lub rozwiązania firm komercyjnych służące do śledzenia położenia i ruchu flot pojazdów. |

# Wstęp

Niniejszy dokument opisuje procedurę weryfikacji technicznej poprawności dostarczania danych lokalizacyjnych przez Operatora OBU lub Operatora ZSL w SPOE KAS.

SPOE KAS służy do poboru opłat w oparciu o techniki GNSS. W pojeździe muszą być zainstalowane urządzenia pokładowe OBE (On-Board Equipment). Dane z urządzeń OBE są przekazywane do SPOE KAS za pośrednictwem Operatora OBU lub Operatora ZSL. W SPOE KAS możliwe jest również przekazywanie danych lokalizacyjnych za pomocą aplikacji mobilnej (niniejszy dokument nie obejmuje tego aspektu), jak również aplikacja mobilna może być wykorzystana do wyświetlania informacji zwrotnej z SPOE KAS do kierowcy np. stan salda. Na rysunku poniżej (Rysunek 1) znajdują się główne komponenty systemu związane z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych.

Rysunek 1 Główne komponenty systemu związane z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych

# Weryfikacja wymogów technicznych i sposobu przekazywania danych geolokalizacyjnych.

Po zarejestrowaniu testowych urządzeń lokalizacyjnych w SPOE KAS można rozpocząć weryfikację wymagań technicznych. Procedura ta składa się z dwóch etapów:

- Integracja: Proxy Serwer <-> SPOE KAS

- Testy przejazdowe (end to end)

# Komunikacja Proxy Serwer <-> SPOE KAS

Celem pierwszej weryfikacji jest sprawdzenie poprawności przesyłania danych z Serwera Proxy Operatora do SPOE KAS zgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w dokumencie:

Wymogi techniczne przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej dla Operatorów OBU i ZSL.

Weryfikacja ta, realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap, przeprowadzany przez Operatora, polega na zestawieniu i sprawdzeniu komunikacji pomiędzy systemem Operatora, a SPOE KAS. Drugi etap, przeprowadzony po stronie SPOE KAS, w którym weryfikowana jest poprawność przesyłanych komunikatów, interwał w jakim zbierane są lokalizacje i interwał w jakim przesyłane są lokalizacje. Etap 2 jest realizowany w trakcie analizy danych z testów przejazdowych.

# Test przejazdowy

Celem przypadku jest sprawdzenie poprawności wykrywania zdarzeń przejazdu przez Bramownice Wirtualne na podstawie lokalizacji położenia wysyłanych przez urządzenie OBU/ZSL.

Sprawdzenie odbywa się na podstawie wykonanych przez pojazdy z aktywnymi urządzeniami jednej 
z  7 tras testowych. Trasy testowe mają ponad 200 km długości i znajdują się na terenie całego kraju (by realizacja przejazdów testowych nie wiązała się z pokonaniem długich odcinków dojazdowych). Usytuowanie tras zostało zobrazowane na mapie poniżej.

Rysunek 2 Usytuowanie tras testowych

Warunkiem koniecznym przeprowadzenia testów w każdym pojeździe biorącym udział w sprawdzeniu jest działające, włączone urządzenie OBU. Urządzenie powinno być stale podłączone do źródła zasilania podczas testów. Urządzenie powinno przed właściwym testem odbierać sygnały GPS (po uruchomieniu OBU,ZSL). W ramach realizacji przejazdów testowych, pojazd powinien dodatkowo wykonać następujące czynności podlegające sprawdzeniu:

- Zjazd z trasy na MOP (włączone urządzenia przez cały postój 30 min) (jeden z 2 przejazdów)

- Zjazd z trasy na MOP (wyłączenie całkowite urządzenia OBU na czas postoju 30 min po zatrzymaniu się na postoju, włączenie bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy) (jeden 
z 2 przejazdów)

- Przejazd odcinkiem równoległym do drogi płatnej (nie powinny być wykryte zdarzenia przejazdu przez bramownicę wirtualną)

W tym celu, na każdej z tras testowych zostały wyznaczone odcinki równoległe do drogi płatnej oraz wyznaczone miejsca postoju. Na załączonych poniżej mapkach z trasami testowymi, miejsca te zostały oznaczone w następujący sposób:

Opis tras

Trasa Nr 1

Trasa nr 1 w relacji  Białystok – Łochów – Białystok, drogami: S8 i DK50 z odcinkiem równoległym do drogi płatnej za węzłem Rzędziany i postojem na MOP Prosienica.

Rysunek 3 Trasa nr 1 (Białystok – Łochów – Białystok)

Rysunek 4 Trasa nr 1, odcinek drogi równoległej do drogi płatnej

Trasa Nr 2

Trasa nr 2 w relacji Tarnów – Jarosław – Tarnów, drogami: A4 i DK94 z odcinkiem równoległym do drogi płatnej w okolicach Głuchowa i postojem na MOP Budy.

Rysunek 5 Trasa nr 2 (Tarnów – Jarosław – Tarnów)

Rysunek 6 Trasa nr 2, odcinek drogi równoległej do drogi płatnej

Trasa Nr 3

Trasa nr 3 w relacji Warszawa – Stryków – Warszawa, drogami: A2, S8 i DK50 z odcinkiem równoległym do drogi płatnej za węzłem Mszczonów Północ i postojem na MOP Niesułków.

Rysunek 7 Trasa nr 3 (Warszawa – Stryków – Warszawa)

Rysunek 8 Trasa nr 3, odcinek drogi równoległej do drogi płatnej

Trasa Nr 4

Trasa nr 4 w relacji Gdańsk – Kwidzyn – Gdańsk, drogami: S6, S7, DK90 i DK91 z odcinkiem równoległym do drogi płatnej za węzłem Gdańsk Owczarnia postojem na parkingu obok węzła Żuławy Wschód.

Rysunek 9 Trasa nr 4 (Gdańsk – Kwidzyn – Gdańsk)

Rysunek 10 Trasa nr 4, odcinek drogi równoległej do drogi płatnej

Trasa Nr 5

Trasa nr 5 w relacji Wrocław – Krapkowice – Wrocław, drogami: A4 i A8 z odcinkiem równoległym do drogi płatnej za węzłem Wrocław Lotnisko postojem na MOP Młyński Staw.

Rysunek 11 Trasa nr 5 (Wrocław – Krapkowice – Wrocław)

Rysunek 12 Trasa nr 5, odcinek drogi równoległej do drogi płatnej

Trasa Nr 6

Trasa nr 6 w relacji Poznań – Międzyrzec – Poznań, drogami: S3, DK24 i DK92 z odcinkiem równoległym do drogi płatnej w Poznaniu (przejazd ulicą Świętego Antoniego) oraz postojem na MOP Popowo Zachód.

Rysunek 13 Trasa nr 6 (Poznań – Międzyrzec – Poznań)

Rysunek 14 Trasa nr 6, odcinek drogi równoległej do drogi płatnej

Trasa Nr 7

Trasa nr 7 w relacji Legnica – Oleśnica – Legnica, drogami: A4, A8 i S8 z odcinkiem równoległym do drogi płatnej za węzłem Wrocław Lotnisko oraz postojem na parkingu w pobliżu Kostomłotów

Rysunek 15 Trasa nr 7 (Legnica – Oleśnica – Legnica)

Rysunek 16 Trasa nr 7, odcinek drogi równoległej do drogi płatnej

Wszystkie trasy testowe są „pętlami”. Dlatego też przejazdy testowe mogą się rozpoczynać 
w dowolnym miejscu trasy, pod warunkiem, że przejechana zostanie cała trasa. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to sugerowane miejsca postoju mogą być zastąpione innymi, jednak w tym przypadku, 
w raporcie z realizacji przejazdów testowych należy podać informację gdzie realizowane były postoje.

Dla każdej z tras przygotowane zostały pliki w formacie *.gpx oraz *.kml, które można obrazować na podkładach mapowych. Przykładowe narzędzie do obsługi w/w plików dostępne jest pod adresem: https://www.gpsvisualizer.com/ .

Po realizacji testów przejazdowych, Operator powinien przesłać „Informację o przebiegu testów przejazdowych” na adres: operatorzyOBUZSL@mf.gov.pl

# Procedury związane z realizacją testów przejazdowych

Do celów testowych Operator ZSL / Operator OBU będzie musiał dokonać zgłoszenia terminu rozpoczęcia testu. Test przejazdowy jest wykonany na następujących zasadach:

- jeden pojazd wyposażony w maksymalnie (zalecenie nie wymóg) 2 różne typy testowe urządzeń OBU/ZSL; każdy typ urządzenia musi być reprezentowany przez 3 egzemplarze urządzeń, co daje maksymalnie 6 urządzeń w pojeździe; w trakcie testu pojazd dokonuje przejazdu jedną wybraną z wyznaczonych tras dwukrotnie w obu kierunkach lub,

- dwa pojazdy, każdy wyposażony w maksymalnie (zalecenie nie wymóg) 2 różne typy testowe urządzeń OBU/ZSL; każdy typ urządzenia musi być reprezentowany przez 3 egzemplarze urządzeń, co daje maksymalnie 6 urządzeń w pojeździe; w trakcie testu każdy pojazd dokonuje przejazdu jedną z wyznaczonych tras w obu kierunkach,

- przejazdy powinny się odbyć w odstępnie nie dłuższym niż 2 dni robocze,

- zalecane jest rozpoczęcie trasy w jednym z punktów krańcowych, jednak możliwe jest rozpoczęcie przejazdu w dowolnym punkcie trasy oraz zakończenie pełnego przejazdu w tym samym punkcie, w którym nastąpiło rozpoczęcie przejazdu,

- przejazd będzie monitorowany przez SPOE KAS,

- wynik zakończy się pozytywnie po wykryciu, dla każdego egzemplarza z testowanych urządzeń, wszystkich zdarzeń z bramownic umiejscowionych na wyznaczonych trasach w SPOE KAS,

- wynik zakończy się negatywnie w przypadku wykrycia zbierania danych w interwałach innych niż 5 sekund i wysyłania w interwałach innych niż 1 minuta (60 sekund).

Operator SPOE KAS w szczególnych wypadkach (np. długotrwałe wyłączenie drogi na długim odcinku 
z ruchu na skutek remontu) dopuszcza możliwość zmiany trasy (przed zmianą należy uzyskać zgodę przez operatora SPOE KAS.

# Skrócone testy urządzeń po modyfikacjach

W przypadku, gdy Operator ZSL / Operator OBU, dla zatwierdzonych przez SPOE KAS typów OBE wprowadzi zmiany polegające na rozszerzeniu dotychczasowych funkcjonalności, jednocześnie nie mających wpływu na dokładność pozycjonowania, czy sposób w jaki dane są przekazywane do SPOE KAS (np. rozszerzenie polegające na wprowadzeniu obsługi transmisji w sieciach 5G), to w ramach uzyskania dopuszczenia do użytkowania zmodyfikowanych OBE do użytku w SPOE KAS będzie mógł skorzystać ze skróconej procedury testowej. Skrócona procedura testowa obejmuje testy komunikacji Proxy Serwer <-> SPOE KAS oraz pokonanie dowolnej trasy (nie tylko z tych wskazanych w przypadku testów pełnych) z odcinkiem płatnym o długości nie krótszej niż 50 km. Przeprowadzenie testów 
w procedurze skróconej wymaga zgody MF, o którą Operator ZSL / Operator OBU powinien wystąpić 
z wnioskiem, w którym wskazuje również zakres modyfikacji jakim podlegało OBE od czasu ostatnich testów dopuszczeniowych.

Zmiana oprogramowania wbudowanego w urządzeniach OBU/ZSL wiąże się z koniecznością  przeprowadzenia przez Operatora ponownych testów w pełnym zakresie.