OBLICZENIAŚWIATŁA MOSTU MG2 (Wariant 4) na rzece Przyrwa 1.DANE

  - Podstawa opracowania

Obliczenia wykonano zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735).

Przyjęto schemat obliczeniowy zgodnie z p. 2.2.3.

  - Dane podstawowe

Poziom prawdopodobienstwa przeplywu dla obiektu mostowego

p := 0.5%

Qm := 38.00

m

s

3

Maksymalny przepływ roczny o prawdopodobienstwie p = 0.5%

Część przepływu mieszcząca się w strefie koryta głównego	3

m

przekroju    niezabudowanego	Qog := 5.27  s

Szerokość koryta głównego w przekroju niezabudownanym przy Qm

Bog := 9.6m

Tabela 1. Maksymalnydopuszczalnystopień rozmycia P wzależności od stopnia fundamentowania podpór mostowych

| Rodzaj fundamentu podpory | Nieopływowy fundament w granicach rozmycia | Półopływowy fundament w granicach rozmycia |
| --- | --- | --- |
| Masywne fundamenty głębokie, na palach wielkośrednicowych i fundamentowanie bezpośrednio na skałach | 1.30 | 1.40 |
| Fundamenty na palach w ściance szczelinowej | 1.10 | 1.25 |
| Fundamenty na palach bez ścianki szczelnej | 1.00 | 1.10 |
| Fundamentowanie bezpośrednio na gruncie | 1.00 | 1.00 |

Stopień rozmycia przekroju mostowego (wartość określona wg tabeli 1.)	P := 1.1

- OBLICZENIA

Określenie minimalnego światła mostu L polega na założeniu stopnia rozmycia P i obliczeniu światła mostu wg wzoru:

4

3

  - Qm 

- 3 2

L := Bog Q

- P

  - og 

Minimalne światło mostu wynosi	L = 115.917 m

Uwaga: rzeka na analizowanym odcinku nie jesty rzeką lub potokiem górsiem - nie ma potrzeby zwiększania światła mostu

Lmin := L1.0 = 115.917 m

Założone wstepnie światło obiektu mierzone w osi przekroju

Lrz := 210m

Kąt pomiędzy osią obiektu a nurtem wielkiej wody Założone wstepnie światło obiektu w kierunku

ϕm := 62deg

prostopadłym do osi rzeki	Lrz := Lrzsin(ϕm) = 185.42 m

<	Lrz = 185.42 m

Lmin = 115.92 m

Warunek(Lmin < Lrz) = "Warunek spelniony"