ZA-1.270.3.6.2025

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Amunicja kulowa pełnopłaszczowa kaliber 223 Remington FMJ – 38 200 szt.

Długość całkowita naboju: od 55 do 57,4 mm

Długość łuski: od 44,45 do 44,70 mm

Średnica kryzy: 9,50 mm

Waga: od 2,27 g do 5,8 g

Nabój musi składać się z:

- łuski mosiężnej, nie lakierowanej;

- pocisku pełnopłaszczowy FMJ bez stalowego rdzenia

- ładunku prochowego;

- spłonki typu Boxer lub Sintox lub równoważne.

Nabój pod względem hermetyczności i odporności na korozję musi odpowiadać ogólnym wymaganiom stawianym amunicji strzeleckiej z łuską mosiężną.

Wymagania w zakresie eksploatacji i przechowywania

- Amunicja musi działać niezawodnie w różnych warunkach klimatycznych,

- Produkty powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie automatyki broni bez względu na jednorazową ilość oddanych strzałów;

- Niedopuszczalne są zmiany kształtu i wielkości naboju podczas prowadzenia ognia ciągłego uniemożliwiające jego dalsze prowadzenie;

- Amunicja musi spełniać warunki techniczne dla amunicji przeznaczonej do karabinów, karabinków i subkarabinków automatycznych, tzn. siły obciskania pocisku w szyjce łuski oraz pasowanie spłonki w jej gnieździe muszą gwarantować jej niezawodne działanie;

- Naboje nie mogą posiadać śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji;

- Amunicja musi być fabrycznie nowa, I kategorii i  pochodzić z produkcji 2021-2025r. nie dopuszcza się amunicji reelaborowanej.

- Naboje przechowywane w oryginalnych opakowaniach nie mogą tracić swoich bojowych własności :

  - podczas transportu;

  - podczas długoletniego przechowywania w składnicach;

  - w czasie użycia w różnych warunkach meteorologicznych niezależnie od pory roku.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady (dalej – „Rękojmia”) na okres 24 miesięcy na wykonaną dostawę amunicji liczony od daty podpisania protokołu odbioru amunicji.

- Amunicja kulowa pełnopłaszczowa kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ – 55 500 szt.

Kaliber - 9x19 mm (9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum)

Rodzaj pocisku - Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym

płaszczem (FMJ - full metal jacket).

Masa pocisku: 7,45 – 8,5 grama

Łuska - Mosiężna

Energia początkowa - Minimum 500 J

Prędkość początkowa - Minimum 350 m/s

Spłonka Typu Boxer lub równoważna

Bezpieczeństwo i niezawodność działania:

Naboje nie mogą być reelaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.

Znakowanie - Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady (dalej – „Rękojmia”) na okres 24 miesięcy na wykonaną dostawę amunicji liczony od daty podpisania protokołu odbioru amunicji.

- Amunicja gumowa, niepenetracyjna kulowa „Breneka”/kula, kal. 12/70- 3 100 szt.

Rodzaj pocisku – pocisk gumowy

Kaliber 12/70

Masa pojedynczej kuli/pocisku – 4,5 grama

Zalecany minimalny dystans strzału – 20m

Okucie – 10 mm

Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady (dalej – „Rękojmia”) na okres 24 miesięcy na wykonaną dostawę amunicji liczony od daty podpisania protokołu odbioru amunicji.