# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wrót garażowych (8 sztuk) do budynków garażowych znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Latkowie.

2. Dane lokalizacyjne

Budynki garażowe, których dotyczy realizacja zadania mieszczą się na terenie Obwodu Drogowego w Latkowie k. Inowrocławia.

Adres: Latkowo 11, 88-110 Inowrocław

# 3. Zakres zamówienia

3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- demontaż istniejących wrót garażowych- 8szt.,

- przygotowanie ścian (obróbki tynkarskie),

- wykonanie konstrukcji nadprożowej,

- zakup i montaż nowych wrót- 8 szt.

3.2. Specyfikacja wrót garażowych:

- rozwieralne, dwuskrzydłowe,

- profile ramy i skrzydło uchylne z kształtowników stalowych,

- profile ocynkowane ogniowo,

- pokrycie panelu wrót wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze antracyt, nieocieplane,

- trzy zawiasy z ogranicznikiem (zabezpieczenie przed wyważeniem drzwi),

- zamek patentowy wpuszczany, klamka w kolorze czarnym,

- listwa progowa ze profilu stalowego zamkniętego,

- uszczelka na całym obwodzie,

- ogranicznik otwarcia skrzydła,

- stopka,

- skrzydła bramy należy dodatkowo wzmocnić przez ukośny zastrzał ze względu na dużą powierzchnię skrzydła.

3.3. Wykonawca w wycenie uwzględni wszystkie materiały i prace towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.5. Wymaga się udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały

# 4. Ogólne wymagania dotyczące robót

4.1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

4.2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

4.3.Przedmiot zamówienia winien być wykonany przez osobę(y) posiadającą(e) odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem postępowania.

4.4.Wymaga się, aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym tj. posiadał odpowiednie narzędzia pozwalające na wykonanie prac wskazanych w pkt. I.

Wykonawca winien wykonać prace fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i normami.

# 5. Termin realizacji robót

Realizację robót ustala się w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

# 6. Odbiór robót

6.1. Odbiór robót przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia ich

zakończenia.

6.2. Odbiór prac będących przedmiotem zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Podpisany bez uwag Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez wad i uwag, będzie podstawą do wystawienia faktury.

6.3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub wad Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji wyszczególniającej braki lub wady.

Naprawa lub uzupełnienie braków lub wad w w/w pracach będzie realizowane przez Wykonawcę w ramach otrzymanego już wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

# 7. Płatność

# Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty, uważać się będzie datę polecenia przelewu   pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

# 8. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonania pomiarów, w celu prawidłowego oszacowania zakresu planowanych prac oraz prawidłowej wyceny zamówienia.

W celu umówienia terminu, Wykonawcy winni kontaktować się z następującą osobą:

- p. Michalina Twardowska- Paulus – st. inspektor, tel. 660 699 875

Sporządziła:

Michalina Twardowska- Paulus