# PSHK.9010.1.11.2026

## Mielec, 17 lutego 2026 r.

Burmistrz Przecławia

39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Przecław za rok 2025.

Szanowny Panie Burmistrzu

Mieszkańcy gminy Przecław zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociąg sieciowy Tuszyma. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Przecław jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość produkowanej wody. Z wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu korzystało w 2025 r. ok. 11988 konsumentów w gminie Przecław. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia ok. 76 mieszkańców gminy miejskiej Mielec przy ul. Grabiowej, ul. Kolejowej i ul. Rzochowskiej ok. 24 mieszkańców gminy Radomyśl Wielki w miejscowości Ruda.

Podstawę wodociągu sieciowego w Tuszymie stanowi ujęcie wody podziemnej (2 studnie głębinowe w Białym Borze).

Stan techniczny i sanitarno-porządkowy ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego w Tuszymie nie budził zastrzeżeń. Decyzją z dnia 19 listopada 2025 r. PPIS w Mielcu wydał pozytywną ocenę higieniczną dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania wody na SUW Tuszyma. ZGK w Przecławiu w ramach własnych inwestycji unowocześniała urządzenie wodociągowe realizując zadanie- rozbudowa, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody o halę filtrów wraz z budową odcinków przyłączy kanalizacji technologicznej i odcinka wody podczyszczonej; budowa dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji deszczowej; rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kW do mocy 137,47 kW wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej.

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące przedmiotowego wodociągu:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji (m3/dobę) | # Zaopatrywane miejscowości/ Miasto i Gmina Przecław | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | # Sposób uzdatniania/ dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tuszyma/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | # 1311,4 | # Przecław, Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze # GMINA I MIASTO PRZECŁAW | # 11988 | Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym, Filtracja, # /Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | # Barwa- 17 mg/l Pt, 17 mg/l Pt, 16 mg/l Pt # (u odbiorcy) # Chloroform- # 0,042 mg/l # (u odbiorcy) | # Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenie wodociągowe znajduje się 7 stałych punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu pobrano 3 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie monitoringu wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10, pobrano 7 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 3 próbki w zakresie monitoringu wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 w/w rozporządzenia. Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 3 próbki wody w związku       z przekroczeniem chloroformu  oraz awarią w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego w Tuszymie, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz dodatkowo po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia.

Analizując wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez wodociąg sieciowy Tuszyma, mieszkańcom ul. Grabiowej, ul. Kolejowej i ul. Rzochowskiej miasta Mielca trzykrotnie nie udało się osiągnąć pożądanej wartości parametru barwy w wodzie w kranie konsumenta oraz jednokrotnie chloroformu w próbce wody pobranej również u odbiorcy. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. Decyzją z dnia 5 stycznia 2026 r. PPIS w Mielcu stwierdził przydatność wody do spożycia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że w 2025 r. roku mieszkańcy gminy Przecław korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Tuszymie, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Przyczyną kwestionowania wody była jednokrotnie podwyższona wartość chloroformu co w tym przypadków nie przedkładało się na istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: K.H.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl