Opis przedmiotu zamówienia

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starej bramy przemysłowej i dostawa z montażem i uruchomieniem nowej bramy wraz z silnikiem w budynku położonym przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Dostawa kompletnej bramy przemysłowej elastycznej z napędem elektrycznym o podwyższonej klasie ognioodporności, klasa obciążenia wiatrem: klasa 2.

- Demontaż starej bramy przemysłowej firmy HÖRMANN symbol SPU F.42 seria BR50.

- Montaż nowej bramy o minimalnych wymaganiach:

- brama powinna mieć wymiary 4890*3500mm

- płyta o grubości na całej powierzchni min. 42mm;

- brama powinna być cała ocynkowana ogniowo;

- brama powinna być bramą przemysłową i posiadać dwustronne zabezpieczenie przed podważeniem;

- brama powinna być sterowana elektronicznie, opcjonalnie posiadać możliwość sterowania ręcznego;

- brama powinna posiadać duży promień łuku.*

*Zamawiający rekomenduje zastosowanie rozwiązania wykonanego w pozostałych pomieszczeniach, w których znajdują się bramy przemysłowe, w których zamontowano bramy firmy HÖRMANN.

- Wstawienie bramy przemysłowej, w razie konieczności wykonanie dodatkowego okablowania bądź prac budowlanych, które w ostatecznym efekcie pozwolą na prawidłowe działanie bramy.

- Regulacja ustawienia bramy i wykonanie sprawdzenia poprawności jej działania pod kątem mechanicznym.

- Utylizacja wskazanych przez Zamawiającego zdemontowanych elementów.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty, aprobaty techniczne na wymienione elementy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnych serwisów w okresie 24 miesięcy od montażu i uruchomienia bramy, wymaganych przez producenta  w celu zachowania gwarancji lub zachowania przedłużonej gwarancji.

Termin realizacji zamówienia:  nie dłuższy niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy.