Opis przedmiotu zamówienia

dotyczącego Wykonania sieci LAN, zakupu i montażu szafy serwerowej oraz przeniesienia urządzeń aktywnych LAN w budynku PSSE w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13.

Zadanie 1 - Wykonanie sieci LAN w budynku

- Instalacja gniazdek natynkowych RJ45 zgodnie z Tabelą nr 1.

- Montaż tras kablowych (koryta kablowe), doprowadzenie okablowania typu skrętka kat. 5e do poszczególnych gniazdek natynkowych RJ45,

- Montaż tras kablowych (koryta kablowe), doprowadzenie okablowania typu skrętka kat. 5e do 2 punktów na korytarzu (sufit).

- Montaż trasy kablowej od punktu wejścia światłowodu do budynku (piwnica) do pomieszczenia nr 15 (parter).

Zadanie 2 - Zakup i montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem

- Zakup i montaż szafy typu rack 19" 12U, wisząca, z szybą, jednosekcyjna w pomieszczeniu nr 15 (punkt przyjęcia prób).

- Doprowadzenie tras kablowych i okablowania do szafy rack do pomieszczenia nr 15.

- Zakup i montaż odpowiedniej liczby patch-paneli w szafie rack.

- Zarobienie okablowania w zainstalowanych patch-panelach.

- Zakup i montaż odpowiedniej liczby organizerów okablowania.

- Zakup i montaż półki w szafie rack.

- Przeniesienie urządzeń aktywnych do zainstalowanej szafy (Switch, Router, NAS)

- Wykonanie połączeń patch-panel – switch przy pomocy odpowiedniej liczby patchcordów kat. 5e.

- Organizacja okablowania w szafie.

- Wykonanie opisów gniazd i portów na patch-panelach.

Uwagi

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji – parter.

- Obecne urządzenia aktywne znajdują się w pomieszczeniu nr 8 – Sekretariat (rzut parteru z numeracją pomieszczeń w załączeniu poniżej).

- Dopuszcza się przeprowadzenie tras kablowych w piwnicy budynku oraz wykonanie przebić pionowych piwnica - parter w pokojach.

- Rekonfiguracja urządzeń aktywnych stoi po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy niezbędną ilość patchcord do podłączenia urządzeń w sieci (komputery, drukarki sieciowe, telefony VoIP) Zamawiającego do zainstalowanych gniazd.

- Po wykonaniu i przełączeniu sieci LAN, przetestowaniu działania wspólnie z Zamawiającym - Wykonawca zobowiązuje się zdemontować i zutylizować stare okablowanie.

Tabela nr 1

| Lp. | Dział | Nr pokoju | Liczba gniazdek | Liczba portów RJ45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Higiena Komunalna | 5 | 2 | 4 |
| 2. | Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny | 6 | 1 | 2 |
| 3. | Radca Prawny | 7 | 1 | 2 |
| 4. | Dyrektor | 9 | 1 | 2 |
| 5. | Sekretariat | 8 | 2 | 4 |
| 6. | Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej / Higieny Dzieci i Młodzieży | 10 | 4 | 6 |
| 7. | Epidemiologia | 11 | 4 | 6 |
| 8. | Higiena Pracy | 12 | 3 | 5 |
| 9. | Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku | 13 | 3 | 6 |
| 10. | Księgowość/Kadry | 14 | 2 | 4 |
| 11. | Punkt przyjęcia prób | 15 | 2 | 4 |
| 12. | Pokój szkoleń | 1,2 | 3 | 6 |
|  |  | Razem | 28 | 51 |

Rzut parteru: