OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Remont obróbek blacharskich ( rynny, rury spustowe), podsufitki w ZOS Okuninka przy ul. Turystycznej 186, wymiana pokrycia dachowego na budynku garażowo- gospodarczym oraz remont budynku śmietnika – dz. Nr ew. 463”

- CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie maksymalnie do 29.05.2026 r. , przy czym rozpoczęcie robót nastąpi w terminie wskazanym w protokole przekazania terenu robót, lecz nie później niż w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie robót oraz ich odbiór ostateczny przez Zamawiającego.

- ZAKRES USŁUGI

  - Roboty w branży budowlanej:

- BUDYNEK OSW

- demontaż deski czołowej wraz z uchwytami,

- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania ( rynny, rury spustowe), z blachy ocynkowanej na PCV,

- zabezpieczenie siatką ochronna z polietylenu rynien przed igliwiem i liśćmi,

- demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w podsufitce,

- wykonanie nowego rusztu pod podsufitkę,

- wymiana podsufitki z zabezpieczenie elementów drewnianych 2- krotnie lakierobejcą do wymalowań zewnętrznych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

- wymiana wiatrownic i zabezpieczenie 2-krotne lakierobejcą,

- oczyszczenie elementów wykończeniowych z lakieru ( słupy + deski balkonowe+ wiatrownice w dachu) i odnowienie poprzez malowanie dwukrotne lakierobejcą,

- wykonanie uszczelnienia taśmą połączenia blachodachówki z obróbką blacharską.

B) BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY

- demontaż deski czołowej,

- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania ( rynny, rury spustowe), z blachy ocynkowanej na PCV,

- zabezpieczenie siatką ochronna z polietylenu rynien przed igliwiem i liśćmi,

- rozebranie deskowania dachu wraz z pokryciem z papy,

- wymiana konstrukcji dachowej (krokwie, płatwie),

- wymiana łat z montażem kontrłat,

- docieplenie stropu wełna mineralna gr. 10 cm,

- montaż folii dachowej,

- wymiana podsufitek, wiatrownic, skosów i szczytów oraz zabezpieczenie 2-krotne lakierobejcą,

- wykonanie wiatrownic z blachy powlekanej,

- impregnacja kontrłat i łat preparatem grzybobójczym,

- pokrycie dachu blachodachówką wraz z montażem gąsiorów w kalenicy dachu,

- wymiana okienka drewnianego na PCV o wymiarach: 0,90x0,60 m.

C) BUDYNEK ŚMIETNIKA

- demontaż deski czołowej,

- demontaż obróbek blacharskich i orynnowania ( rynny, rury spustowe),

- rozebranie podsufitki, deski czołowej,

- rozebranie deskowania dachu wraz z pokryciem z papy,

- rozebranie konstrukcji dachowej (krokwie, płatwie),

- rozebranie ścian śmietnika z cegły gr. 12 cm,

- rozebranie posadzek,

- rozebranie fundamentów,

- wykonanie fundamentów 20x20 cm na głębokość 1,00 m pod słupy stalowe,

- wykonanie posadzki z podbudową,

- wykonanie konstrukcji stalowej śmietnika z profili zamkniętych,

- pokrycie dachu blachodachówką wraz z montażem gąsiorów w kalenicy dachu,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- wykonanie obicia ścian z blachy stalowej powlekanej trapezowej,

- wykonanie drzwi o wymiarach 1,67x2,07 m oraz 0,90x2,07 m,

- montaż orynnowania z PCV ( rynny+ rury spustowe),

- zabezpieczenie siatką ochronna z polietylenu rynien przed igliwiem i liśćmi,

- demontaż i ponowny montaż kostki brukowej.

D) Prace porządkowe

- uporządkowanie terenu i wywiezienie gruzu z miejsca prowadzenia prac.

  - Wszelkie prace winny być wykonane zgodnie z załączonym STWiORB.

- WARUNKI ORGANIZACYJNE

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inżyniera.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić dokumenty szczegółowo opisujące sposób wykonania robót a także zaproponowanych do wbudowania materiałów oraz urządzeń i sprzętu, gwarantujące wykonanie prac zgodnie wymaganiami SST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inżyniera.

  - Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia np.:

- koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk

- koszty narzędzi i materiały do bieżącej konserwacji (np.: szczeliwo, smar, uszczelki, śruby, podkładki itp.)

- koszty dojazdu, podatków,

- koszty ubezpieczenia

- koszty usuwania wad i usterek stwierdzonych przy realizacji zamówienia, w tym wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji

  - Koszty związane z wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych pokrywa Wykonawca.

  - Dostawa, zakup materiałów wraz z ich wymianą (tzn. demontaż starych lub zużytych i zamontowanie nowych) należy do Wykonawcy.

  - Wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.

  - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi do wglądu faktury VAT na zakupione materiały oraz części użyte do wykonania usługi.

  - Po zakończonym remoncie Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji tj. aprobaty techniczne, deklaracje.

  - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi do wglądu faktury VAT na zakupione materiały użyte do wykonania robót.

  - Szczegółowy zakres odbioru ostatecznego został opisany w STWiORB.

  - Wykonawca winien posiadać aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prac objętych zamówieniem

- WARUNKI GWARANCJI

  - Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac.

  - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 24 miesięcy lub zadeklarowany przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną ofertą.

  - W razie stwierdzenia wady w trakcie eksploatacji Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę,

- e-mailem na adres: ……………………………

- telefonicznie: …………………………….

  - Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ponownej naprawy na własny koszt w terminie do 3-ch dni.

  - W przypadku nie usunięcia wady w terminie dłuższym niż 3 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy, Zamawiający zleci naprawę innej firmie a kosztami tej naprawy obciąży Wykonawcę, bez naruszania innych praw wynikających z umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU

  - Wiedza i doświadczenie

Wykonawca składający ofertę musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 lub 2 zamówień polegające na wykonywaniu robót remontowych, o łącznej wartości 80 000,00 zł brutto.

  - POTENCJAŁ KADROWY

    - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

    - Osoba pełniąca funkcję kierownika robót powinna posiadać uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe w odpowiedniej specjalności.

  - Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami – wszelkie informacje w powyższej sprawie do uzyskania w Wydziale Administracji. Zamawiający wymaga uczestniczenia w wizji lokalnej przed złożeniem oferty tj. zapoznania się na obiekcie z zakresem robót co pozwoli Wykonawcy na właściwą ocenę złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia.

Ustala się termin wizji na dzień 17.03.2026 r. o godz. 10.00 w Okunince nad J. Białym przy ul. Turystycznej 186.

Zamawiający wymaga wcześniejszego powiadomienia o obecności na nr. telefonu 692 729 337. Brak obecności na wizji lokalnej będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 pkt. 18 ustawy Pzp.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału wraz z uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 6.

Lublin, dnia 25.02.2026r.

Opracował:

mgr. inż. Jarosław Woźniak