OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana bramy wjazdowej na bramę przesuwna z napędem wraz z robotami towarzyszącymi

- Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul Błonie 16 w Sandomierzu na działce nr ewid. 1341/18 Sandomierz Lewobrzeżny  gm. Sandomierz

- Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem bramy przesuwnej wjazdowej stalowej z napędem elektrycznym sterowanej pilotami (w miejsce istniejącej) wraz z wykonaniem stopy fundamentowej oraz robotami towarzyszącymi.

Szerokość światła bramy 5,0 m

Wysokość 1,50÷1,60 m

- Opis techniczny

Roboty budowalne będą wykonywane na podstawie niniejszego opracowania , planu sytuacyjnego .

Zakres robót będzie obejmował :

- Demontaż starej bramy o szerokości 5,0 m wraz z słupkami.

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej  w celu wykonania stopy fundamentowej.

- Roboty ziemne związane z budową stopy fundamentowej pod wózki jezdne bramy.

- Wykonanie stopy fundamentowej  z betonu pod wózki jezdne bramy.

- Dostawa i montaż słupa zamykający wyposażony w chwytak

- Dostawa i montaż wózków jednych wraz rolkami prowadzącymi do przygotowanego fundamentu.

- Dostawa i montaż bramy stalowej przesuwnej szer. 5,0 m (światła bramy)  wysokości 1,50÷1,60 m z wypełnieniem panelem z profili stalowych zamkniętych odległość pomiędzy sztachetami 10÷12 cm  lub panelem kratowym ocynkowanej malowanej proszkowo zgodnie z paletą RAL (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) Rama bramy z profila 60x40x2. Profile pionowe i pochyły ogona wykonywane są z profila 60x40x2.Szyna 80x80x5.

- Dostawa i montaż odpowiedniego napędu elektrycznego do zamontowanej bramy.

- Napęd zasilany 230V/50Hz z centralą sterującą

- Zasilanie: 230V (+6% - 10%) 50 Hz

- Pobór mocy: 350W

- Pobór prądu: 1,6A

- Maks.siła ciągu: 450N

- Maks.moment obrotowy: 18Nm

- Koło zębate: Z16

- Prędkość przesuwu: 12 m/min.

- Wyłącznik krańcowy: magnetyczny

- Zabezpieczenie termiczne: 140°C

- Stopień ochrony: IP 44

- Zakres temperatur pracy -20°C + 55°C

- Hermetyczna osłona centrali sterującej.

- Zainstalowanie przewodu fotokomórki we wjeździe

- Komplet listew zębatych

- Lampa sygnalizacyjna LED (światło pulsacyjne pomarańczowe) z anteną

- Komplet fotokomórek zabezpieczających przed kolizją bramy z pojazdem (2 szt.)

- Napęd bramy wyposażony w pokrywę ochronna przed  warunkami atmosferycznymi

uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieżą

- Doprowadzenie zasilania napędu bramy z sąsiedniego budynku długość przewodu ok 10 mb

- Podłączenie zasilania do napędu.

- Dostawa i programowanie pilotów (8 szt.)

- Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej  po robotach rozbiórkowych

- Prowadzenie robót.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc np. ogrodzenie terenu taśmą biało-czerwoną. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

− Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

− Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

− Stosować środki zabezpieczające pracowników,

− Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,

Prace powinny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy posiadających stosowne uprawnienia

Prace związane z realizacją zadania Wykonawca będzie wykonywał zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami  oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonawca będzie stosował materiały spełniające odpowiednie normy techniczne które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości certyfikaty w tym bezpieczeństwa

Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą realizacją przedmiotu zamówienia i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt w terminie 7 dni

Zamawiający zaleca wizje lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac i przygotowania oferty.

- Gwarancja

Zamawiającemu zostanie udzielona gwarancja przez Wykonawcę ,

Roboty budowlane 12 m-cy

Przez ten okres Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego będzie wykonywał roboty naprawcze w ciągu 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.

Materiały stosowane do remontu bramy muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych wymagane atesty, deklaracje producenta.

Wykonawca Przedłoży Zamawiającemu w czasie odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia

- Termin realizacji.

Prace należy wykonać 2 m-ce od dnia podpisania umowy

7. Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji robót będą wypłacane w całości 30 dni od odbioru końcowego

Podstawę płatności stanowić będzie: „ Protokół odbioru robót”