Projekt z dnia 10 lipca 2026 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA CYFRYZACJI)

z dnia …………………… 2026 r.

w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego2)

Na podstawie art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rozszerzony, inny niż określony w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „urządzeniami”, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, określając warunki używania urządzeń i rodzaje służb radiokomunikacyjnych, w których urządzenia mogą być używane.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)	[-] – należy przez to rozumieć brak normy;

2)	DSB-AM (Double-Sideband - Amplitude Modulation) – należy przez to rozumieć emisję dwuwstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo;

3)	ECC (Electronic Communications Committee) – należy przez to rozumieć Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4)	e.r.p. (effective radiated power) – należy przez to rozumieć zastępczą moc promieniowaną nadajnika odniesioną do mocy promieniowanej przez dipol półfalowy;

5)		ISM (Industrial, Scientific, Medical) – należy przez to rozumieć urządzenie generujące i wykorzystujące energię fal radiowych, w szczególności do celów przemysłowych, naukowych, medycznych lub domowych, z wyłączeniem zastosowań do celów telekomunikacyjnych;

6)	identyfikator – należy przez to rozumieć urządzenie radiowe wykorzystywane do RFID, umieszczane na obiektach ożywionych lub nieożywionych;

7)	interrogator – należy przez to rozumieć urządzenie radiowe wykorzystywane do RFID, które aktywuje identyfikator i odbiera przesyłane przez niego dane;

8)	ITS (Intelligent Transport Systems) – należy przez to rozumieć inteligentne systemy transportowe;

9)	MCA (Mobile Communication on Aircraft) – należy przez to rozumieć usługę telekomunikacyjną świadczoną w celu umożliwienia osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego korzystania z publicznych sieci telekomunikacyjnych bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi pracującymi na lądzie;

10)	MCV (Mobile Communication on Vessels) – należy przez to rozumieć usługę telekomunikacyjną świadczoną w celu umożliwienia osobom znajdującym się na pokładzie statku morskiego albo statku żeglugi śródlądowej korzystania z publicznych sieci telekomunikacyjnych bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi pracującymi na lądzie;

11)	PMSE (Programme Making and Special Events) – należy przez to rozumieć systemy łączności wykorzystywane podczas nadawania lub produkcji programów radiofonicznych lub telewizyjnych lub wykorzystywane do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji audiowizualnej, w szczególności podczas imprez masowych, imprez sportowych lub widowisk;

12)	PN-ETSI EN – należy przez to rozumieć polską normę wprowadzającą normę europejską;

13)	RLAN (Radio Local Area Network) – należy przez to rozumieć lokalną sieć radiową;

14)	RFID (Radio Frequency Identification) – należy przez to rozumieć identyfikację radiową;

15)	RR – należy przez to rozumieć Regulamin Radiokomunikacyjny, który jest dokumentem uzupełniającym Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 196);

16)	SSB-AM (Single Sideband - Amplitude Modulation) – należy przez to rozumieć emisję jednowstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo;

17)	WAS (Wireless Access System) – należy przez to rozumieć system dostępu bezprzewodowego.

§ 3. 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń, jeżeli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

1)	pełnią funkcję urządzeń końcowych w sieciach radiokomunikacyjnych w służbie ruchomej lądowej, w których nie są świadczone publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne;

2)	stanowią zakończenia sieci telekomunikacyjnej w przypadku wykorzystania częstotliwości w systemach typu punkt  wiele punktów PMP (Point - Multipoint);

3)	mają interfejs umożliwiający połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracujących w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – przez:

a)	przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych,

b)	innego przedsiębiorcę, niż wskazany w lit. a, albo podmiot wykorzystujący ten interfejs w interesie społecznym, który zawarł umowę w formie pisemnej, z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, o którym mowa w lit. a, określającą co najmniej identyfikację urządzenia, jego lokalizację, warunki instalacji i sposób wykorzystania interfejsu, zapewniający unikanie szkodliwych zakłóceń;

4)	pracują jako stacje bazowe małej mocy w zakresach częstotliwości:

a)	698-703 MHz (nadawanie) i 753-758 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 23 dBm e.r.p.,

b)	703-733 MHz (nadawanie) i 758-788 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 23 dBm e.r.p.,

c)	733-736 MHz (nadawanie) i 788-791 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 23 dBm e.r.p.,

d)	791-821 MHz (nadawanie) i 832-862 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

e)	874,4-876 MHz (odbiór) i 919,4-921 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,

f)	876-915 MHz (odbiór) i 921-960 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,

g)	1710-1785 MHz (odbiór) i 1805-1880 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,

h)	1900-1910 MHz (nadawanie i odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

i)	1920-1980 MHz (odbiór) i 2110-2170 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

j)	2500-2570 MHz (odbiór) i 2620-2690 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

k)	2570-2620 MHz (nadawanie i odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,

l)	3400-3800 MHz (nadawanie i odbiór) z mocą nieprzekraczającą 24 dBm e.r.p. dla każdej nośnej o szerokości 20 MHz

–	wykorzystywane do świadczenia usług przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego rezerwację częstotliwości;

5)	są przeznaczone do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz i są urządzeniami typu PR27 oraz pracują z modulacją kątową lub z DSB-AM lub z emisją SSB-AM oraz spełniają wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika pracującego z modulacją kątową wynosi do 4 W mocy fali nośnej, z DSB-AM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, a z SSB-AM do 12 W szczytowej mocy obwiedni;

6)	są urządzeniami bliskiego zasięgu:

a)	ogólnego stosowania, niezależnie od zastosowania lub przeznaczenia urządzenia, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wykorzystywanymi w szczególności w telemetrii, zdalnym sterowaniu, systemach alarmowych oraz transmisji danych,

b)	stosowanymi w szerokopasmowych systemach transmisji danych, obejmującymi urządzenia wykorzystujące szerokopasmowe techniki modulacji w celu dostępu do widma, dla których warunki używania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wykorzystywanymi w szczególności w bezprzewodowych systemach dostępu, takich jak WAS/RLAN, lub w urządzeniach do szerokopasmowej transmisji danych w sieciach danych,

c)	stosowanymi w transporcie, w szczególności w transporcie kolejowym oraz w ITS, określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

d)	stosowanymi w radiolokacji, w tym urządzeniami wykorzystywanymi w szczególności do określania pozycji, prędkości lub innych właściwości obiektu, określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

e)	do sterowania modelami, w szczególności urządzeniami wykorzystującymi zdalne sterowanie i telemetrię, używanymi do zdalnego sterowania ruchem modeli w powietrzu, na lądzie, na wodzie lub pod wodą, określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

f)	stosowanymi w urządzeniach wspomagających słuch, określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

g)	RFID służącymi do identyfikacji, wykorzystywanymi w systemach łączności radiowej opartych na identyfikatorach i interrogatorach, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

h)	są urządzeniami bezprzewodowymi stosowanymi w ochronie zdrowia, stanowiącymi element radiowy aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1620), określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

i)	do zastosowań indukcyjnych, wykorzystującymi pole magnetyczne z systemami pętli indukcyjnej do komunikacji zbliżeniowej, określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia,

j)	wykorzystującymi technologię ultraszerokopasmową (UWB), opartą na rozwiązaniach technicznych z zakresu radiokomunikacji bliskiego zasięgu, przeznaczonymi do wytwarzania i emitowania energii fal radiowych w zakresie częstotliwości o szerokości przekraczającej 50 MHz, określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

7)	są samochodowymi urządzeniami radarowymi bliskiego zasięgu, których rodzaje są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

8)	są urządzeniami stacji ziemskich stosowanymi w systemach satelitarnych, których rodzaje są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

9)	są urządzeniami służącymi do świadczenia usług MCV, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia;

10)	są urządzeniami służącymi do świadczenia usług MCA, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 14 do rozporządzenia;

11)	są urządzeniami wykorzystywanymi w PMSE, w szczególności głośników bezprzewodowych, słuchawek bezprzewodowych, słuchawek bezprzewodowych do urządzeń przenośnych, zestawów głośnomówiących, dousznych monitorów odsłuchowych wykorzystywanych do przekazywania dźwięku na koncertach i widowiskach scenicznych oraz urządzeń do transmisji wideo, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia;

12)	są urządzeniami stosowanymi do śledzenia, lokalizacji i pozyskiwania danych, dla których warunki używania określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

13)	pracują w zakresach częstotliwości 29,7 MHz-3 GHz w podziemnych wyrobiskach górniczych, z mocą nieprzekraczającą 500 mW e.r.p. na głębokości większej niż 100 m poniżej poziomu terenu i w odległości nie mniejszej niż 100 m od pionowego tunelu szybowego;

14)	są umieszczane w celach badawczych wewnątrz struktury ekranującej, w szczególności w komorze bezodbiciowej lub w komorze ekranowanej, o skuteczności ekranowania nie mniejszej niż 70 dB;

15)	są urządzeniami typu AMRD, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 17 do rozporządzenia;

16)	są przenośnymi osobistymi nadajnikami alarmowymi typu PLB (Personal Locator Beacon), przeznaczonymi do użycia wyłącznie w sytuacji zagrożenia, nadającymi sygnał alarmowy (distress) w międzynarodowym satelitarnym systemie poszukiwania i ratownictwa służącym do wykrywania i lokalizacji sygnałów alarmowych nadawanych przez nadajniki alarmowe Cospas-Sarsat; PLB, pracujących na częstotliwości 121,5 MHz (sygnał lokalizacyjny) oraz w zakresie 406,0-406,1 MHz (sygnał alarmowy), wykorzystywanymi do łączności w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa i przeznaczonych do indywidualnego użycia, pod warunkiem zarejestrowania nadajnika przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 516, nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez inne urządzenia.

§ 4. Urządzenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 17, 915, są używane w naziemnych służbach radiokomunikacyjnych.

§ 5. Urządzenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 i 16, są używane w satelitarnych służbach radiokomunikacyjnych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2026 r.3)

Minister Cyfryzacji

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Markowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Cyfryzacji

/podpisano elektronicznie/

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Cyfryzacji

z dnia ……………. 2026 r. (Dz. U. poz. 000)

Załącznik nr 1

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU OGÓLNEGO STOSOWANIA

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 433,05-434,79 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105) dla zakresu nr 44a | PN-ETSI EN 300 220 | patrz również: załącznik 1 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „g2” |
| 2. | 434,04-434,79 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 45c | PN-ETSI EN 300 220 | patrz również: załącznik 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g3” |
| 3. | 863-870 MHz | zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h1.0” | PN-ETSI EN 300 220 |  |
| 4. | 863-870 MHz | zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h1.2” | PN-ETSI EN 300 220 |  |
| 5. | 869,7-870 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 56a | PN-ETSI EN 300 220 | patrz również: załącznik 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h1.8” |
| 6. | 870-874,4 MHz | zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h2” | PN-ETSI EN 300 220 |  |
| 7. | 874-874,4 MHz | zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650) dla zakresu nr 1 | [-] |  |
| 8. | 916,1-919,4 MHz | zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650 dla zakresu nr 5 | [-] |  |
| 9. | 917,3-918,9 MHz | zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650 dla zakresu nr 4 | [-] |  |
| 10. | 24,00-24,25 GHz | zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „m” | PN-ETSI EN 300 440 | Zgodnie z Uwagą 5.150 do RR zakres jest przeznaczony również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym zakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. |

Załącznik nr 2

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W SZEROKOPASMOWYCH SYSTEMACH TRANSMISJI DANYCH

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 915,8-919,4 MHz | zgodnie z załącznikiem 3 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „a2” | PN-ETSI EN 304 220 |  |
| 2. | 916,4-919,4 MHz | zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650) dla zakresu nr 2 | PN-ETSI EN 304 220 |  |
| 3. | 5150-5250 MHz | zgodnie z decyzją 2022/2307) | PN-ETSI EN 301 893 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(04)08) |
| 4. | 5250-5350 MHz | zgodnie z decyzją 2022/2307 | PN-ETSI EN 301 893 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(04)08 |
| 5. | 5470-5725 MHz | zgodnie z decyzją 2022/2307 | PN-ETSI EN 301 893 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(04)08 |
| 6. | 5945-6425 MHz | zgodnie z decyzją 2025/913) | PN-ETSI EN 303 687 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(20)01) |

Załącznik nr 3

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W TRANSPORCIE

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7300-23000 kHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105) dla zakresu nr 23 | PN-ETSI EN 302 609 | Dotyczy urządzeń stosowanych w transporcie kolejowym. patrz również: załącznik 4 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „b” |
| 2. | 27090-27100 kHz | zgodnie z załącznikiem 4 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c” | PN-ETSI EN 302 608 | Dotyczy urządzeń stosowanych w transporcie kolejowym. |
| 3. | 5855-5875 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresów nr 88 i 89 | PN-ETSI EN 302 571 | Dotyczy urządzeń ITS niezwiązanych z bezpieczeństwem patrz również: decyzja ECC/DEC/(08)01 patrz również: załącznik 5 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f” |
| 4. | 5875-5935 MHz | zgodnie z decyzją 2020/1426) | PN-ETSI EN 302 571 | Dotyczy urządzeń ITS. patrz również: decyzja ECC/DEC/(08)01) patrz również: Załącznik A do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f” |

Załącznik nr 4

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W RADIOLOKACJI

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 Hz-9 kHz | zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „n1” | [-] |  |
| 2. | 9-148 kHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105) dla zakresu nr 90 | [-] |  |
| 3. | 148-5000 kHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 91 | [-] | patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „n2” |
| 4. | 5000-30000 kHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 92 | [-] | patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „n3” |
| 5. | 30-130 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 93 | [-] | patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „n4” |
| 6. | 30-12400 MHz | zgodnie z załącznikiem 1 do decyzji ECC/DEC/(06)08) | PN-ETSI EN 302 066 | patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „a” |
| 7. | 6000-8500 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 63 | PN-ETSI EN 302 729 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(11)02) patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g1” |
| 8. | 9200-9500 MHz | zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h” | PN-ETSI EN 300 440 |  |
| 9. | 9500-9975 MHz | zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „i” | PN-ETSI EN 300 440 |  |
| 10. | 10,5-10,6 GHz | zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „j” | PN-ETSI EN 300 440 |  |
| 11. | 13,4-14,0 GHz | zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „k” | PN-ETSI EN 300 440 |  |
| 12. | 24,05-24,25 GHz | zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „m” | PN-ETSI EN 300 440 |  |
| 13. | 24,05-26,5 GHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 67 | PN-ETSI EN 302 729 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(11)02 patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g2” |
| 14. | 69,8-79,9 GHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 97 | ETSI EN 303 940 | patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „q” |
| 15. | 75-85 GHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 78a | PN-ETSI EN 302 729 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(11)02 patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g4” |
| 16. | 76-77 GHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 98 | PN-ETSI EN 303 661 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(21)02 patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „o” |
| 17. | 76,5-80,5 GHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 99 | ETSI EN 303 940 | patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „r” |
| 18. | 116-260 GHz | zgodnie z decyzją 2026/883) | PN-ETSI EN 305 550 | patrz również: decyzja ECC/DEC/(22)03) patrz również: załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „p” |

Załącznik nr 5

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU DO STEROWANIA MODELAMI

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26990-27000 kHz 27040-27050 kHz 27090-27100 kHz 27140-27150 kHz 27190-27200 kHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105) dla zakresu od nr 29 do nr 33 | PN-ETSI EN 300 220 | patrz również: załącznik 8 do zalecenia 70-03 dla zakresów od nr „a1” do nr „a5” |
| 2. | 34,995-35,225 MHz | zgodnie z decyzją ERC)/DEC/(01)11) | PN-ETSI EN 300 220 | patrz również: załącznik 8 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „b” |
| 3. | 40,66-40,67 MHz 40,67-40,68 MHz 40,68-40,69 MHz 40,69-40,7 MHz | zgodnie z decyzją ERC/DEC/(01)12) | PN-ETSI EN 300 220 | zgodnie z Uwagą 5.150 do RR częstotliwości są przeznaczone również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące na tych częstotliwościach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. patrz również: załącznik 8 do zalecenia 70-03 dla zakresów od nr „c1” do nr „c4” |

Załącznik nr 6

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W URZĄDZENIACH WSPOMAGAJĄCYCH SŁUCH

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 Hz-9 kHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „a0” | PN-ETSI EN 303 348 | Dotyczy systemów pętli indukcyjnych stosowanych w systemach pomocy osobom niedosłyszącym |
| 2. | 169,4-169,475 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105) dla zakresu nr 37a | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy urządzeń wspomagających słuch patrz również: decyzja ECC/DEC/(05)02) patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c1” |
| 3. | 169,4875-169,5875 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 39a | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy urządzeń wspomagających słuch. patrz również: decyzja ECC/DEC/(05)02 patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c2” |
| 4. | 173,965-216 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 82 | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy urządzeń wspomagających słuch z dostrajaniem zakresu pracy patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „d” |
| 5. | 1656,5-1660,5 MHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „i” zgodnie z ECC Report 270) | PN-ETSI EN 300 422 |  |

Załącznik nr 7

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU RFID SŁUŻĄCE DO IDENTYFIKACJI

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 916,1-918,9 MHz | zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650) dla zakresu nr 3 | PN-ETSI EN 302 208 |  |
| 2. | 2446-2454 MHz | zgodnie z załącznikiem 11 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „c2” | PN-ETSI EN 300 440 | Zgodnie z Uwagą 5.150 do RR zakres częstotliwości jest przeznaczony również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym zakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. |

Załącznik nr 8

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU - URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE STOSOWANE W OCHRONIE ZDROWIA

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12500-20000 kHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105) dla zakresu nr 26 | PN-ETSI EN 300 330 | Dotyczy implantów stosowanych u zwierząt. patrz również: załącznik 12 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „f” |
| 2. | 2483,5-2500 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 59a | PN-ETSI EN 303 203 | patrz również: załącznik 13 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „b1” |
| 3. | 2483,5-2500 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 59b | PN-ETSI EN 303 203 | patrz również: załącznik 13 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „b2” |

Załącznik nr 9

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU DO ZASTOSOWAŃ INDUKCYJNYCH

| Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania |
| --- | --- | --- |
| 100 Hz-9 kHz | zgodnie z załącznikiem 9 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „a0” | PN-ETSI EN 303 447 PN-ETSI EN 303 454 |

Załącznik nr 10

URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ ULTRASZEROKOPASMOWĄ (UWB)

| Typ urządzenia | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| urządzenia bliskiego zasięgu wykorzystujące technologię UWB | zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/1467) | [-] | patrz również: decyzja ECC/DEC/(06)04) patrz również: decyzja ECC/DEC/(07)01) |

Załącznik nr 11

SAMOCHODOWE URZĄDZENIA RADAROWE BLISKIEGO ZASIĘGU

| Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,65-26,65 GHz | zgodnie z decyzją 2005/50/WE) | PN-ETSI EN 302 288 obowiązuje w zakresie 24,25 GHz do 26,55 GHz PN-ETSI EN 302 858 obowiązuje w zakresie 24,05 GHz do 24,25 GHz (lub do 24,50 GHz) | Terminy dostępności pasma 24 GHz określa art. 3 decyzji 2005/50/WE Na podstawie art. 7 decyzji 2005/50/WE, w celu ochrony stacji radioastronomicznych działających w zakresie 22,21-24,00 GHz, ustala się następujące strefy zamknięte, w których jest zabronione używanie radarów bliskiego zasięgu pracujących w paśmie 24 GHz: - w Krakowie strefa wokół Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, której środek ma współrzędne geograficzne 19E49'36" oraz 50N03'18" wyznaczone w systemie odniesienia WGS-84, a promień ma wartość 1 km; - w Piwnicach koło Torunia strefa wokół Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, której środek ma współrzędne geograficzne 18E33'30" oraz 52N54'48" wyznaczone w systemie odniesienia WGS-84, a promień ma wartość 1 km. patrz również: decyzja ECC/DEC/(04)10) patrz również: załącznik 5 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „c1” i „c2” |

Załącznik nr 12

URZĄDZENIA STACJI ZIEMSKICH STOSOWANE W SYSTEMACH SATELITARNYCH

| Poz. | System | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S-PCS) | 148,00-150,05 MHz 399,90-400,05 MHz | zgodnie z decyzjami: ERC/DEC/(99)06) ERC/DEC/(99)05) Europejskiego Komitetu do Spraw Regulacji Telekomunikacyjnych ECTRA)/DEC(99)02) | PN-ETSI EN 301 721 |
| 2. | LPD-S) | 862-870 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(25)02) | PN-ETSI EN 300 220 |
| 3. | MES) (pracujące pod kontrolą sieci) | 1518-1544 MHz 1610-1626,5 MHz 1626,5-1645,5 MHz 1646,5-1660,5 MHz 1670-1675 MHz 1980-2010 MHz | zgodnie z decyzjami: ECC/DEC/(12)01) ECC/DEC/(09)04) ECC/DEC/(04)09) ECC/DEC/(06)09) | PN-ETSI EN 301 426 PN-ETSI EN 301 441 PN-ETSI EN 301 442 PN-ETSI EN 301 444 PN-ETSI EN 301 473 PN-ETSI EN 301 681 PN-ETSI EN 302 574 |
| 4. | MES | 1613,8-1626,5 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(09)04 | [-] |
| 5. | ESV) C-band | 5925-6425 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)09) | PN-ETSI EN 301 447 |
| 6. | ziemska stacja w ruchu na pokładach statków powietrznych (AESIM - Earth Station in Motion on-Board Aircraft) | 12,75-13,25 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(19)04) | PN-ETSI EN 302 186 (dla sieci GSO) FSS) ETSI EN 303 984 (dla sieci NGSO FSS) |
| 7. | ziemska stacja statku powietrznego (AES Aircraft Earth Station) | 14,0-14,5 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)11) | PN-ETSI EN 302 186 |
| 8. | ESV | 14,0-14,5 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)10) | PN-ETSI EN 302 340 |
| 9. | FES) NGSO) FSS | 14,0-14,5 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(17)04) | PN-ETSI EN 303 980 PN-ETSI EN 303 981 |
| 10. | GSO ESIM | 14,0-14,5 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(18)04) | PN-ETSI EN 302 977 (dla stacji ziemskich zamontowanych na pojazdach drogowych) PN-ETSI EN 302 448 (dla stacji ziemskich zamontowanych na pojazdach kolejowych) |
| 11. | HEST) | 14,00-14,25 GHz 29,5-30,0 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(06)03) | PN-ETSI EN 301 428 PN-ETSI EN 301 459 |
| 12. | NGSO ESIM | 14,0-14,5 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(18)05) | PN-ETSI EN 303 980 PN-ETSI EN 303 981 |
| 13. | VSAT) | 14,25-14,50 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(03)04) | PN-ETSI EN 301 428 |
| 14. | ESOMP | 27,5000-27,8285 GHz 28,4445-28,9485 GHz 29,4525-30,0000 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(13)01)) | PN-ETSI EN 303 978 |
| 15. | NGSO ESOMP | 27,5000-27,8285 GHz 28,4445-28,8365 GHz 29,5-30,0 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(15)04) | PN-ETSI EN 303 979 |
| 16. | UESFSS) | 27,5000-27,8285 GHz 28,4445-28,9485 GHz 29,4525-29,5000 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)01) | [-] |
| 17. | HDAFSS) | 29,5-30,0 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)08) | [-] |
| 18. | FSS Q/V) | 48,2-50,2 GHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(21)01) | [-] |

Załącznik nr 13

URZĄDZENIA DO ŚWIADCZENIA USŁUG MCV

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 880-915 MHz i 925-960 MHz | zgodnie z decyzją 2024/340) | PN-ETSI EN 301 502 PN-ETSI EN 301 511 | patrz również decyzja: ECC/DEC/(08)08) |
| 2. | 1710-1785 MHz i 1805-1880 MHz | zgodnie z decyzją 2024/340 | PN-ETSI EN 301 502 PN-ETSI EN 301 511 PN-ETSI EN 301 908-1 PN-ETSI EN 301 908-13 PN-ETSI EN 301 908-14 PN-ETSI EN 301 908-15 PN-ETSI EN 301 908-24 PN-ETSI EN 301 908-25 | patrz również decyzja: ECC/DEC/(08)08 |
| 3. | 1920-1980 MHz i 2110-2170 MHz | zgodnie z decyzją 2024/340 | PN-ETSI EN 301 908-1 PN-ETSI EN 301 908-2 PN-ETSI EN 301 908-3 PN-ETSI EN 301 908-11 | patrz również decyzja: ECC/DEC/(08)08 |
| 4. | 2500-2570 MHz i 2620-2690 MHz | zgodnie z decyzją 2024/340 | PN-ETSI EN 301 908-1 PN-ETSI EN 301 908-13 PN-ETSI EN 301 908-14 PN-ETSI EN 301 908-15 PN-ETSI EN 301 908-24 PN-ETSI EN 301 908-25 | patrz również decyzja: ECC/DEC/(08)08 |

Załącznik nr 14

URZĄDZENIA DO ŚWIADCZENIA USŁUG MCA

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1710-1785 MHz i 1805-1880 MHz | zgodnie z decyzją 2022/2324) | PN-ETSI EN 301 502 PN-ETSI EN 301 511 PN-ETSI EN 302 480 PN-ETSI EN 301 908-1 PN-ETSI EN 301 908-13 PN-ETSI EN 301 908-14 PN-ETSI EN 301 908-15 PN-ETSI EN 301 908-24 PN-ETSI EN 301 908-25 |  |
| 2. | 1920-1980 MHz i 2110-2170 MHz | zgodnie z decyzją 2022/2324 | PN-ETSI EN 301 908-1 PN-ETSI EN 301 908-2 PN-ETSI EN 301 908-3 PN-ETSI EN 301 908-11 |  |

Załącznik nr 15

URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE W PMSE

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29,7-47,0 MHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „a1” | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy Zgodnie z Uwagą 5.150 do RR podzakres 40,66-40,70 MHz przeznaczony jest również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym podzakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. |
| 2. | 174-216 MHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „e” | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy |
| 3. | 470-694 MHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f1” | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy |
| 4. | 694-703 MHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f5” | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy |
| 5. | 733-757,5 MHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f6” | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy |
| 6. | 821,5-826 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105) dla zakresu nr 94 | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f3” |
| 7. | 826-832 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 95 | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f4” |
| 8. | 1785-1804,8 MHz | zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 96 | PN-ETSI EN 300 422 | Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „j” |
| 9. | 1804,8-1805 MHz | zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „j” | PN-ETSI EN 300 422 |  |
| 10. | 2010-2025 MHz | zgodnie z decyzją 2016/339) | [-] | Dotyczy urządzeń do transmisji wideo |

Załącznik nr 16

URZĄDZENIA STOSOWANE DO ŚLEDZENIA, LOKALIZACJI I POZYSKIWANIA DANYCH

| Poz. | Zakres częstotliwości | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 169,4-169,475 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)02) | PN-ETSI EN 300 220 | patrz również: załącznik 2 do zalecenia 70-03) dla zakresu nr „b” |
| 2. | 870-874,4 MHz | zgodnie z załącznikiem 2 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c2” | PN-ETSI EN 303 204 |  |

Załącznik nr 17

URZĄDZENIA TYPU AMRD

| Poz. | Częstotliwość środkowa | Warunki używania urządzeń | Norma określająca wymagania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 156,525 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02) | PN-ETSI EN 300 338 | Dotyczy urządzeń AMRD) grupy A (kanał 70, cyfrowe wywołanie selektywne (DSC Digital Selective Calling) |
| 2. | 161,975 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02 | PN-ETSI EN 303 098 | Dotyczy urządzeń AMRD grupy A) (System Automatycznej Identyfikacji (AIS) 1) |
| 3. | 162,025 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02 | PN-ETSI EN 303 098 | Dotyczy urządzeń AMRD grupy A (System Automatycznej Identyfikacji (AIS) 2) |
| 4. | 160,900 MHz | zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02 | [-] | Dotyczy urządzeń AMRD grupy B) (kanał 2006) |

)	Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2)	Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ………… pod numerem …………., zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3)	Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 567 oraz z 2023 r. poz. 2567), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 15 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025 z 23.1.2025, str. 105).

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/650 z dnia 26 marca 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1538 w odniesieniu do aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874-876 MHz i 915-921 MHz (Dz. Urz. UE L 2025/650 z 1.4.2025).

1)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

2)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/650 z dnia 26 marca 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1538 w odniesieniu do aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874-876 MHz i 915-921 MHz (Dz. Urz. UE L 2025/650 z 1.4.2025).

3)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2307 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/179 w odniesieniu do wyznaczania i udostępniania zakresów częstotliwości 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku (Dz. Urz. UE L 306 z 29.11.2022, s. 24).

)	ECC/DEC/(04)08 of 9 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN); latest amended on 1 July 2022.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/913 z dnia 20 maja 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/1067 w odniesieniu do aktualizacji warunków technicznych zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5945-6425 MHz celem wdrożenia systemów dostępu bezprzewodowego, w tym lokalnych sieci radiowych (WAS/RLANs).

)	ECC/DEC/(20)01 of 20 November 2020 on the harmonised use of the frequency band 5945-6425 MHz for Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN); amended 8 November 2024.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1426 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875-5935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS), uchylająca decyzję 2008/671/WE (Dz. Urz. UE L 328 z 9.10.2020, str. 19).

)	ECC/DEC/(08)01 of 14 March 2008 on the harmonised use of Safety-Related Intelligent Transport Systems (ITS) in the 5875-5935 MHz frequency band; latest amended on 7 March 2025.

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).

)	ECC/DEC/(06)08 of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems; updated on 26 October 2018.

)	ECC/DEC/(11)02 of 11 March 2011 on industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz and 75-85 GHz; latest updated on 8 November 2024.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2026/883 z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby zastosowań radiolokacyjnych w zakresie częstotliwości 116–260 GHz.

)	ECC/DEC/(22)03 of 18 November 2022 on the harmonised frequency bands, technical characteristics, exemption from individual licensing and free circulation and use of specific radiodetermination applications in the frequency range 116-260 GHz; amended 8 March 2024 and amended 7 November 2025.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).

2)	European Radiocommunications Committee  Europejski Komitet Radiokomunikacji.

)	ERC/DEC/(01)11 of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995-35.225 MHz; latest updated on 10 June 2022.

)	ERC/DEC/(01)12 of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz; latest updated on 10 June 2022.

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).

)	ECC/DEC/(05)02 of 18 March 2005 on a harmonised frequency plan for the use of the band 169.4-169.8125 MHz; latest amended on 8 March 2024.

)	ECC Report 270 Sharing studies between Telecoil Replacement Systems (TRS) and Mobile Satellite Service (MSS) in the frequency range 1656.5-1660.5 MHz.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/650 z dnia 26 marca 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1538 w odniesieniu do aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874-876 MHz i 915-921 MHz (Dz. Urz. UE L 2025/650 z 1.4.2025).

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025 subsequent amendments 13 February 2026.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/1467 z dnia 27 maja 2024 r. zmieniającą decyzję wykonawczą (UE) 2019/785 w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową w Unii (Dz. Urz. UE L 2024 z 31.5.2024, str. 1467).

)	Decyzja ECC/DEC/(06)04 of 24 March 2006 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz; latest amended on 18 November 2022.

)	Decyzja ECC/DEC/(07)01 of 30 March 2007 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of Material Sensing Devices using Ultra-Wideband (UWB) technology; latest updated on 1 July 2022.

)	Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 21 z 25.1.2005, str. 15, z późn. zm.).

)	ECC/DEC/(04)10 of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR); latest amended on 4 March 2022.

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	Satellite Personal Communication Systems  osobiste systemy komunikacji satelitarnej.

)	ERC/DEC/(99)06 of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz); latest updated 6 March 2026.

)	ERC/DEC/(99)05 of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations (S-PCS < 1GHz).

)	European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs  Europejski Komitet do Spraw Regulacji Telekomunikacyjnych.

)	ECTRA/DEC/(99)02 of 3 March 1999 on harmonisation of authorisation conditions in the field of Satellite Personal Communications Services (S-PCS) in Europe, operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1 GHz).

)	Low Power Devices communicating with Satellites  urządzenia małej mocy komunikujące się z satelitami.

)	ECC/DEC/(25)02 of 27 June 2025 on low power devices communicating with satellites (LPD-S) within the frequency range 862-870 MHz.

)	Mobile Earth Station  ruchoma ziemska stacja pracująca w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej satelitarnej.

)	ECC/DEC/(12)01 of 1 June 2012 on exemption from individual licensing and free circulation and use of satellite mobile terminals operating under the control of networks in the range 1 to 3 GHz; latest amended on 4 March 2022.

)	ECC/DEC/(09)04 of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 - 1626.5 MHz band.

)	ECC/DEC/(04)09 of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the Mobile-Satellite Service; amended on 26 June 2009.

)	ECC/DEC/(06)09 of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC); amended 5 September 2007.

)	Earth Stations on board Vessels  stacje ziemskie umieszczone na pokładach statków.

)	ECC/DEC/(05)09 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels (ESV) operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5925-6425 MHz (Earth-to-space) and 3700-4200 MHz (space-to-Earth); latest amended on 8 March 2019.

)	ECC/DEC/(19)04 of 6 March 2020 on the harmonised use of spectrum, free circulation and use of earth stations on-board aircraft operating with GSO FSS networks and NGSO FSS systems in the frequency bands 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) and 10.7-12.75 GHz (space-to-Earth); editorial update 28 May 2021.

)	Geostationary Satellite Orbit  orbita geostacjonarna.

)	Fixed Satellite Service  służba radiokomunikacyjna stała satelitarna.

)	ECC/DEC/(05)11 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth); latest updated on 8 November 2024.

)	ECC/DEC/(05)10 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels (ESV) operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth); amended on 8 March 2019.

)	Fixed Earth Station  stała ziemska stacja pracująca w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej.

)	Non-Geostationary-Satellite Orbit – orbita niegeostacjonarna.

)	ECC/DEC/(17)04 of 30 June 2017 on the harmonised use and exemption from individual licensing of fixed earth stations operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.70-12.75 GHz and 14.00-14.50 GHz; latest updated on 8 November 2024.

)	ECC/DEC/(18)04 of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of land based Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz; latest updated on 8 November 2024.

)	High e.i.r.p. Satellite Terminal  terminal satelitarny o dużej zastępczej mocy promieniowanej izotropowo.

)	ECC/DEC/(06)03 of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) operating with geostationary satellites and in the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-space; latest amended on 18 November 2022.

)	ECC/DEC/(18)05 of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz; latest updated on 8 November 2024.

)	Very Small Aperture Terminals – stacje abonenckie w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej, wyposażone w anteny o małej aperturze.

)	ECC/DEC/(03)04 of 17 October 2003 on the Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25-14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth; amended on 8 March 2019.

)	Earth Stations on Mobile Platforms – ziemskie stacje satelitarne na platformach ruchomych.

)	ECC/DEC/(13)01 of 8 March 2013 on the use, free circulation, and exemption from individual licensing of Earth stations on mobile platforms (ESOMPs) in the frequency bands available for use by uncoordinated FSS Earth stations within the ranges 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz; latest amended on 2 July 2021.

)	ECC/DEC/(15)04 of 3 July 2015 on the harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Land, Maritime and Aeronautical Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz; latest amended on 20 November 2020.

)	Uncoordinated Earth Stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)) – niekoordynowane stacje ziemskie służby radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej (Ziemia–kosmos).

)	ECC/DEC/(05)01 of 18 March 2005 on the use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space); latest amended on 8 March 2019.

)	(High Density Applications in the Fixed Satellite Service) – urządzenia pracujące w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej, gęsto rozmieszczone na danym obszarze.

)	ECC/DEC/(05)08 of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space); latest amended on 18 November 2022.

)	FSS Q/V (Fixed Satellite Service in Q/V Band) – służba radiokomunikacyjna stała satelitarna w zakresie częstotliwości 37-52,4 GHz

)	ECC/DEC/(21)01 of 5 November 2021 on the use of the bands 47.2-50.2 GHz and 50.4-52.4 GHz by the fixed-satellite service (Earth-to-space); updated 4 March 2022.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/340 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zharmonizowanych warunków wykorzystania widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków w Unii, uchylająca decyzję 2010/166/UE (Dz. Urz. UE L 2024/340 z 24.1.2024).

)	ECC/DEC/(08)08 of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM systems in the 900 MHz and 1800 MHz bands, UMTS systems in the 2 GHz band and LTE and 5G NR non-AAS systems in the 1800 MHz and 2.6 GHz (FDD) bands on board vessels; latest updated on 4 March 2022.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2324 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i środków na potrzeby wykonywania usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) w Unii (Dz. Urz. UE L 307 z 28.11.2022, str. 262).

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).

)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/339 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2010–2025 MHz na potrzeby przenośnych lub ruchomych bezprzewodowych łączy wizyjnych i bezprzewodowych kamer używanych do realizacji programów i imprez specjalnych (Dz. Urz. UE L 63 z 10.3.2016, str. 5).

)	ECC/DEC/(05)02 of 18 March 2005 on a harmonised frequency plan for the use of the band 169.4-169.8125 MHz; latest amended on 8 March 2024.

)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.

)	ECC/DEC/(22)02 of 1 July 2022 Regulation to operate Autonomous Maritime Radio Devices (AMRD) in CEPT.

)	MRD (Autonomous Maritime Radio Devices)  autonomiczne morskie urządzenia radiowe, działające niezależnie od stacji statkowych, służące do pozycjonowania i śledzenia na morzu.

)	AMRD grupy A  urządzenia AMRD zwiększające bezpieczeństwo żeglugi.

)	AMRD grupy B  urządzenia AMRD nie mające wpływu na bezpieczeństwo żeglugi, tj. przekazujące sygnały lub informacje, które nie dotyczą nawigacji jednostki pływającej lub nie uzupełniają bezpieczeństwa ruchu statków.