Załącznik nr 2

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet I – Szkło laboratoryjne

| ## Lp. | ## Nazwa | Pojemność ml | Tolerancja ml | Podziałka ml | Ilość sztuk | Specyfikacja | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cylinder pomiarowy | 25 | 0,25 | 0,5 | 6 | Klasa dokładności A, cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, bezbarwne. Skala naniesiona kontrastowym kolorem. Wzorcowane na wylew (ex.). Oznaczenia na szkle: objętość nominalna, tolerancja, nr serii, producent, znak towarowy, oznaczenia dotyczące wzorcowania (temp., rodzaj wylewu). Posiadają certyfikat dotyczący nr serii. |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 0,5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 0,5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipety wielomiarowe | 25 | 0,100 | 0,01 | 10 | Klasa dokładności AS, szkło sodowo-wapniowe, wzorcowane na wylew, oznaczenie i skala nanoszenia trwałą farbą, wypływ całkowity. Oznaczenia na szkle: objętość nominalna, tolerancja, nr serii, producent, znak towarowy, oznaczenia dotyczące wzorcowania (temp, czas oczekiwania- 15s, rodzaj wylewu). Pojemność nominalna u góry pipety, wypływ całkowity także na objętościach pośrednich. Posiadają certyfikat dotyczący nr serii. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolby Erlenmeyera | 300 | - | - | 20 | Kolba Erlenmeyera z przybliżoną podziałką. Szeroka szyjka (fi szyi = 50 mm)bez szlifu. Szkło borokrzemowe 3.3., bezbarwne. Gruba ścianka i wzmocnione obrzeże zwiększają wytrzymałość kolby. Szkło neutralne. |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówka szklana | 10 | - | - | 50 | ze szlifem i korkiem szklanym Probówka szklane o poj. 10 ml z podziałką z dokładnością co 0,1 ml ze szlifem NS 12/21 Wysokość probówki – 125mm Średnica zew. probówki 14 – 15 mm Średnica zew. kołnierza przy szlifie 18 - 20 mm Korek szklany pełny na szlif NS 12/21 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cylinder Nesslera | - | - | - | 10 | 250 mm z korkiem zanurzeniowym do Nesleryzera 2250 firmy Lavibond lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 6. | Butelki laboratoryjne | 500 | - | - | 50 | Szkło borokrzemowe, bezbarwne z zakrętką czerwoną (sterylizacja do 200ºC). Średnica 86mm, wysokość 182 mm, gwint GL-45, szkło obojętne klasy A |  |  |  |  |  |
| 7. | Butelki laboratoryjne | 1000 | - | - | 20 | Szkło borokrzemowe, bezbarwne z zakrętką czerwoną (sterylizacja do 200ºC). Średnica 101 mm, wysokość 203 mm, gwint GL-45, szkło obojętne klasy A |  |  |  |  |  |
| 8. | Szkiełka podstawowe | - | - | - | 4 x 50 | Jednorazowe 76x26 mm, grubość 1mm |  |  |  |  |  |
| 9. | Kolba płaskodenna | 1000 | - | - | 15 | Bez szlifu |  |  |  |  |  |
| 10. | Kolba Erlenmeyera | 500 |  |  | 4 | DURAN lub równoważny z zakrywką nakręcaną z PBT czerwoną (sterylizacja do 200°C), z przybliżoną podziałką, szyjką z gwintem DIN. Możliwość sterylizacji w autoklawie, szkło typ 1, neutralne zgodne z klasyfikacją USP,EP,JP. |  |  |  |  |  |
| 11. | Kolba Erlenmeyera | 1000 |  |  | 1 | DURAN lub równoważny z zakrywką nakręcaną z PBT czerwoną (sterylizacja do 200°C), z przybliżoną podziałką, szyjką z gwintem DIN. Możliwość sterylizacji w autoklawie, szkło typ 1, neutralne zgodne z klasyfikacją USP,EP,JP. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przy realizacji jednostkowego zamówienia naczynia pomiarowe z poz. 1,2,3,4   muszą posiadać ten sam numer serii.

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet II – Drobny sprzęt

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometr elektroniczny wraz z pojemnikiem z płynem buforującym, Zakres pomiarowy temperatur od -100ºC do +270ºC. Dokładność w całym zakresie pomiarowym 0,1ºC. Rozdzielczość 0,1 ºC. Długość sondy 50mm. Przewód silikonowy min. 2m. Ze świadectwem wzorcowania termometru PCA w 3 punktach wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenie w zestawie z baterią. ##### np. Termoprodukt Termometr elektroniczny typu ST-80 z sondą ST-05-S-50 lub równoważny | 1szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Termohigrobarometr Rozdzielczość: 0,1 %; 0,1 °C Zasilanie: bateria 6F22 9V lub akumulatorek NiCd Zakres pomiarowy wilgotności: (0 do 100) %RH Zakres pomiarowy temperatury: (czujnik wewnętrzny) (-10 do +60) °C Zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego: (800 do 1100) hPa Zakres pomiarowy temp. punktu rosy: (-50 do +80) °C (wartość wyliczana) Dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,4 °C Dokładność pomiaru ciśnienia barometrycznego: +/- 1 hPa (w 23°C) Dokładność wskazań temp. punktu rosy: +/- 0,5 °C (w zakresie 30 do 95 %RH) Warunki pracy i przechowywania: (-10 do 60) °C; (5 do 95) %RH Dokładność pomiaru wilgotności: +/- 2,5 % (w zakresie 5 do 95 %RH) Ze świadectwem wzorcowania termometru PCA w 5 standardowych punktach temp. i wilgotności oraz 6 standardowych punktach ciśnienia. Urządzenie w zestawie z baterią lub akumulatorem. ##### np. Testo typ C4130 (np. dystrybutor Mutech) lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Termohigrometr ręczny kompakt Zakres pomiarowy: T: -40...+70ºC RH: 0...99% Rozdzielczość T: 0,1ºC RH: 0,1% Dokładność pomiaru T: ±0,5ºC RH: ±3% (w zakresie 20...90%) w pozostałym do 4% Zasilanie: 2 x1,5V AAA Czas życia baterii: standardowo do 1000 pomiarów Temperatura pracy: 0...+50ºC Gwarancja: min. 24 miesiące Skład wyposażenia standardowego: miernik, baterie, futerał, polska instrukcja obsługi Ze świadectwem wzorcowania termometru PCA w 3 punktach temp. oraz wilgotności wskazanych przez Zamawiającego. np. DOSTMANN H560 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | ##### Pipeta automatyczna jednomiarowa 1 ml (autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami sterylnymi jednorazowymi HTL) wraz ze świadectwem wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna jednokanałowa o stałej pojemności 0,1 ml (autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami sterylnymi jednorazowymi HTL) wraz ze świadectwem wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Gruszka pipetowa z wbudowanym filtrem zakres pojemności 0,1-100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Termometr LB-531TX – miernik z wyświetlaczem: pamięć min/max, zakres pomiarowy: -100 °C do 200°C (ze świadectwem wzorcowania) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, zakres temperatur: 0-50°C, zakres wilgotności 0-100°C ze świadectwem wzorcowania PCA w następujących punktach: 20°C - 25%, 20°C-50%, 20°C-75%; 30°C-50% rozdzielczość 0,1, zasilany na baterie. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet III – Części wymienne do spektrometrów

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Falcon 15 ml Stożkowe dno, wykonane z PP z zakrętką HDPE, niesterylna, z podziałką, średnica 17mm, wysokość 120 mm | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kuwety grafitowe – pirolitycznie, pokrywane do pieca grafitowego spektrometru absorpcji atomowej SpectrAA-250 Plus firmy Varian, pakowane po 10 szt. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Cienkie wężyki do przystawki VGA spektrometru absorpcji atomowej do spektrometru absorpcji atomowej firmy Varian, wykonane z PVC, czarno-czarne, średnica wew. 0,76 mm, długość 406 mm, odległość między mostkami 152 mm | 1x12 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Grube wężyki do przystawki VGA spektrometru absorpcji atomowej do spektrometru absorpcji atomowej firmy Varian, wykonane z PVC, fioletowo-czarne, średnica wew. 2,29 mm, długość 406 mm, odległość między mostkami 152 mm | 1x 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Lampa deuterowa, pracująca na sprzęcie firmy Varian, np. Agilent 5610021800 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Lampa katodowa kodowana do oznaczenia glinu pracująca na sprzęcie firmy Varian np. Agilent 5610100100 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Stożek sampler- próbkujący do urządzenia NexION 2000 firmy Perkin Elmer wykonany z niklu gwarantującego wysoką trwałość, zapewniający długotrwałą stabilność uzyskiwanych sygnałów i odporność na zatykanie podczas długich serii próbek o różnej szybkości przepływu a także zawierających duże ilości substancji stałych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Gasket sampler- podkładka dystansująca pod stożek sampler do urządzenia NexION 2000 firmy Perkin Elmer wykonana z trwałego stopu aluminium, zapewniający prawidłowe przyleganie stożka sampler w gnieździe i uszczelnienie układu wprowadzania próbek. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet IV – Części wymienne do chromatografu

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr „fryta” Filtr „fryta” wykonany z PTFE, który znajduje się przy zaworze odpowietrzający chromatografu HPLC Agilent Tech. 01018-22707 lub równoważny | 1 op.(5 szt.) |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik Graphpack-2M Rozmiar 0,32/0,25 mm Np. Agilent 5182-9761 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaślepka ze złotą uszczelką na zawór odprowadzający Agilent G1312-60071 głowicy pompy w module Agilent G1260 Infinity II pompy czterokanałowej 600 bar. Np. Agilent 5067-4728 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkład zaworu wlotowego chromatografu cieczowego Agilent w pompie 600 bar Agilent G1260 Infinity II . Np. Agilent G1312-60020 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kapilara łącząca wymiennik ciepła z kolumną HPLC, długość 90 mm, średnica 0,17 mm, materiał: stal nierdzewna, typ wejścia Swagelok 1,6 mm port id, typ wyjścia Swagelok 1,6 mm port id. Np. Agilent G1316-87300 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy