Numer postępowania: WOF-I.261.19.2021

Załącznik nr 6

do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOMPLEKS DZIAŁAŃ OCHRONNYCH DLA CISA W REZERWATACH CISY NAD LISWARTĄ I CISY PRZYBYNOWSKIE, NA POWIERZCHNI 0,4 HA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksu działań ochronnych dla cisa w rez. Cisy nad Liswartą i Cisy Przybynowskie na pow. 0,4 ha.

Celem działań ochronnych jest przywrócenie właściwych warunków siedliskowych cisom.

- Termin wykonania zamówienia:

do 15 sierpnia 2021 r.

- Realizacja zamówienia

Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:

  - Rez. Cisy nad Liswartą

Remont ogrodzenia na pow. 0,2 ha (oddział leśny 184l, Leśnictwo Połamaniec, Nadleśnictwo Herby, gmina Herby, powiat lubliniecki). W ramach działania planuje się:

- wymienić do 5 szt. słupów w złym stanie technicznym oraz montaż 3 szt. w celu ominięcia pochylonego na „stare ogrodzenie” dorosłego cisa. Dane techniczne słupów:

- słupy dębowe o średnicy min. 14 cm i wysokość 2,5 m - 3 m;

- wkopane na głębokość 60-80 cm, (w trakcie ewentualnej wymiany słupów na rogach, należy zamontować zastrzały);

- zamontować siatkę leśną bez demontażu starej - siatka leśna 200/25/15 M, stalowa, ocynkowana (ok. 200 g/m2 cynku) o wytrzymałości na rozciąganie (NRm 400-450 MPa; HRm min. 1100 Mpa); wysokość 200 cm, grubość drutu min. 2 mm;  chroniąca przed przedostaniem się do wnętrza ogrodzenia jeleni, saren, dzików i zającowatych, tj. o następującym rozłożeniu:

  - drutów poziomych (25 szt.): do wysokości min. 80 cm ogrodzenia druty rozłożone co 5 cm; do wysokości min. 160 cm ogrodzenia druty rozłożone co 10 i 15 cm; do wysokości 200 cm ogrodzenia druty rozłożone co 20 cm;

  - drutów pionowych – co 15 cm.

  - Rez. Cisy Przybynowskie

Wykoszenie runa, usunięcie odrośli drzew i krzewów w ogrodzeniach cisowych na powierzchni 0,2 ha, (oddział leśny 676c, Leśnictwo Żarki, Nadleśnictwo Złoty Potok gmina Żarki, powiat myszkowski). W ramach działania planuje się:

- stanowisko/ ogrodzenie nr 1:

- wycięcie całości odrośli drzew i krzewów, głównie: leszczyna, czeremcha, świerk oraz roślin runa, głównie jeżyna. Całość materii powinna zostać usunięta poza ogrodzenie;

- wycięcie 3 szt. suchych drzew (brzoza, topola, olcha), które mogą przewrócić się na ogrodzenie, możliwa konieczność rozgrodzenia przed obalaniem.

- stanowisko/ogrodzenie nr 2:

- wycięcie całości odrośli drzew i krzewów, głównie: leszczyna, czeremcha, świerk oraz roślin runa, głównie jeżyna. Całość materii powinna zostać usunięta poza ogrodzenie;

- wycięcie 3 szt. suchych drzew (olcha), które mogą przewrócić się na ogrodzenie, możliwa konieczność rozgrodzenia przed obalaniem.

Ostatnie koszenie – 2020 r.

Koszenie metodą precyzyjną – z wykorzystaniem np. nożyc akumulatorowych, sekatora.

- Prace nie mogą spowodować uszkodzenia cisów.

- Prace należy wykonywać z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie objętym ochroną prawną.

- Dokładny termin oraz miejsce wykonania prac należy uzgodnić z Leśniczym Leśnictwa Żarki (rez. Cisy Przybynowskie) i Leśniczym Leśnictwa Połamaniec (rez. Cisy nad Liswartą).

- Przed rozpoczęciem zadania Wykonawca przeprowadzi wspólnie z Zamawiającym i Zarządcą gruntu oględziny terenu poddawanego zabiegom.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac.

- Odbioru pracy dokona Zamawiający po uprzednim poinformowaniu o terminie Wykonawcy. Udział przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze nie jest obowiązkowy.

- Zamawiający dokona odbioru całości pracy w terenie. Z odbioru prac Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczenia.