| ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ SEKCJI LABORATORYJNEJ APARATURY SPECJALNEJ (POWIETRZE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dziedzina i przedmiot badań |  | Badania chemiczne powietrza (C/9) Badania chemiczne – środowisko pracy (C/33) |  |  |
| Badana cecha |  | Przedmiot badań | Dokument odniesienia/ metoda badawcza/ zakres pomiarowy | Status metody * |
| Zawartość tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), Tetratlenek triżelaza | frakcja respirabilna | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04469:2025-10 z wył. pkt 8 i pkt 13 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,13 – 4,0) mg w próbce | A |
|  | frakcja wdychalna |  | PN-Z-04469:2025-10 z wył. pkt 8 i pkt 13 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,25 – 8,0) mg w próbce |  |
| Zawartość manganu jego związków nieorgani-cznych w przeliczeniu na Mn | frakcja respirabilna | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04472:2015-10+PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12 z wył. pkt 7 i pkt 11 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,001 - 0,3) mg w próbce | A |
|  | frakcja wdychalna |  | PN-Z-04472:2015-10+PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12 z wył. pkt 7 i pkt 11 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,001 - 0,3) mg w próbce |  |
| Zawartość chromu metalicznego i jego związków: (chrom (II), chrom (III), chrom (VI)) w przeliczeniu na Cr |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04434:2011 z wył. pkt 6 i pkt 10 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,0025 - 0,72) mg w próbce | A |
| Zawartość niklu metalicznego |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04502:2019-10 z wył. pkt 7 i pkt 12 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,0025 - 0,36) mg w próbce | A |
| Zawartość związków niklu w przeliczeniu na Ni | frakcja respirabilna | powietrze – środowisko pracy | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2021, nr 4(110), s 179-189 z wył. pkt 7 i pkt 12 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,0008 - 0,0175) mg w próbce | A |
|  | frakcja wdychalna |  | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2021, nr 4 (110), s 179-189 z wył. pkt 7 i pkt 12 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,0025 - 0,075) mg w próbce |  |
| Zawartość miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04106-02:1979 z wył. pkt 7 i pkt 10 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,0013 - 0,288) mg w próbce | A |
| Zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych, w przeliczeniu na Pb - frakcja wdychalna |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04487:2017-10 z wył. pkt 7 i pkt 12 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,0025 - 0,125) mg w próbce | A |
| Zawartość tlenku cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04100-03:1987 z wył. pkt 7 i pkt 10 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,0025 - 7,2) mg w próbce | A |
| Zawartość wodorotlenku sodu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04435:2011 z wył. pkt 6 i pkt 10 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,005 - 0,425) mg w próbce | A |
| Zawartość acetonu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-79/Z -04057/01 z wył. pkt 2.1.7 i pkt 2.1.12 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,050 - 36) mg w próbce | A |
| Zawartość benzenu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04016-10:2005 z wył. pkt 8 i pkt 13 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,0013 - 0,092) mg w próbce | A |
| Zawartość etylobenzenu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-79/Z -04081/01 z wył. pkt 8 i pkt 13 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,050 - 11) mg w próbce | A |
| Zawartość heksanu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04136-3:2003 z wył. pkt 8 i pkt 13 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,050 - 4,2) mg w próbce | A |
| Zawartość ksylenu (mieszaniny izomerów 1,2; 1,3; 1,4) |  | powietrze – środowisko pracy | PN-78/Z -04116/01 z wył. pkt 8 i pkt 13 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,037 - 16,0) mg w próbce | A |
| Zawartość octanu etylu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-78/Z -04119/01 z wył. pkt 7 i pkt 12 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,1 - 26) mg w próbce | A |
| Zawartość octanu n-butylu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-78/Z -04119/01 z wył. pkt 7 i pkt 12 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,130 - 14) mg w próbce | A |
| Zawartość tetrachloroetenu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-78/Z -04118/01 z wył. pkt 2.2.7 i pkt 2.2.12 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,050 - 4,5) mg w próbce | A |
| Zawartość toluenu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-78/Z -04115/01 z wył. pkt 2.2.7 i pkt 2.2.12 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,050 - 5,7) mg w próbce | A |
| Zawartość trichloroetenu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-78/Z -04047/02 z wył. pkt 2.2.7 i pkt 2.2.12 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,040 - 2,8) mg w próbce | A |
| Zawartość związków organicznych | butan-1-ol | powietrze – środowisko pracy | PN-89/Z-04023/02 z wył. pkt 8 i pkt 14 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,020 -1,3) mg w próbce | A |
|  | etanol |  | PN-89/Z-04023/02 z wył. pkt 8 i pkt 14 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,60 - 15) mg w próbce |  |
| Zawartość propan-2-olu |  | powietrze – środowisko pracy | PN-Z-04535:2022-01 z wył. pkt 7 i pkt 12 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,6 - 16) mg w próbce | A |
| Zawartość związków organicznych Zawartość związków organicznych | aceton | pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,014 - 0,387) mg w próbce | A A |
|  | benzen |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,0007 - 0,0168) mg w próbce |  |
|  | etylobenzen |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,004 - 0,35) mg w próbce |  |
|  | ksylen (mieszanina izomerów 1,2;1,3; 1,4) |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,0066 - 0,192) mg w próbce |  |
|  | octan etylu |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres:(0,008 - 0,699) mg w próbce |  |
|  | octan n-butylu |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,0081 - 0,708) mg w próbce |  |
|  | octan winylu |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,003 - 0,069) mg w próbce |  |
|  | styren |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,0011 - 0,026) mg w próbce |  |
|  | toluen |  | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2019r. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,0069 - 0,285) mg w próbce |  |

*  A –  badania akredytowane  zgodnie z aktualnym Zakresem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 591 wydanym przez 
                  Polskie Centrum Akredytacji

NA  –    badania nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02