Załącznik nr 4

Wymagania ogólne:

Podłoża  bakteriologiczne

Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001.

Skład pożywek powinien być zgodny z przytoczonymi normami.

Do każdej dostarczanej partii pożywek pudrów i suplementów należy dołączyć dokumentację zawierającą:

      - nazwa producenta

      - nazwę pożywki

      - skład pożywki i suplementu

      - numer wyprodukowanej partii

      - numer katalogowy

      - datę przydatności do użycia

      - kartę charakterystyki

      - wartość pH przed użyciem pożywki

      - czytelną i szczegółową instrukcję przygotowania pożywki

      - informację o warunkach przechowywania

( pożywki suche muszą być przechowywane w temp. 2-27ºC)

      - świadectwo kontroli jakości

Pożywka bazowa  i odpowiadający jej suplement muszą pochodzić od tego samego producenta.

Przygotowanie pożywki nie może wymagać zastosowania sterylizacji przy użyciu filtrów bakteriologicznych                                                                                                                                  Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać następujące informacje:

- właściwości fizyczne pożywki

- wykaz szczepów wzorcowych ATCC użytych do kontroli powinien być zgodny z aktualną normą PN – EN ISO  11133 i przytoczoną normą w formularzu asortymentowo-cenowym

- data wystawienia  świadectwa

- kontrola jakościowa i ilościowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN ISO 11133 dla producentów pożywek mikrobiologicznych

- w przypadku pożywek nieujętych w PN-EN 11133 kontrola jakościowa z użyciem szczepów ujemnych (najmniej dwa szczepy ) i dodatnich (najmniej dwa szczepy); kontrola ilościowa wyrażona jako współczynnik PR lub procentowy odzysk bakterii z pożywki badanej lub liczbowo w postaci wzrostu bakterii w jtk oraz opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.

Każda partia pożywek gotowych  musi zawierać następujące informacje:

- nazwa produktu i producenta

- numer serii

- termin ważności

- skład

- ogólna charakterystyka pożywki ( kolor, pH, sterylność, opakowanie)

- świadectwo kontroli jakości ( wykaz szczepów wzorcowych ATCC)

-  ilościowe oznaczenie  odzysku w postaci wzrostu bakterii w jtk, opis morfologii  kolonii)

- opis każdej płytki ( nazwa pożywki, nr serii , data ważności, godzina rozlania pożywki)

Terminy ważności pożywek :

- pożywki suche i suplementy min. 1 rok

- pożywki gotowe na płytkach min. 8 tygodni

- surowice lateksowe min. 1 rok

Do oferty należy załączyć przykładowe certyfikaty:

- Podłoży suchych – CCA,TSC, VRBG, ALOA, Agar z glukozą OF,

- Gotowa pożywka – GVPC

- Suplementy – Fraser i Pół Fraser (skład i sposób przygotowania)