SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dostawa infrastruktury serwerowej – serwery wraz z licencjami

| Oferowany sprzęt* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serwer Ilość sztuk: 24 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta i model serwera: ...………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp | Elementy przedmiotu zamówienia |  | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. TAK / NIE) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Obudowa |  | O wysokości maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19. Konstrukcja obudowy powinna pozwalać na demontaż podzespołów takich jak karty rozszerzeń, dyski twarde, pamięć RAM, zasilacze, wentylatory bez konieczności użycia narzędzi. |  |
| 2 | Płyta główna |  | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów 32-rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Minimum 32 gniazda pamięci RAM. Możliwość instalacji procesorów 64 rdzeniowych. BIOS UEFI w specyfikacji co najmniej 2.7. Bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej. |  |
| 3 | Chipset |  | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych w architekturze x86-64 bit. |  |
| 4 | Procesor |  | Dwa procesory 32-rdzeniowe, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 620 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej w dniu otwarcia ofert. Procesor w najnowszej lub jednej wstecz wersji oferowanej przez producenta procesora. Bazowa częstotliwość zegara minimum 2,8 GHz. Procesor musi wspierać technologię wirtualizacji. Do oferty należy załączyć wynik testu. |  |
| 5 | Pamięć operacyjna |  | 8192 GB pamięci RAM typu RDIMM lub LRDIMM. W przypadku zaoferowania konfiguracji z większą ilością pamięci RAM, Zamawiający wymaga aby zamontowane kości miały jak największą możliwą jednostkową pojemność. Procesory muszą być obsadzone w sposób parzysty kośćmi z pamięcią RAM. |  |
| 6 | Wewnętrzna pamięć masowa |  | Zainstalowane wewnątrz serwera 2 dyski SSD HotPlug, pracujące w RAID 1, o pojemności minimum 400[GB] umożliwiającej instalację hypervisora, zapewniające odporność na awarię jednego dysku SSD. |  |
| 7 | Kontroler pamięci masowej |  | Sprzętowy kontroler z dedykowaną pamięcią o pojemności 2 GB, przepustowość min. 12 G/s, obsługujący RAID 1,10,5,50,6,60 oraz typ dysków SSD. |  |
| 8 | Karta graficzna |  | karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość minimum 1280x1024 |  |
| 9 | Sieć |  | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express: - 2 interfejsy sieciowe 25GbE SFP28 wyposażone w moduły optyczne, - możliwość uzyskania czterech interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe Interfejsy SAN: - 2 interfejsy sieciowe 32Gb FC wyposażone w moduły optyczne. |  |
| 10 | Zasilanie |  | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% o mocy max 1800W. Zasilacze są zgodne ze standardem co najmniej 80 Plus Silver. Wymagany dokument potwierdzający zastosowany standard należy załączyć do oferty. |  |
| 11 | Wentylacja |  | Redundantne wentylatory hotplug – wymiana wentylatorów nie może powodować konieczności włączenia serwera. |  |
| 12 | Porty USB |  | 5 x USB 3.0, przy czym 2 porty na panelu przednim. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozgałęziaczy, przejściówek, itp |  |
| 13 | Bezpieczeństwo |  | Płyta główna musi posiadać moduł TPM.2.0 |  |
| 14 | System zarządzania |  | System musi posiadać środowisko graficzne i oferować następujące funkcjonalności: 1. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart 2. Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki Web, SSH , bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. 3. Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji, temperatury, poboru mocy w czasie rzeczywistym, pracy poszczególnych podzespołów: pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, procesorów CPU, statusu karty zarządzającej serwera, wentylatorów oraz zasilaczy). 4. Szyfrowanie połączenia (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacje użytkownika. 5. Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów. 6. Wirtualną konsolę z dostępem do myszy i klawiatury. 7. Wsparcie dla IPv6. 8. Wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, SSH. 9. Obsługa VLAN 10. Integracja z Active Directory. 11. Możliwość obsługi przez dwóch administratorów równocześnie. 12. Jednoznaczna identyfikacja serwera z poziomu zarządzania. 13. Wysyłanie do administratora emaila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. 14. Podgląd logów sprzętowych serwera i karty 15. Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii. 16. Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU). 17. Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP. 18. Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej. 19. Serwer musi posiadać możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |  |
| 15 | Certyfikaty i standardy |  | Oferowane serwery posiadają deklaracje zgodności CE. Oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog oraz posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server Datacenter 2019, 2022 oraz na liście kompatybilności HCL VMware i być kompatybilny z VMware ESXi 8.0. Wymagane dokumenty należy załączyć do oferty: 1.Dotyczący zgodności CE 2. Dotyczący listy Windows Server Catalog. 3. Lista HCL |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| Lp | Elementy przedmiotu zamówienia | Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. TAK / NIE) |
| 1 | Oznaczenie | Serwery są oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. |  |  |
| 2 | Dokumenty | Serwery posiadają komplet standardowej dokumentacji w języku polskim lub angielskim dla użytkownika w formie elektronicznej. |  |  |
| 3 | Nośniki | Do serwerów będzie dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie zainstalowanego oprogramowania (sterowniki, mikrokody-firmware). |  |  |
| 4 | Wyposażenie | Serwery zawierają osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania zgodnie z projektem technicznym (na przykład: okablowanie, wysuwane szyny, urządzenia zasilające, wkładki SFP i FC 32G, inne) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia do infrastruktury Zamawiającego tak od strony dostarczanego sprzętu jak również od strony funkcjonującej infrastruktury. Zamawiający jest w posiadaniu przełączników FC Brocade G620, macierzy dyskowej AF 650 S2, Oracle ZFS |  |  |
| 5 | Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego. | 5.1 Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, nieużywany i niezarejestrowany na innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Sprzęt musi umożliwiać pracę w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 %, oraz temperaturze do 30 stopni celsiusza. Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2025. Zakupione serwery zostaną wyposażone dwie serwerownie na terenie m. st. Warszawy oddalone od siebie w odległości nie przekraczającej 25 km wraz z zakupionymi switchami FC oraz macierzami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa lub inny dokument potwierdzające/y datę produkcji urządzeń. 5.2 Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę będzie pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa lub innym dokumentem, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanych urządzeń. 5.3 Wymagana jest ………. (okres gwarancji zostanie ustalony na podstawie oferty Wykonawcy) gwarancja. Naprawa sprzętu musi być dokonana w miejscu instalacji w trybie 24/7/365 z gwarantowanym czasem reakcji 4 godziny. Czas naprawy 1 dzień. Wszystkie naprawy gwarancyjne (serwisowe) powinny być możliwe na miejscu, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta lub Wykonawcę. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w oparciu o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu i zapewniać prawo do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu konta w serwisach internetowych producenta urządzeń, które umożliwi przeglądanie baz wiedzy, informacji o nowych wersjach oprogramowania systemowego, firmware, poprawkach/aktualizacjach, zaleceniach/rekomendacjach oraz pobierania wcześniej wymienionego oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 5.4 Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 17.00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę). 5.5 Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. 5.6 Wykonawca zapewni, o ile będzie to konieczne, aktualizację mikrokodów i sterowników na dostarczanych urządzeniach do wersji zalecanych przez producenta w czasie instalacji u Zamawiającego. 5.7 W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji dostarczonego oprogramowania wskazanego w pkt 5.6. 5.8 Wykonawca zapewni wsparcie techniczne (WWW, telefon lub e-mail) w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem sprzętu oraz oprogramowania (mikrokodów, sterowników). |  |  |
| 6 | Pozostałe | 6.1 Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych wykona projekt techniczny zawierający informacje dotyczące prowadzonych prac, instalowanego sprzętu i harmonogramu. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji usług instalacji po zatwierdzeniu projektu technicznego przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu technicznego. |  |  |
|  |  | 6.2 Wykonawca dostarczy dokumentację powdrożeniową, zawierającą co najmniej: dokładny opis wdrożonego środowiska informatycznego, procedury eksploatacyjne, wersje zainstalowanych mikrokoków i sterowników, schemat połączeń elektrycznych, LAN i SAN. |  |  |
|  |  | 6.3 Dostarczony sprzęt będzie zapewniał kompatybilność z posiadanym środowiskiem Zamawiającego. Zamawiający jest w posiadaniu przełączników FC Brocade G620, macierzy dyskowej AF 650 S2, Oracle ZFS. |  |  |
|  |  | 6.4 W na dzień składania ofert wszystkie elementy oferowanej architektury są dostępne (dostarczane) przez producenta. |  |  |
|  |  | 6.5 Sprzęt będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. |  |  |
|  |  | 6.6 Będzie zapewniony dostęp do internetowego portalu producenta sprzętu zawierającego aktualizacje mikrokodów i sterowników wraz z opisami poprawek dla każdej wersji oraz dokumentacji technicznej oraz zapewniona możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta, jego przedstawiciela lub Wykonawcy. |  |  |
|  |  | 6.7 Do serwerów należy dostarczyć wszystkie niezbędne licencje ze wsparciem producenta na czas świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego. |  |  |
|  |  | 6.8 Wykonawca dostarczy subskrypcje na oprogramowanie VMware VMware vSphere Foundation (SKU: VSP-PL-TD-TL-1P-C) wraz ze wsparciem technicznym na okres 5 lat dla dostarczanych 24 dwuprocesorowych serwerów (łącznie 1536 rdzeni – sposób wyliczenia 32 rdzenie *2 procesory*24 serwery) oraz dla posiadanych przez Zamawiającego trzech serwerów dwuprocesorowych (łącznie 64 rdzenie – dwa serwery po 16 rdzeni oraz jeden serwer 32 rdzeniowy) celem dołączenia do posiadanego przez Zamawiającego środowiska. Zamawiający posiada działające środowisko wirtualizacyjne oparte na systemie VMware ESXi oraz licencjach vSphere 8.0 Enterprise Plus o następujących parametrach: Contract Number: 42420279, Order Number: 21994426. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne, które musi być kompatybilne z oprogramowaniem VMware oraz posiadać wszystkie jego cechy funkcjonalne. Zamawiający wymaga, aby istniejące środowisko wirtualizacyjne (28 serwerów dwuprocesorowych) rozbudowane o 24 nowe serwery blade budowało jedno spójne środowisko wirtualizacyjne. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Zamawiający wymaga: 6.8.1 dostarczenia licencji/subskrypcji uprawniającej do korzystania z oprogramowania wirtualizacyjnego dla dostarczanych 24 dwuprocesorowych serwerów (łącznie 1536 rdzeni) oraz dla posiadanych przez Zamawiającego trzech serwerów dwuprocesorowych (łącznie 64 rdzenie – dwa serwery po 16 rdzeni oraz jeden serwer 32 rdzeniowy). Treść warunków licencyjnych nie może wpływać negatywnie na możliwość zapewnienia spójnych warunków korzystania przez Zamawiającego z całości środowiska wirtualizacyjnego, o którym mowa powyżej. 6.8.2 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać automatyczną migrację maszyn wirtualnych on line pomiędzy obecnie posiadanym środowiskiem a oferowanym oprogramowaniem. System musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z pełną automatyką i przenoszeniem plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O na mniej obciążone 6.8.3 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 6.8.4 Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych, niż fizyczne zasoby RAM serwera, w celu osiągniecia konsolidacji. 6.8.5 Oprogramowanie do wirtualizacji musi być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 6.8.6 Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi, zasobami i warstwą sieciową na wszystkich hostach. Konsola powinna być możliwa do zainstalowania na niezależnej maszynie fizycznej pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub Windows. 6.8.7 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 6.8.8 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania migawek (snapshotów) instancji systemów operacyjnych , bez przerywania ich pracy oraz ich sprawnego odtwarzania. 6.8.9 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 6.8.10 Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. 6.8.11 Warstwa wirtualizacji musi być instalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez potrzeby instalowania dodatkowego systemu operacyjnego. 6.8.12 Rozwiązanie jako funkcja wirtualizatora (jądra) musi umożliwiać szyfrowanie wirtualnych maszyn oraz szyfrowanie maszyny wirtualnej podczas przenoszenia bez przerywania jej pracy na innych host lub zasób dyskowy. - System musi umożliwiać uruchamianie kontenerów zbudowanych w topologii Docker Image w wirtualnych maszynach. - Rozwiązanie musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych (o maksymalnie dwóch procesorach wirtualnych), niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek - Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi. - System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej. - Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Active Directory. 6.8.22 W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca dokona wspólnie z Zamawiającym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, instalacji i testowania oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego. Testowanie będzie polegało na weryfikacji pełnej kompatybilności w zakresie powyższych wymagań. 6.8.23 Przeprowadzi szkolenie dla użytkowników w zakresie podstaw obsługi oprogramowania (wszystkich narzędzi w zakresie równoważności) w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z wszystkich jego funkcjonalności, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Szkolenia muszą być w formie warsztatów, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie dla 4 osób. 6.8.24 Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobligowany jest zawrzeć w ofercie opis oprogramowania równoważnego, zawierający opis parametrów i funkcjonalności dla oprogramowania równoważnego. Z opisu powinno jednoznaczne wynikać, że produkt oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6.8.25 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury testowej jeśli zaoferowane przez Wykonawcę licencje oprogramowania i oprogramowanie będą budziły wątpliwości w zakresie spełnienia minimalnych wymagań. W takim przypadku Wykonawca zainstaluje w siedzibie Zamawiającego oraz na udostępnionej infrastrukturze Zamawiającego oprogramowania celem wykonania testów potwierdzających zapisy przedmiotu zamówienia w terminie 4 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania. Procedura testowa będzie polegała na weryfikacji funkcjonalności, wydajności i kompatybilności oraz integracji rozwiązania z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego. |  |  |
|  |  | - Wykonawca dostarczy licencje wieczyste Microsoft Windows Server Datacenter 2025 Core 2 – dla dostarczanych 24 serwerów (posiadających 1536 rdzeni) bez dodatkowych opłat w modelu MPSA (Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999; kod produktu: AAA-30379) lub poprzez standardową dystrybucję producenta. Zamawiający dopuszcza dostawę licencji wieczystych w modelu CSP (Cloud Solution Provider). W przypadku zaoferowania licencji równoważnych Zamawiający wymaga: 6.9.1 Licencje wieczyste muszą zapewnić prawo do: 6.9.1.1 sublicencjonowania dla jednostek stowarzyszonych, 6.9.1.2 dostępu do spersonalizowanej dla Zamawiającego strony producenta oprogramowania ze zdefiniowanym kontem zakupowym dla Zamawiającego, pozwalającym upoważnionym osobom ze strony Zamawiającego na pobieranie zakupionego oprogramowania, pobieranie kluczy aktywacyjnych do zakupionego oprogramowania, sprawdzanie liczby zakupionych licencji w wykazie zakupionych produktów, 6.9.1.3 tworzenia na koncie zakupowym subkont dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego, z nadawaniem odpowiednich uprawnień wskazanym przedstawicielom tych jednostek, 6.9.1.4 jednolitego mechanizmu instalacji oprogramowania z przygotowanego obrazu i masowej aktywacji przy pomocy jednego klucza aktywacyjnego, 6.9.1.5 przenoszenia licencji pomiędzy fizycznymi serwerami Zamawiającego. 6.9.2 Oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej poniższe funkcjonalności: 6.9.2.1 Zgodność z wdrożonym środowiskiem produkcyjnym Zamawiającego opartym na Microsoft Windows Server 2022 DataCenter, na usługach Active Directory, VMware oraz Commvault, które to środowisko będzie nadal użytkowane, a zatem konieczne jest zapewnienie możliwości korzystania z jego zasobów i działających usług oraz instalacji oprogramowania dziedzinowego. 6.9.2.2 Udzielona Zamawiającemu licencja musi pozwalać na korzystanie z systemu operacyjnego na serwerach, wyposażonych w dwa procesory, bez ograniczenia okresu ważności. 6.9.2.3 Oprogramowanie musi bezawaryjnie i bezbłędnie współpracować z oprogramowaniem Windows Serwer 2016, 2019, 2022 posiadanym przez Zamawiającego. 6.9.2.4 Licencja nie może być na stałe przypisana do hosta i musi istnieć możliwość przeniesienia licencji na inny serwer fizyczny. Licencje muszą umożliwiać użytkowanie oraz przenoszenie pomiędzy serwerami fizycznymi różnych producentów, nie jest dopuszczone licencjonowanie typu OEM. Dopuszczalne jest ograniczenie możliwości przeniesienia licencji nie częściej niż jeden raz na 90 dni. 6.9.2.5 Nowe licencje nie mogą ograniczać żadnych funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania opartego na oprogramowaniu Windows Serwer wymienionych w pkt 6.9.2.1 i 6.9.2.3 oraz muszą umożliwiać centralne zarządzanie systemem wirtualizacji stacji roboczych posiadanym przez Zamawiającego. 6.9.3 Wymagania minimalne: 6.9.3.1 współpraca z procesorami o architekturze x86-64, 6.9.3.2 instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, 6.9.3.3 obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu, 6.9.3.4 praca w roli klienta domeny Active Directory, 6.9.3.5 możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory na poziomie posiadanych przez Zamawiającego Windows Server, 6.9.3.6 obsługa certyfikatów w Active Directory, 6.9.3.7 możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP), 6.9.3.8 możliwość uruchomienia roli serwera DNS, 6.9.3.9 możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory, 6.9.3.10 możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory, 6.9.3.11 możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW, 6.9.3.12 możliwość uruchomienia aplikacji tworzonych w środowisku ASP.NET, 6.9.3.13 obsługa zdalnego pulpitu – RDP, 6.9.3.14 obsługa PowerShell, 6.9.3.15 w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji, użytkowania systemu operacyjnego i na objęcie licencją dowolnej ilości maszyn wirtualnych na serwerze fizycznym pod warunkiem posiadania licencji na serwer fizyczny na minimum 1536 rdzeni procesora lub odpowiednio więcej, gdy serwer posiada więcej rdzeni, 6.9.3.16 w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego, 6.9.3.17 możliwość uruchomienia systemu w środowiskach wirtualizacyjnych Vmware vSphere 7.0, 8.0 6.9.3.18 obsługa ról: serwer Media Agent Commvoult, Commserv, MS SQL, 6.9.3.19 wszystkie wymienione wyżej parametry, role, funkcje itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). 6.9.3.20 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury testowej jeśli zaoferowane przez Wykonawcę licencje oprogramowania i oprogramowanie będą budziły wątpliwości w zakresie spełnienia minimalnych wymagań. W takim przypadku Wykonawca zainstaluje w siedzibie Zamawiającego oraz na udostępnionej infrastrukturze Zamawiającego oprogramowania celem wykonania testów potwierdzających zapisy przedmiotu zamówienia w terminie 4 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania. Procedura testowa będzie polegała na weryfikacji funkcjonalności, wydajności i kompatybilności oraz integracji rozwiązania z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego. |  |  |
|  |  | - Wykonawca dostarczy licencje wieczyste Windows Server User CAL 2025 w liczbie 1500 sztuk (kod produktu: AAA-03786). 6.10.1 Warunki równoważności na licencję dostępową w liczbie 1500 sztuk do systemu operacyjnego dla serwera w opcji nadającej się do użycia w jednostkach rządowych - licencja zapewniająca (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta) możliwość równoległego zarządzania wybranymi usługami przez administratorów serwera, a także dostęp do zasobów serwera dla określonej liczby użytkowników. 6.10.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury testowej jeśli zaoferowane przez Wykonawcę licencje oprogramowania i oprogramowanie będą budziły wątpliwości w zakresie spełnienia minimalnych wymagań. W takim przypadku Wykonawca zainstaluje w siedzibie Zamawiającego oraz na udostępnionej infrastrukturze Zamawiającego oprogramowania celem wykonania testów potwierdzających zapisy przedmiotu zamówienia w terminie 4 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania. Procedura testowa będzie polegała na weryfikacji funkcjonalności, wydajności i kompatybilności oraz integracji rozwiązania z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego. |  |  |
|  |  | 6.11 Oferowany sprzęt nie może być ogłoszony przez producenta jako wycofany ze sprzedaży w przeciągu roku od daty złożenia oferty. |  |  |

| * Parametry oferowanego sprzętu muszą odpowiadać opisowi wymagań wyszczególnionych w kolumnie 3 powyższej tabeli lub mogą być lepsze. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Dostawa infrastruktury serwerowej - macierze

| Oferowany sprzęt* Ilość sztuk - 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa producenta i model macierzy All Flash ………………………………………………..– przez macierz dyskową typu All Flash rozumie się zestaw dysków SSD, zarządzanych przez co najmniej jedną parę kontrolerów macierzowych, które kontrolują wszystkie zasoby dyskowe. |  |  |  |
| Lp | Element przedmiotu zamówienia | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. TAK / NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymagana przestrzeń dyskowa | Macierz musi być wyposażona co najmniej w 80 dysków NVMe PCIe 4.0 gen4 lub SSD SAS 2,5 o pojemności minimum 15 TB każdy. Konfiguracja macierzy musi pozwalać na dalsza rozbudowę pojemności do co najmniej 500 dysków Flash (SSD,NVMe) - bez konieczności wymiany dostarczonych kontrolerów czy zakupu kolejnych kontrolerów. Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedyńczego komponentu sprzętowego typu; dysk, wentylator, kontroler, zasilacz. |  |
| 2 | Dyski hot spare | Skonfigurowane dyski zapasowe (Spare) lub przestrzeń spare w ilości/pojemności zalecanej przez producenta - macierz musi umożliwiać konfigurowanie globalnych i dedykowanych dysków zapasowych. Macierz musi posiadać funkcję typu CopyBackLess tzn., w przypadku operacji naprawczej danych wykorzystującej dysk zapasowy hotspare, po wymianie w macierzy dysku uszkodzonego na nowy macierz musi pozwalać na wyłączenie mechanizmów powtórnego kopiowania danych z dysku zapasowego na nowy, sprawny dysk. |  |
| 3 | Architektura | Pojedyncza macierz złożona z co najmniej 2 kontrolerów macierzowych dedykowana do zamontowania w szafie rack 19. Macierz umożliwia wymianę kontrolerów - w przypadku awarii lub planowanych zadań utrzymaniowych - bez konieczności wyłączenia zasilania całej macierzy. Kontrolery macierzy wyposażone są w procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 20 rdzeniami. Każdy kontroler macierzy pozwala na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci IP/FC SAN. Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy redundantnie w układzie active-active. Macierz musi być wyposażona, w co najmniej 512GB RAM natywnej pamięci cache realizowanej modułami pamięci RAM DDR4 w każdym kontrolerze. Pojemność pamięci cache nie może być osiągana poprzez wykorzystanie przestrzeni na dyskach SSD/NVMe lub dodatkowych kartach z pamięcią Flash. Stosownie do wymagań dla rozbudowy pojemności do 500 dysków, każdy z kontrolerów dostarczonej macierzy musi posiadać możliwość rozbudowy pamięci Cache (moduły RAM DDR4) do co najmniej 1024GB). Macierz musi obsługiwać połączenia dyskowe NVMe. Obudowy modułów macierzy (moduł kontrolerów, zewn półki dyskowe) muszą posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający ciągłą pracę macierzy bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym układzie zasilania lub chłodzenia. Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. Macierz posiada redundantne zasilacze w konfiguracji N+1 zgodne ze standardem co najmniej 80 Plus Silver. Wymagany dokument potwierdzający zastosowany standard należy załączyć do oferty. |  |
| 4 | Liczba portów zewnętrznych | Macierz natywnie (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC) musi posiadać minimum 4 porty FC 64 Gb/s typu host. Dodatkowo macierz musi posiadać 4 porty FC 64 Gb/s lub 4 porty 10GbE z możliwością skonfigurowania ich do obsługi zdalnej replikacji danych do macierzy zapasowej z wkładkami przypadającymi na każdy z kontrolerów. Macierz musi posiadać możliwość instalacji i obsługi interfejsów FC 64Gb bez konieczności wymiany dostarczonych kontrolerów macierzy. Macierz musi umożliwiać elastyczną konfigurację każdego z portów FC oraz iSCSI w trybach: dla podłączania lokalnych serwerów/hostów, dla obsługi zdalnej replikacji danych, współdzielenia portu dla jednoczesnej obsługi połączeń z lokalnymi serwerów oraz sesji zdalnej replikacji danych. |  |
| 5 | Ochrona danych | RAID 6 lub system RAID chroniący przed jednoczesną awarią dowolnych dwóch dysków w pojedyńczej grupie RAID. Macierz musi umożliwiać tworzenie i jednoczesną obsługę grup dyskowych o różnych poziomach zabezpieczenia RAID: 1/10/5. |  |
| 6 | Ochrona spójności danych | Macierz musi być odporna na utratę spójności danych w pamięci cache na wypadek nagłej awarii zasilania cache. Macierz musi zapewniać bezpieczny zrzut zawartości pamięci cache na pamięć nieulotną (Flash/SSD) w razie utraty zasilania. Macierz musi umożliwiać konfiguracje połączeń modułu kontrolerów z zewnętrznymi pólkami dyskowymi w układzie kaskadowym jak i w trybie tzw. pętlowym/reverse cabling, pozwalającym na konfiguracje grup dyskowych z odpornością na uszkodzenie danych w przypadku całkowitej awarii (niedostępności) pojedynczej półki dyskowej. |  |
| 7 | Skalowalność | Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o 2 krotność zaoferowanej pojemności dyskowej, bez wymiany istniejących dysków typu Flash/SSD, bez wymiany zaoferowanych kontrolerów macierzowych i w trybie online tj. bez konieczności wyłączania lub zatrzymania pracy samej macierzy. |  |
| 8 | Wolumeny logiczne | Macierz musi wspierać kreowanie wolumenów logicznych w rozmiarach, co najmniej 64 TB. Macierz musi umożliwiać konfiguracje i jednoczesną obsługę wolumenów typu Thin Provisioning oraz Thick/Fat Provisioning |  |
| 9 | Funkcjonalność | Macierz musi umożliwiać replikację zdalną w następujących trybach: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do jednego. Macierz musi obsługiwać funkcjonalność Storage Cluster trybie Active-Active. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zmiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu administratora. Macierz posiada wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows Server co najmniej w wersjach 2016,2019,2022 Suse Linux, Oracle Linux, Oracle VM, RedHat, VMWare. Macierz wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 4 tysięcy kopii migawkowych (RoW lub CoW). Macierz umożliwia dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększenia grup dyskowych, zwiększenia rozmiaru woluminu, alokowania woluminu na inną grupę dyskową. Macierz musi pozwalać na skonfigurowanie minimum 4000 ścieżek logicznych do hostów. Macierz musi wspierać migracje danych w trybie online/non-disruptive ze starszych macierzy, wymagana jest zgodność i wsparcie takiej migracji danych z macierzy Fujitsu Eternus AF650S2. Wymagane jest potwierdzenie przedmiotowego wymagania przez producenta macierzy. |  |
| 10 | Administracja | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wymagane jest również monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN). Wymagane jest gromadzenie historycznych danych wydajnościowych i ich analiza. System zapewnia możliwość samodzielnego i automatycznego powiadomienia producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych przez protokół SNMP lub SMTP. |  |
| 11 | Obsługa wielu ścieżek | Macierz musi obsługiwać wiele kanałów I/O (Multipathing). Macierz musi zapewniać automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Wymagane jest zapewnienie przełączenia kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz oraz obsługa równoważenia obciążenia (load balancing) pomiędzy kanałami dostępu do macierzy. W szczególności musi istnieć możliwość równomiernego rozłożenia obciążenia pojedyńczego LUN na wszystkie interfejsy w ramach aktywnego kontrolera macierzy. Jeżeli obsługa w/w funkcjonalności wymaga dodatkowych licencji lub oprogramowania to należy je zaoferować wraz z macierzą i ze wsparciem serwisowym |  |
| 12 | Mechanizm deduplikacji i kompresji | Macierz wspiera mechanizm deduplikacji i kompresji danych. Sam proces musi odbywać się na bieżąco (inline). System pamięci masowej musi obsługiwać funkcjonalności kompresji danych, która będzie realizowana na poziomie pamięci cache zapisu w celu ograniczenia liczby operacji IO na dyskach. Funkcjonalność musi być dostępna dla wszystkich typów danych obsługiwanych przez system pamięci masowej. Jeżeli obsługa w/w funkcjonalności wymaga dodatkowych licencji lub oprogramowania to należy je zaoferować wraz z macierzą i ze wsparciem serwisowym. |  |
| 13 | Mechanizm zdalnej replikacji danych | Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie asynchronicznym(iSCSI lub FC). Macierz musi posiadać możliwość tworzenia lokalnych tj. w obrębie zasobów macierzy, pełnych kopii danych (tzw. klony danych) oraz kopii przyrostowych. |  |
| 14 | Licencje oraz deklaracje | Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich wymaganych licencji dla oferowanej pojemności oraz zastosowanych funkcjonalności. Oferowane urządzenie posiada deklaracje zgodności CE - należy załączyć do oferty. |  |
| 15 | Protokoły | Macierz musi zapewnić dostęp do danych po FC oraz umożliwiać rozbudowę do obsługi dostępu po protokole ISCSI. Jeżeli obsługa w/w funkcjonalności wymaga dodatkowych licencji lub oprogramowania to należy je zaoferować wraz z macierzą i ze wsparciem serwisowym. |  |
| 16 | Szyfrowanie | Dostarczone rozwiązanie umożliwia szyfrowanie danych na zainstalowanych dyskach. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji lub dodatkowych elementów sprzętowych to należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem dla oferowanej pojemności macierzy - m.in.: AES-256. Zarządca kluczy musi być wbudowany w macierz dyskową. |  |
| 17 | Wdrożenie | Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych wykona projekt techniczny zawierający informacje dotyczące prowadzonych prac, instalowanego sprzętu i harmonogramu. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji usług instalacji po zatwierdzeniu projektu technicznego przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu technicznego. Wykonawca określi czas konfiguracji (w tym utworzenia storage cluster), migracji danych jednak nie dłuższy niż 5 mc od dnia zawarcia umowy. Zakupione macierze zostaną wyposażone dwie serwerownie (po jednej w każdej) na terenie m. st. Warszawy oddalone od siebie w odległości nie przekraczającej 25 km wraz z zakupionymi switchami FC oraz serwerami. Wykonawca dostarczy dokumentację powdrożeniową, zawierającą co najmniej: dokładny opis wdrożonego środowiska informatycznego, procedury eksploatacyjne, wersje zainstalowanych mikrokoków i sterowników, schemat połączeń elektrycznych, LAN i SAN. Dostarczony sprzęt będzie zapewniał kompatybilność z posiadanym środowiskiem Zamawiającego . Obudowa zawiera osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania zgodnie z projektem technicznym (na przykład: okablowanie, wkładki FC 64G, inne) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, w tym kupowanych przełączników FC. Zamawiający jest w posiadaniu przełączników FC Brocade G620, Cisco Nexus 5000, oraz Fujitsu Eternus All Flash 650S2 i Oracle ZFS. W terminie składania ofert wszystkie elementy oferowanej architektury są dostępne (dostarczane) przez producenta. Będzie zapewniony dostęp do internetowego portalu producenta sprzętu zawierającego aktualizacje mikrokodów i sterowników wraz z opisami poprawek dla każdej wersji oraz dokumentacji technicznej |  |
| 18 | Wsparcie serwisowe oraz gwarancja | 18.1 Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, nieużywany i niezarejestrowany na innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2025. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa lub inny dokument potwierdzające/y datę produkcji urządzeń. 18.2 Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę będzie pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa lub innym dokumentem, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanych urządzeń. 18.3 Wymagana jest ………. (okres gwarancji zostanie ustalony na podstawie oferty Wykonawcy) gwarancja. Naprawa sprzętu musi być dokonana w miejscu instalacji w trybie 24/7/365 z gwarantowanym czasem reakcji 4 godziny. Czas naprawy 1 dzień. Wszystkie naprawy gwarancyjne (serwisowe) powinny być możliwe na miejscu, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta lub Wykonawcę. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w oparciu o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu i zapewniać prawo do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu konta w serwisach internetowych producenta urządzeń, które umożliwi przeglądanie baz wiedzy, informacji o nowych wersjach oprogramowania systemowego, firmware, poprawkach/aktualizacjach, zaleceniach/rekomendacjach oraz pobierania wcześniej wymienionego oprogramowania. Wszystkie naprawy gwarancyjne (serwisowe) powinny być możliwe na miejscu, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta lub Wykonawcę. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 18.4 Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 17.00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę). 18.5 Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. 18.6 Wykonawca zapewni, o ile będzie to konieczne, aktualizację oprogramowania na dostarczanych urządzeniach do wersji zalecanych przez producenta w czasie instalacji u Zamawiającego. 18.7 W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji dostarczonego oprogramowania wskazanego w pkt 18.6. 18.8 Wykonawca zapewni wsparcie techniczne (WWW, telefon lub e-mail) w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem sprzętu oraz oprogramowania (mikrokodów, sterowników). 18.9 W przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Zużycie dysku Zamawiający traktuje jako awarię. 18.10 Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji macierzy o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta macierzy. 18.11 W ramach gwarancji zapewniona zostanie bezpłatna wymiana baterii w macierzy. 18.12 Producent macierzy zapewnia bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware) oferowanej macierzy oraz do kolejnych wersji oprogramowania zarządzającego przez okres udzielonej gwarancji. |  |

* Parametry oferowanego sprzętu muszą odpowiadać opisowi wymagań wyszczególnionych w kolumnie 3 powyższej tabeli lub mogą być lepsze.

- Dostawa infrastruktury serwerowej – switche FC

| SWITCH FC* Ilość sztuk: 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i model oferowanych switchy FC………………………………………….. |  |  |
| Opis wymagań minimalnych |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (np. TAK / NIE) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Switch musi być wykonany w technologii FC minimum 64Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami minimum 64, 32,16,8, GB/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. |  |
| 2 | Switch FC musi być wyposażony, w co najmniej 45 aktywnych portów FC z możliwością rozbudowy do 64 portów za pomocą odpowiedniej licencji i dodatkowych wkładek optycznych. |  |
| 3 | Porty switcha FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscription gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji switcha mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16 lub 32 Gb/s lub 64Gb/s zależności od zastosowanych wkładek FC |  |
| 4 | Całkowita przepustowość switcha FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji (64 portów) wyposażonej we wkładki 32 Gb/s musi wynosić minimum 2048 Gb/s end-to-end |  |
| 5 | Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami switcha nie może być większa niż 500 ns (nanosekund) |  |
| 6 | Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F |  |
| 7 | Switch FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19 oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19. Układ chłodzenia musi zapewniać przepływ powietrza w kierunku od frontu przełącznika do panelu z portami (tzw Port Side Exhaust Air Flow) . |  |
| 8 | Switch FC musi posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy switcha. Zasilacze są zgodne ze standardem co najmniej 80 Plus Silver. Wymagany dokument potwierdzający zastosowany standard należy załączyć do oferty. |  |
| 9 | Switch FC musi być wyposażony w mechanizm agregacji połączeń ISL między dwoma switchami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL Trunk o przepustowości minimum 512 Gb/s half duplex (dla wkładek 64 Gbps) dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek |  |
| 10 | Switch FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID |  |
| 11 | Switch FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID. |  |
| 12 | Switch FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. |  |
| 13 | Switch FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wyższą wersję jak i niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. |  |
| 14 | Switch FC musi wspierać mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: - uwierzytelnianie switchy w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP, -mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa switchy FC do uczestnictwa w sieci fabric, - uwierzytelnianie urządzeń końcowych w sieci fabric za pomocą protokołu DH-CHAP, - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2, - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control), - definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS i LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+, - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS, - obsługa SNMP v1 oraz v3, - IP Filter dla portu administracyjnego switcha, - wgrywanie nowych wersji firmware switcha FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP, - wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji switcha FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP |  |
| 15 | Switch FC musi mieć możliwość konfiguracji przez polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala oraz przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie |  |
| 16 | Switch FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC: - logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”, - port diagnostyczny tzw. D_Port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonywanie testów sprawdzających komunikację portu switcha z wkładką SFP. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów switcha i całej sieci fabric. - FCping - FCtraceroute - kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port switcha. |  |
| 17 | Switch FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, port konsoli szeregowej ze złączem RJ45 lub USB lub mini-USB, oraz inband IP-over-FC |  |
| 18 | Switch FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S. |  |
| 19 | W switchu musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie switchy. Każdy z logicznych switchy musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zoningu oraz możliwość przypisania dedykowanego administratora |  |
| 20 | Switch FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu |  |
| 21 | Switch FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub portów. Musi być możliwość określenia wartości limitu przepustowości danych wchodzących niższej niż wynegocjowana prędkość portu. |  |
| 22 | Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie switcha. |  |
| 23 | Każdy switch musi być wyposażony w 45 szt. wkładek optycznych SFP o następującej przepustowości (razem 180 szt dla czterech switchy): - 8 wkładek SWL 32G (XBR-000412 (1-pack) - 35 wkładek SWL 64G (XBR-000462(1-pack) - 2 wkładek SFP+,ELWL,64Gb/s,25km,1-PK,SECURE (XBR-000466) |  |
| Opis środowiska zamawiającego: Obecna infrastruktura sieci SAN Zamawiającego opiera się na czterech switchach firmy Brocade G620, czterech switchach Brocade 16Gb/28c SAN Switch for HPE BladeSystem c-Class (Product No: C8S46A) zainstalowanych w ramach obudowy HP Synergy 12000 oraz dwóch switchach Brocade 32Gb/20 4SFP+ Power Pack+ Fibre Channel SAN Switch Module for HPE Synergy (Product No: Q2E57A) zainstalowanych w ramach obudowy HP BladeSystem c7000 połączonych w dwie niezależne sieci (fabric). W ramach każdej sieci switche brzegowe oraz switche wewnątrz sieci połączone są w jeden logiczny obiekt, poprzez spięcie portów switchyw trybie „E_port” wspieranym w ramach sieci transferu dużej ilości danych. W efekcie każda sieć opisana jest jednym plikiem konfiguracyjnym, który jest automatycznie dystrybuowany na wszystkie switche w jej obrębie. Połączenie to umożliwia optymalne zarządzanie i jest odporny na niespójności konfiguracji jakie mogłyby wystąpić na odosobnionych urządzeniach.. |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |
| 24 | 24.1 Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, nieużywany i niezarejestrowany na innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2025. Zakupione switchami FC zostaną wyposażone dwie serwerownie na terenie m. st. Warszawy oddalone od siebie w odległości nie przekraczającej 25 km wraz z zakupionymi macierzami oraz serwerami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa lub inny dokument potwierdzające/y datę produkcji urządzeń. 24.2 Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę będzie pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa lub innym dokumentem, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanych urządzeń. 24.3 Wymagana jest ………. (okres gwarancji zostanie ustalony na podstawie oferty Wykonawcy) gwarancja. Naprawa sprzętu musi być dokonana w miejscu instalacji w trybie 24/7/365 z gwarantowanym czasem reakcji 4 godziny. Czas naprawy 1 dzień. Wszystkie naprawy gwarancyjne (serwisowe) powinny być możliwe na miejscu, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta lub Wykonawcę. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w oparciu o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu i zapewniać prawo do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu konta w serwisach internetowych producenta urządzeń, które umożliwi przeglądanie baz wiedzy, informacji o nowych wersjach oprogramowania systemowego, firmware, poprawkach/aktualizacjach, zaleceniach/rekomendacjach oraz pobierania wcześniej wymienionego oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 24.4 Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 17.00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę). 24.5 Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. 24.6 Wykonawca zapewni, o ile będzie to konieczne, aktualizację oprogramowania na dostarczanych urządzeniach do wersji zalecanych przez producenta w czasie instalacji u Zamawiającego. 24.7 W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji dostarczonego oprogramowania wskazanego w pkt 24.6. 24.8 Wykonawca zapewni wsparcie techniczne (WWW, telefon lub e-mail) w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem sprzętu oraz oprogramowania (mikrokodów, sterowników). 24.9 Producent switchy zapewnia bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez okres udzielonej gwarancji. |  |
| 25 | Wykonawca wraz z dostawą 4 switchy dostarczy okablowanie zasilające wymagane do podłączenia switchy do zasilania elektrycznego wraz z szynami umożliwiającymi montaż w szafie RACK. |  |
| 26 | W ramach zamówienia Wykonawca wraz z dostawą zapewni usługę zaprojektowania, wdrożenia, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach istniejącej sieci SAN. Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych wykona projekt techniczny zawierający informacje dotyczące prowadzonych prac, instalowanego sprzętu i harmonogramu. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji usług instalacji po zatwierdzeniu projektu technicznego przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu technicznego. Wykonawca określi czas konfiguracji. Zakupione switche FC zostaną wyposażone dwie serwerownie (po jednej w każdej) na terenie m. st. Warszawy oddalone od siebie w odległości nie przekraczającej 25 km wraz z zakupionymi macierzami oraz serwerami. Wykonawca dostarczy dokumentację powdrożeniową, zawierającą co najmniej: dokładny opis wdrożonego środowiska informatycznego, procedury eksploatacyjne, wersje zainstalowanych mikrokoków i sterowników, schemat połączeń elektrycznych, SAN. Dostarczony sprzęt będzie zapewniał kompatybilność z posiadanym środowiskiem Zamawiającego . Obudowa zawiera osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania zgodnie z projektem technicznym (na przykład: okablowanie, wkładki FC 64G, inne) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, w tym kupowanych przełączników FC. Zamawiający jest w posiadaniu przełączników FC Brocade G620, Cisco Nexus 5000, oraz Fujitsu Eternus All Flash 650S2 i Oracle ZFS. W terminie składania ofert wszystkie elementy oferowanej architektury są dostępne (dostarczane) przez producenta. Będzie zapewniony dostęp do internetowego portalu producenta sprzętu zawierającego aktualizacje mikrokodów i sterowników wraz z opisami poprawek dla każdej wersji oraz dokumentacji technicznej |  |
| 27 | W ramach instalacji i wdrożenia urządzeń Wykonawca: - zamontuje urządzenia w szafach RACK z użyciem dedykowanego zestawu montażowego, - sprawdzi kompatybilność dostarczanego sprzętu i w razie konieczności wykona aktualizację mikrokodów urządzeń aktywnych sieci SAN oraz innych komponentów zależnych infrastruktury IT, - wykona przepięcia i podłączenia wszystkich przewodów FC zgodnie z przyjętym projektem technicznym. Przewody podłączane do dostarczanych switchy muszą zostać oznaczone w formie flag wykonanych z użyciem taśmy winylowej 12 mm, na której nadrukowane zostaną nazwy urządzeń, do których wpięty jest światłowód, -wykona oznaczenie obudów switchy zgodnie z nadanymi nazwami w sieciach fabric. |  |
| 33 | Oferowane urządzenia posiadają deklaracje zgodności CE - należy załączyć do oferty. |  |
|  | * Parametry oferowanego sprzętu muszą odpowiadać opisowi wymagań wyszczególnionych w kolumnie 2 powyższej tabeli lub mogą być lepsze. …………………, dnia………………. ……………………… |  |
|  | (miejscowość) (podpis osoby uprawnionej) | ……… |