Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków zlokalizowanych :

  - na os. Stalowym 16 D w Krakowie 31-922 – zadanie nr 1

Dane budynku, którego dotyczy przedmiot zamówienia:

- powierzchnia zabudowy – 876 m2

- powierzchnia użytkowa – 3461 m2

- kubatura budynku – 14 567 m3

- ilość kondygnacji – 4 + piwnica

  - przy ul. Cystersów 18 w Krakowie 31-553 – zadanie nr 2

Dane budynku, którego dotyczy przedmiot zamówienia;

- powierzchnia zabudowy – brak danych

- powierzchnia budynku – 2061,31 m2

- kubatura budynku (orientacyjna) – 6 850 m3

- ilość kondygnacji – 4+piwnica

  - przy ul. Mogilskiej 17 w Krakowie 31-542 - zadanie nr 3

Dane budynku, którego dotyczy przedmiot zamówienia :

- powierzchnia zabudowy – brak danych

- powierzchnia użytkowa – 2 863 m2

- kubatura budynku – 10 010 m3

- ilość kondygnacji – 6+piwnica

  - Przed złożeniem oferty możliwe jest wykonanie oględzin budynków podlegających inwentaryzacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

  - Zamawiający jest w posiadaniu szczątkowej dokumentacji technicznej budynków z czasu ich budowy / modernizacji, która może być udostępniona wykonawcy.

- Dokumentacja inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej obiektów winna zawierać podstawowe dane dot. budynku w szczególności:

- część opisową konstrukcji budynku z podaniem parametrów charakterystycznych dla nieruchomości,

- opis techniczny budynku, elementów konstrukcji i stanu technicznego,

- informacje dotyczącą rodzaju posadzek w pomieszczeniach,

- plan sytuacyjny z naniesionym budynkiem i sąsiednią zabudową oraz drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, ogrodzenie, wersja graficzna winna być wykonana w skali 1:500,

- kopię wypisu i mapy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej,

- zwymiarowane rzuty wszystkich pomieszczeń (powierzchnia, wysokość), otworów okiennych i drzwiowych, widocznych podciągów, belek, ciągów komunikacyjnych w skali 1:100,

- rzut połaci dachu z naniesionymi elementami konstrukcji dachu, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi

- przekroje pionowe przez wszystkie kondygnacje w skali 1:100,

- zestawienie tabelaryczne z wykazem wszystkich pomieszczeń i ich powierzchni oraz wysokości,

- rysunki architektoniczno – budowlane elewacji w skali 1:100 z naniesionymi wszystkimi jej elementami (wymiarowanie budynku z zewnątrz),

- rzuty kondygnacji oraz charakterystyczne przekroje,

- Dokumentacja winna zostać przekazana Zleceniodawcy w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej - plik pdf oraz MS Word a dodatkowo cześć rysunkowa winna być wykonana w formie elektronicznej - formacie pliku edytowanego DWG.

- Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez osobę posiadającą uprawnienia do jej sporządzenia.

- Termin realizacji zamówienia : 60 dni .