OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu, konserwacji i naprawy określonej liczby okien w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych zlokalizowanego przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

Usługa będzie obejmowała:

- przegląd i konserwacja oraz naprawa  określonej liczby okien ,

- 250 sztuk okien jednoskrzydłowych wykonanych z PCV oraz aluminiowych,

- Okna te posiadają okucia typu Roto Alu rowek R40.

Zakres konserwacji i napraw okien będzie obejmował w szczególności:

- sprawdzenie oraz regulację i doszczelnianie wszystkich okien -  w tym również regulację okuć okiennych i położenia skrzydeł w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania,  smarowania mechanizmów w okuciach i zawiasach, a następnie sprawdzenie ich działania, czyszczenie okuć okiennych przy zastosowaniu odpowiedniego smaru silikonowego,

- sprawdzeniu drożności i poprawnego funkcjonowania otworów odwadniających znajdujących się w dolnej części ościeżnicy po stronie zewnętrznej okien,

- wymianę wszystkich uszczelek, przy czym nowe uszczelki muszą być dostosowane zarówno do okien aluminiowych, jak i PCV o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego proponowane do założenia uszczelki,

- przegląd wszystkich klamek w oknach – wymiana uszkodzonych – wymagana dostawa i montaż nowych klamek w kolorze białym, marki Roto Alu,

- wymianę uszkodzonych elementów okuć, nowe elementy muszą być tego samego typu lub tożsame z tymi jakie zostały zastosowane do okien,

- zabezpieczenie pomieszczeń na czas konserwacji.

Dodatkowe informacje:

- Zamawiający wymaga aby prace związane z konserwacją okien w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych były wykonywane w dniu robocze w godzinach od 8:15 do 16:15,

- Zamawiający dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach aby Wykonawca mógł przeprowadzić przeglądy oraz wykonanie napraw w soboty, lub dzień wolny od pracy urzędu,  pod warunkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego,

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca używał części i materiałów, które spełniają normę PN-EN 13126-1:2006, która określa wymagania eksploatacyjne dotyczące wytrzymałości i trwałości okuć (np. zasuwnic, zawiasów),

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ppoż., BHP oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robót, zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób trzecich,

- Wykonawca będzie używał własnych narzędzi i sprzętu,

- Wykonawca we własnym zakresie dostosuje technologię wykonania usługi do danego rodzaju okien z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań dla każdego z nich ,

- Zamawiający wymaga wykonania usługi w sposób profesjonalny,

- osoby, które będą wykonywać przedmiotowe zamówienie muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy na wysokościach oraz ważne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania tego rodzaju prac, a także niezbędne szkolenia,

- Wykonawca sporządzi odrębny protokół z przeglądu okien, w którym zostanie wskazany zakres wykonanych prac oraz wyszczególnione elementy nienaprawione 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Protokół będzie podstawą do wymiany okien,

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji wszystkich zużytych materiałów.

Termin wykonania zamówienia:

- okres wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie max. do 30 września 2026 r.,

- zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy pomieszczenia do wykonania przedmiotu zamówienia umowy na podstawie opracowanego i uzgodnionego przez Wykonawcę harmonogramu w taki sposób, aby nie zakłócały one normalnego funkcjonowania Urzędu,

- zamówienie zostanie powierzone na podstawie umowy podpisanej przez zamawiającego i Wykonawcę.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia i zapoznania się ze stanem technicznym okien przeznaczonych 
do konserwacji i napraw. Do oględzin zostaną udostępnione przykładowe okna.

Termin wizji lokalnej do uzgodnienia z Panem Marcinem Pacek nr telefonu 22 695 83 40 lub 883 895 009 lub z Panią Katarzyną Chełstowską nr telefonu 22 695 85 55.