Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytu energetycznego i efektywności energetycznej budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie położonego przy Al. Józefa Piłsudskiego 38 i 38a.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania audytu.

- Opis stanu istniejącego:

- budynek pełni funkcję użyteczności publicznej — siedziba urzędu.

- budynek wraz z infrastrukturą techniczną składający się z części wysokiej 9 - kondygnacyjnej oraz części niskiej 4 - kondygnacyjnej o powierzchni:

- użytkowej całkowitej 3700 m2 i kubaturze 15220 m3,

- powierzchnia zabudowy 925 m2,

- powierzchnia dachów 917 m2,

- powierzchnia działki wraz z infrastrukturą 1820 m2.

- w budynku wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku, obiekt wyposażony w windę, ogrzewanie miejskie.

- Zamawiający posiada Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku wystawione w dniu 28.12.2016 r.

- Dokumentacja sporządzony w ramach audytu będzie wykorzystana przez Zamawiającego pomocniczo w ramach wniosku o dofinansowanie.

- Na podstawie audytu należy określić zakres redukcji zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30%. W ramach działań w tym zakresie przewiduje się m.in.: izolację fundamentów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji CO w tym wymianę grzejników, modernizację kotłowni,  modernizację wentylacji, wymianę źródeł światła na źródła energooszczędne, zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

- Audyt powinien zawierać m.in. informacje:

  - zakres rzeczowy robót związanych z termomodernizacją budynku, ze wskazaniem efektu ekologicznego po realizacji zadania,

  - analizę rocznych zużyć i opłat za wszystkie nośniki energii,

  - zestawienie przewidzianych do wymiany opraw oświetleniowych ze wskazaniem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji zadania,

  - propozycje zastosowania źródła energii odnawialnej wraz z miejscem lokalizacji.  Rodzaj, moc oraz gabaryty powinny być dopasowane do ilości zapotrzebowania energii oraz możliwości technicznych budynku oraz ekonomiczności zastosowania wybranego źródła.

  - wnioski wynikające z opracowań,

  - wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (inwentaryzacje, uzgodnienia, wypisy, kopie, itp.) ponosi Wykonawca.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji.

- Dokument należy sporządzić w zgodności z przepisami:

    - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

    - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 346 ze zm.),

    - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220),

    - Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 poz. 101),

    - Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2024 r. poz. 1047),

    - Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 r. poz. 266 ze zm.),

    - Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446 ze zm.),

    - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.).