Dotyczy postępowania: „Zakup przyczepy rolniczej typu tandem”

…………………………….

…………………………….

/ Nazwa i adres wykonawcy y/

Tel……………………………………………

Fax……………………………………………

e-mail:…………………………………………

Załącznik nr 2a  do formularza ofertowego

Państwowe Gospodarstwo Leśne      
      Lasy Państwowe

Gospodarstwo Rybackie Krogulna

Krogulna, ul. Stawowa 3

46-034 Pokój

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przyczepa rolnicza  marka: ……………….., model: …………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEPY | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki techniczne | Warunki techniczne | Warunki techniczne |
| 1. | Rok produkcji 2025 fabrycznie nowa |  |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita od 16000 kg do 16500 kg |  |  |
| 3. | Ładowność administracyjna 12 000 kg |  |  |
| 4. | Masa rzeczywista przyczepy od 4000kg do 4500 kg |  |  |
| 5. | Długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej 4500 – 4700 mm |  |  |
| 6. | Szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej zakres 2400 – 2500 mm |  |  |
| 7. | Długość całkowita maksymalnie 6700 mm |  |  |
| 8. | Szerokość całkowita maksymalnie 2550 mm |  |  |
| 9. | Wysokość całkowita 2700-2800 mm |  |  |
| 10. | Burty z uszczelkami otwierane uchylnie, dzielone 600/800 mm, |  |  |
| 11. | Wysokość platformy od podłoża maksymalnie 1400 mm |  |  |
| 12. | Rozmiar ogumienia 385/65 x22,5 |  |  |
| 13. | Ilość osi 2 |  |  |
| 14. | Rozstaw kół 1800 -1900 mm |  |  |
| 15. | Prędkość maksymalna 40 km/h |  |  |
| 16. | Zawieszenie mechaniczne tandemowe |  |  |
| 17. | Dyszel sztywny z zaczepem dolnym typu K80 |  |  |
| 18. | Instalacja oświetleniowa typu led 12V |  |  |
| 19. | Zsyp tylny do wyładunku strumieniowego na tylnej burcie |  |  |
| 20. | Drabinka ułatwiająca wejście do skrzyni ładunkowej |  |  |
| 22. | Błotniki na koła wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |
| 23. | Stopa podporowa |  |  |
| 24. | Trójstronny sposób wywrotu |  |  |
| 25. | Dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania |  |  |
| 26. | Hamulec ręczny postojowy |  |  |
| 27. | Pojemność skrzyni ładunkowej od 15 m³ do 16 m³ |  |  |
| 28. | Plandeka rozwijana ze stelażem |  |  |
| 29. | Koło zapasowe |  |  |
| 30. | Siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym wychyleniu |  |  |
| 31. | Kliny podporowe zabezpieczające przyczepę podczas postoju 2 szt. |  |  |
| 32. | Tylny zderzak |  |  |
| 33. | Podłoga wykonana ze stali min 4 mm, burty min 2 mm |  |  |
| 34. |  |  |  |

…………………………………				………………..……………………………………

(miejscowość i data)	 	 	      	             (imię, nazwisko i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)