OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

1. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest opinia, pomiary i przegląd infrastruktury w 3-trzech lokalizacjach radiowej sieci Zarządzania Wojewody.

Dokładne informacje dotyczące częstotliwości nadawczej/odbiorczej i lokalizacji obiektów będą udostępnione wyłącznie w siedzibie Zamawiającego po zawarciu umowy.

2. Zakres prac:

2.1. Instalacja antenowa:

- Identyfikacja i ocena stanu technicznego anten.

- Sprawdzenie stanu mocowań anten i elementów wsporczych związanych z instalacją Zamawiającego.

- Ocena możliwości optymalizacji istniejących instalacji antenowych poprzez zmianę parametrów pracy anten lub zastąpienie ich innym typem anten.

2.2. Instalacja kablowa:

- Identyfikacja przebiegu kabli wraz z trwałem oznaczeniem na obu końcach.

- Określenie typu kabli i zastosowanych złącz.

- Diagnoza stanu złącz.

- Ocena stanu technicznego (poprawność promieni gięcia, załamania, uszkodzenia mechaniczne, mocowania).

2.3. Pomiary i diagnostyka:

- Pomiary ciągłości przewodów.

- Pomiary reflektometryczne.

- Pomiary parametrów toru antenowego.

- Ocena jakości połączeń RF.

2.4. Pozostałe:

- Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeń elektrycznych wyłącznie w zakresie obwodów i elementów infrastruktury zasilającej urządzenia Zamawiającego, bez wykonywania oceny całej instalacji elektrycznej obiektu.

- Sprawdzenie uziemienia szafy, ochronników, anten, opasek uziemiających.

- Ocena stanu elementów odgromowych/uziemiających torów antenowych.

- Ocena stanu szafy sprzętowej w tym obudowy, elementów mocujących oraz sposobu posadowienia i zamocowania.

- Ocena i diagnoza przepustów kablowych do kontenerów i budynków.

- Sprawdzenie stanu rozgałęźników i filtrów dupleksowych.

2.5. Dokumentacja:

Wykonawca sporządzi dokumentację z pobytu na obiekcie oraz z wykonanych działań, która musi zawierać:

- Dokumentację fotograficzną.

- Schemat graficzny lub fotograficzny położenia anten.

- Ocenę stanu technicznego instalacji.

- Wyniki wykonanych pomiarów.

- Wykryte nieprawidłowości.

- Zalecenia naprawcze wraz ze spisem elementów do wymiany/naprawy.

- Opis przebiegu kabla.

3. Informacje o obiektach:

Lokalizacja 1 – Rzeszów, powiat Rzeszowski, województwo podkarpackie:

Budynek wyposażony jest w dwa maszty, na których zainstalowano łącznie 12 anten pracujących w niezależnych torach antenowych.

Lokalizacja 2 – Malawa, powiat Rzeszowski, województwo podkarpackie:

Wieża wyposażona jest w cztery zainstalowane anteny, pracujące w niezależnych torach antenowych.

Lokalizacja 3 - Przemyśl, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:

Wieża wyposażona jest w dwie zainstalowane anteny, pracujące w niezależnych torach antenowych.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego