OPINIA GEOTECHNICZNA

dotycząca geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji badań geotechnicznych ( wyciąg z opracowania: Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania: ”Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Nisko (węzeł „Zapacz” z węzłem) węzeł Sokołów Małopolski Północ ( z węzłem)  ” opracowane przez Geo Tech Sp. z o.o w Rzeszowie – geolog mgr inż. Dominik Mach oraz mgr inż. Wiesław Kozak ( kwiecieńj 2016),  ustalono dla terenu inwestycji , następujące warunki geotechniczne posadowienia budynku – wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu , Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r (Dz.U. z 2012r, poz.463)

1. Opis planowanej inwestycji

Planowana inwestycja to budowa dwóch budynków jednokondygnacyjnych  (sanitariatów) o konstrukcji ścianowej uzupełnionej o szkielet żelbetowy. Projektowane budynki posadowione na fundamentach bezposrednich.

2. Kategoria geotechniczna obiektów budowlanych

Obiekty ( budowa budynku jednokondygnacyjnego)  zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych – grupa obiektów zakwalifikowanych jako budynki gospodracze .

Uwaga; Kategoria geotechniczna obiektu może  ulec zmianie w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych ( torfy, namuły lub grunty nasypowe) lub wystąpienia gruntów niejednorodnych. W powyższych okolicznościach, należy powiadomić projektanta, w celu podjęcia decyzji co do toku dalszego postępowania i ewentualnej zmianie kategorii geotechnicznej obiektu.

3. Opis warunków gruntowych.

Teren, na którym zaprojektowano umiejscowienie budynku wypełniony jest iłami mioceńskimi zalegającymi na głębokości kilkunastu m p.p.t. . Wyżej leżą

czwartorzędowe osady rzeczne wykształcone w postaci żwirów, piasków, pospółek przemieszane z utworami rzecznymi w postaci różnego rodzaju glin.warstwy zakryte są glebą o miąższości do 0,3m.

Teren pod projektowane budynki charakteryzuje się zmiennością podłoża. Występujące warstwy gruntu znajdujące się poniżej warstwy gleby  zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

Warstwa Va1 – piaski drobne, piaski pylaste, piaski gliniaste w stanie luźnym – ID=0,25 . Parametry geotechniczne warstwy: gęstość objętościowa ρ=1,7t/m3, kąt tarcia wewnętrznego φu=29˚,   miąższość warstwy wynosi do 0,7m, występuje w górnej części podłoża

Warstwa Va2 –  piaski drobne, piaski pylaste, piaski gliniaste w stanie średniozagęszczonym – ID=0,55 . Parametry geotechniczne warstwy: gęstość objętościowa ρ=1,75t/m3, kąt tarcia wewnętrznego φu=31˚, warstwa występuje pod warstwą Va1 o miąższości 0,7-2,0m

Warstwa IIIa–  gliny, gliny pylaste, pyły wilgotne o konsystencji plastycznej – IL=0,3-0,45. Parametry geotechniczne warstwy: gęstość objętościowa ρ=1,94-2,06t/m3, kąt tarcia wewnętrznego φu=11˚, spójność cu=11 kPa, warstwa nie została przewiercona, występuje pod warstwą Va2.

Badania geologiczne gruntu prowadzone były do głębokości 4,5-5,0m p.p.t. Badania podstawowe były prowadzone w oparciu o otwory badawcze.

Poniżej projektowanego poziomu posadowienia  występują warstwy grunty Va2 i IIIa2. Na powierzchni projektowanego obiektu warstwy gruntu układają regularnie

Woda gruntowa w badaniach została nawiercona w dolnych warstwach piaskowych. Nawiercony w badaniach poziom wody gruntowej kształtuje się na rzędnych 1,9-3,0m p.p.t..

4. Określenie rodzaju warunków gruntowych.

Warunki gruntowe w oparciu o przedstawiony w p. 3 opis warunków gruntowych określa się jako proste warunki gruntowe.

5. Odwodnienia budowlane – teren inwestycji nie wymaga obniżenia zwierciadła wody gruntowej – zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia

6. Określenie nośności , przemieszczeń i ogólnej stateczności  podłoża gruntowego – występują warunki gruntowe proste,  minimalna nośność gruntów w poziomie posadowienia wynosi 150kPa.

7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów na terenie projektowanej inwestycji nie występują skarpy i zbocza zagrożone zjawiskami osuwiskowymi

Projektant branży konstrukcyjnej:

mgr inż. Paweł Ludera

upr. bud. nr 98/98