ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

- Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do:

- ogrzewania i wentylacji – 2 913,64 kWh/rok;

- przygotowania ciepłej wody użytkowej – 1 225,51 kWh/rok;

- oświetlenia – 425,10 kWh/rok;

- Dostępne nośniki energii:

- Energia elektryczna;

- Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych:

- Energia elektryczna: projektowany przyłącz elektroenergetyczny;

- Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- System konwencjonalny: źródłem ciepła do ogrzewania jest elektryczny kocioł wodny, źródłem ciepła do przygotowania c.w.u. elektryczny podgrzewacz wody 150l.

- System alternatywny: źródłem ciepła do ogrzewania jest elektryczny kocioł wodny, natomiast kolektory słoneczne zasilają zasobnik c.w.u.

- Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię;

- System konwencjonalny:

Szacowane koszty inwestycyjne  – 13 500 zł

Szacowane roczne koszty eksploatacyjne – 2 756,55  zł/a

- System alternatywny:

Szacowany koszt inwestycyjny  – 15 000 zł

Roczny szacowany koszt eksploatacyjny – 2 003,24 zł/a

- Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjęto jako podstawowe źródło ciepła do ogrzewania budynku elektryczny kocioł wodny, natomiast do przygotowania ciepłej wody elektryczny podgrzewacz 150l jako rozwiązanie optymalne pod względem stosunku kosztów inwestycyjnych i

eksploatacyjnych.