OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa

„Wykonanie przeglądów okresowych pieców gazowych i instalacji ogrzewania          w budynkach administrowanych przez Rejon  w Częstochowie”.

Zakres usługi obejmuje wykonanie:

- Przeglądów rocznych instalacji C.O. i CWU,

- Przeglądów urządzeń wyposażenia kotłowni,

- Przeglądów rocznych kotłów gazowych i systemu detekcji gazu,

- Podejmowania czynności interwencyjnych na zgłoszenie Zamawiającego.

Wykaz budynków objętych zamówieniem:

- OUA Lgota - Budynek biurowo-socjalny, adres: ul. Częstochowska 105, Lgota, 42-100 Kłobuck. Parametry: ilość kondygnacji – 2; pow. użytkowa 638,42 m2; pow. zabudowy 591,81 m2. Rok budowy: 2022.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Kocioł gazowy 65 kW, Talia Green, system HP, Chaffoteaux.

- System detekcji gazu – system aktywnego bezpieczeństwa gazowego prod. Gazex. Centralka detekcji gazu MD-2.ZA z dwoma czujnikami gazu (DEX, DG/P) i sygnalizatorem akustyczno-optycznym.

- Kotłownia – zasobnik ciepłej wody (300l), rozdzielacz ciepła wraz z pompami (2 szt.) i armaturą regulacyjną, naczynia przeponowe (NG50), sprzęgło hydrauliczne (SPK32-60), zawory odcinające, filtry siatkowe i klapy zwrotne.

- OUA Lgota - Budynek warsztatowo-garażowy, adres: ul. Częstochowska 105, Lgota, 42-100 Kłobuck. Parametry: ilość kondygnacji – 1; pow. użytkowa 1377,36 m2; pow. zabudowy 1521,02 m2. Rok budowy: 2022.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Kocioł gazowy 115 kW, Talia Green, system HP, Chaffoteaux.

- System detekcji gazu – system aktywnego bezpieczeństwa gazowego prod. Gazex. Centralka detekcji gazu MD-2.ZA z dwoma czujnikami gazu (DEX, DG/P) i sygnalizatorem akustyczno-optycznym.

- Kotłownia – rozdzielacz ciepła wraz z pompami (1 szt.) i armaturą regulacyjną, naczynia przeponowe (NG80), pompa obiegowa z modułem przekaźnikowym (3 kpl.), filtry siatkowe i klapy zwrotne.

- OD Koziegłowy - Budynek biurowo-socjalny, adres: ul. Warszawska 26,        42-350 Koziegłowy. Parametry: ilość kondygnacji – 2; pow. użytkowa 389,8 m2; pow. zabudowy 316,80 m2. Rok budowy: 2023.

Wyposażenie objęte zakresem zamówienia:

- Kocioł gazowy 35 kW, prod. De Dietrich, model AMC35.

- Kotłownia – pompa obiegu pierwotnego DN40, sprzęgło hydrauliczne SP50/100, filtr odmulnik, pompa obiegowa (4 szt.), zasobnik, pompa cyrkulacyjna, naczynie wzbiorcze do CWU.

- ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

- Przegląd instalacji C.O. i CWU

- Przegląd podgrzewaczy CWU,

- Kontrola urządzeń i armatury instalacyjnej w kotłowni,

- Przegląd instalacji elektrycznej w kotłowni,

- Kontrola poprawności ustawień urządzeń,

- Wymiana filtrów w układzie pompowym,

- Serwis sprzęgła,

- Wymiana filtra wody bytowej.

- Przegląd kotłów gazowych i systemu detekcji gazu

- Przegląd i czyszczenie kotła gazowego,

- Przegląd i regulacja palników,

- Przegląd automatyki kotłów i obiegu,

- Kontrola szczelności instalacji gazowej i systemu Gazex,

- Przegląd zabezpieczeń kotłów,

- Udział w przeglądzie kotłów przez UDT.

- Analiza spalin.

- Podejmowania czynności interwencyjnych na zgłoszenie Zamawiającego.

- OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Koszt sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej. Wymiana zużytych elementów eksploatacyjnych leży poza zakresem Wykonawcy.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego zostanie sporządzony protokół.

- Przedstawione w niniejszym OPZ stanowią jedynie orientacyjną ilość asortymentu. Wykonawca jest zobowiązany oszacować wszystkie niezbędne czynności do przeprowadzenia kompleksowego zakresu przeglądów.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne urządzeń winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia, oraz Świadectwa Kwalifikacji.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi DTR, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                 o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji.

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt.

- Przeglądy serwisowe będą wykonywane w terminie do 7 dni od wydania polecenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni obiekty do wykonania prac w dni robocze w godzinach 7:00–15:00. Wykonawca uzgadnia termin wejścia na obiekt z przedstawicielem Zamawiającego co najmniej 2 dni wcześniej. Prace poza tymi godzinami mogą być wykonywane wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Urządzenia oraz instalacje, określone w przedmiotowym zamówieniu objęte są gwarancją, udzieloną przez poszczególnych wykonawców, zgodnie zapisami           realizowanych Kontraktów.

- Przedmiot umowy będzie realizowany w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych czynności, określonych w instrukcjach DTR oraz koszty pośrednie wpływające na ostateczną wartość zadania, w tym m.in.:

- koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty dojazdu, podatków,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pracy pojazdów, sprzętu i wszelkich urządzeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z kosztami towarzyszącymi.

- Z wykonanych czynności należy sporządzić protokół, który powinien zawierać:

- datę wykonania,

- opis wykonanych czynności,

- ocenę stanu instalacji po przeglądzie,

- zalecenia do dalszej eksploatacji,

- podpisy osób uprawnionych do przeprowadzania poszczególnych przeglądów,

- ew. wyniki badań i pomiarów.

- PRACE KONSERWACYJNO-SERWISOWE (INTERWENCJA)

- Prace konserwacyjno-serwisowe będą wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, w momencie wystąpienia awarii lub usterki urządzeń objętych zamówieniem.

- Zgłoszenie nastąpi telefonicznie, a następnie potwierdzenie mailowo.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w terminie 48h od momentu zgłoszenia, chyba że ustalono inny termin.

- W ramach prowadzonych prac Wykonawca dokona weryfikacji przyczyn powstania usterki oraz określi sposób naprawy/wymiany. Z czynności zostanie sporządzony protokół zawierający opis i kosztorys usunięcia ewentualnych uszkodzeń bądź niesprawnych urządzeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- ODBIÓR I ZAPŁATA

- Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. przeglądu,

- 1 roboczogodzina wykonywania czynności serwisowych (bez dojazdu).

- Podstawę wynagrodzenia za wykonanie usługi interwencyjnej będzie stanowić iloczyn: czasu pracy i ceny jednostkowej pracy personelu Wykonawcy.

- Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej części usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Sporządził:							Zaakceptowała:

Grzegorz Chamala						Izabela Leletko