Załącznik Nr 1 do Zlecenia

Zasada podejmowania decyzji

Laboratorium stosuje zasady podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności/ niezgodności zamieszczone

w przewodniku ILAC-G8:09/2019

- ZASADA NR 1 Zasada prostej akceptacji (binarnej) B

Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami dokonywane jest poprzez prostą akceptację

tj. określenie czy wynik jest wyższy czy niższy od wartości dopuszczalnej bądź mieści się

w dozwolonym zakresie bez uwzględniania niepewności wyniku.

U-niepewność rozszerzona wyników pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia       k = 2 (niepewność pomiaru w sprawozdaniu z badań )

Rys. 1 Graficzne przedstawienie zasady prostej akceptacji

Stwierdzenia zgodności są przedstawiane jako:

- Zgodność (akceptacja) – uzyskany wynik mieści się w granicy danej tolerancji. Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.

- Niezgodność (odrzucenie) - wynik  nie mieści się w przedziale tolerancji . Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji

- ZASADA NR 2 Zasada akceptacji binarnej z pasmem ochronnym B

W tej zasadzie wykorzystywane jest tzw. „pasmo ochronne”, które pozwala na ustaleniu strefy akceptacji i strefy odrzucenia. Pasmo ochronne jest powiązane z granicą lub granicami tolerancji, a jego wielkość najczęściej stanowi wartość niepewności rozszerzonej. Jeżeli wynik znajduję się w polu tolerancji, ale już w paśmie ochronnym to wynik jest odrzucony (niezgodny).

U-niepewność rozszerzona wyników pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia       k = 2 (niepewność pomiaru w sprawozdaniu z badań )

Rys. 2 Graficzne przedstawienie zasady binarnej akceptacji z pasmem ochronnym „w”

Stwierdzenia zgodności są przedstawiane jako:

- Zgodność (akceptacja) – uzyskany wynik zmieścił się w granicy tolerancji , czyli ryzyko błędnej akceptacji jest mniejsze od 2,5%

- Niezgodność (odrzucenie) - uzyskany wynik nie mieści się w granicy tolerancji, czyli ryzyko błędnego odrzucenia jest mniejsze od 2,5%

- ZASADA NR 3 Zasada akceptacji niebinarnej z pasmem ochronnym – (z warunkową akceptacją/odrzuceniem) NB

Pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej pomiaru przy poziomie prawdopodobieństwa wynoszącym 95%

U-niepewność rozszerzona wyników pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2 (niepewność pomiaru w sprawozdaniu z badań )

Rys. 3 Graficzne przedstawienie zasady niebinarnej akceptacji z pasmem ochronnym „w”

Stwierdzenia zgodności są przedstawiane jako:

- Zgodność (akceptacja) – uzyskany wynik zmieścił się w granicy tolerancji przy uwzględnieniu pasma ochronnego. Ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5%.

- Warunkowa zgodność (akceptacja warunkowa) -  uzyskany wynik zmieścił się w granicy tolerancji - w paśmie ochronnym stanowiącym wartość niepewności rozszerzonej. Jednakże rozszerzona niepewność wyniku pomiaru przekroczyła granicę tolerancji. Dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji. Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%

- Warunkowa niezgodność (odrzucenie warunkowe) - wynik pomiaru znalazł się poza granicą tolerancji. Jednakże rozszerzona niepewność  wyniku pomiaru znalazła się w granicach tolerancji - w paśmie ochronnym stanowiącym wartość niepewności rozszerzonej. Dla  wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji, specyficzne ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%.

-  Niezgodność (odrzucenie) – wynik pomiaru nie mieści się w przedziale tolerancji  wraz z rozszerzoną niepewnością. Ryzyko błędnego odrzucenia  nie przekracza 2,5%.

Informacje:

W przypadku braku wymagań określonych w sposób ilościowy zgodność stwierdza się wyłącznie w oparciu o zasadę prostej akceptacji (B).

Zastrzeżenie: Organ oceniający może zastosować inną regułę decyzyjną, niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności.