Załącznik nr 8b do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Dostawa używanego samochodu ciężarowego z napędem 6x6 z zabudową z trzystronnym wywrotem”

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (nie mogą być gorsze niż wymagane w SWZ) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Podwozie |  |  |
| 1. | Rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2005 r. |  |
| 2. | Podwozie fabryczne z zabudową z trzystronnym wywrotem. |  |
| 3. | Podwozie trzyosiowe 6x6 ( wszystkie osie napędowe). |  |
| 4. | Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy minimum: 330 kW |  |
| 5. | Hamulec silnikowy „lub równoważne” o mocy minimum 335 kW |  |
| 6. | Podwójny tylny most, ze zwolnicami w piastach kół. |  |
| 7. | Norma emisji spalin Euro 3. |  |
| 8. | Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy na skrzyni biegów. |  |
| 9. | Rozstaw osi między pierwszą a napędową max. 3600 mm. |  |
| 10. | Stabilizator osi przedniej i tylnej. |  |
| 11. | Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych. |  |
| 12. | Zawieszenie tylne na resorach parabolicznych. |  |
| 13. | Nośność przedniego zawieszenia min. 7500 kg, nośność tylnego zawieszenia min. 19000 kg. |  |
| 14. | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej. |  |
| 15. | 2 akumulatory o pojemności minimum 220Ah. |  |
| 16. | Kabina krótka dzienna 2 osobowa. |  |
| 17. | Fotel kierowcy regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (poziom i pion) . |  |
| 18. | Wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne. |  |
| 19. | Kabina wyposażona w klimatyzację. |  |
| 20. | Wspomagany układ kierowniczy. |  |
| 21. | Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim. |  |
| 22. | Ogranicznik prędkości do 90 km/h. |  |
| 23. | Hamulce bębnowe na wszystkich osiach. |  |
| 24. | ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania „lub równoważne”. |  |
| 25. | Ogumienie 385/65 R22,5 na osiach przednich ogumienie 315/80 R22,5 na osiach tylnych, opony terenowe. |  |
| 26. | Przewód do pompowania kół. |  |
| 27. | Pojemność zbiornika paliwa min.- 320 litrów z kluczykiem. |  |
| 28. | Rura wydechowa wyprowadzona do góry. |  |
| 29. | Tylny zaczep holowniczy. |  |
| 30. | Sygnał dźwiękowy – pneumatyczny. |  |
| 31. | Lusterka główne podgrzewane i regulowane elektrycznie. |  |
| 32. | Elektrycznie sterowane podnośniki szyb. |  |
| 33. | Immobilizer fabryczny. |  |
| 34. | Tachograf. |  |
| 35. | Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o cofaniu. |  |
| 36. | Światła tylne oraz przednie do jazdy dziennej diodowe (LED) |  |
| 37. | Gniazdo elektryczne na 12 V. |  |
| 38. | Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach (pion i poziom) |  |
| 39. | Gumowe dywaniki podłogowe. |  |
| 40. | Dwie lamy ostrzegawcze na dachu kabiny. |  |
| 41. | Dwa kliny pod koła, podnośnik hydrauliczny. |  |
| 42. | Koło zapasowe. |  |
| 43. | Klucz do odkręcania kół. |  |
| Zabudowa |  |  |
| 1. | Nadwozie wywrotki stalowe z trzystronnym wywrotem. |  |
| 2. | Wysokość burt minimum 1050 mm. |  |
| 3. | Objętość minimum 11 m3. |  |
| 4. | Podłoga grubość minimum 7 mm : materiał Hardox 450 „lub równoważne”. |  |
| 5. | Burty o grubości minimum 5 mm. |  |
| 6. | Burty boczne ruchome, w tym co najmniej jedna otwierana hydraulicznie. |  |
| 7. | Burta tylna z górnymi zawiasami, otwierana automatycznie przy podniesieniu skrzyni. |  |
| 8. | Sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny. |  |
| 9. | Sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy. |  |
| 10. | Plandeka zwijana na burcie prawej plus wysuwana drabinka ze stopniami. |  |
| 11. | Podest umożliwiający bezpieczne zwijanie/rozwijanie plandeki „lub równoważne”, |  |
| 12. | Drabinka na ścianie przedniej ze stopniami antypoślizgowymi. |  |
| 13. | Pompa hydrauliczna , zbiornik oleju z olejem. |  |
| 14. | Podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową szt.1, |  |
| 15. | Mocowanie klinów pod koła, łopata pod podłogą. |  |
| 16. | Tylne błotniki. |  |
| 17. | Oklejenie taśmami odblaskowymi. |  |
| 18. | Żółte światła obrysowe. |  |
| 19. | Tablice wyróżniające. |  |

_________________________________________ 
                                                                            (podpis)

Dokument musi być złożony  pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.