Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest naprawa systemu odwodnienia liniowego na odcinku około 94,63 m w garażu podziemnym Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż kratek i ocena ich przydatności.

- Oczyszczenie koryt odwodnieniowych z zalegających zanieczyszczeń  (piasek, błoto, śmieci).

- Naprawa lub wymiana kratek odwodnieniowych wraz z korytami na nowe 
o wymiarach pasujących do pozostałych elementów całości systemu oraz 
o parametrach wytrzymałościowych przewidzianych dla systemów odwonienia liniowego (klasa obciążenia B125 lub C 250- zgodnie z lokalizacją).

- Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy betonowej w korytach i pod kratkami 
w przypadku ubytków lub spękań.

- Naprawa posadzki przyległej do linii odpływu o szerokości około 0,5m.

- Uszczelnienie miejsc styku koryt z podłogą lub innymi elementami infrastruktury odwodnieniowej – w celu zapobieżenia przenikaniu wody poza systemem.

- Kontrola poziomów i spadków – weryfikacja prawidłowego odpływu wody.

- Uprzątnięcie z terenu robót i wywóz odpadów powstałych w wyniku prac (gruz, stare kratki, inne zanieczyszczenia).

Wymagania dotyczące materiałów i wykonania:

●  Zastosowane kratki i koryta nie powinny odbiegać znacząco swym wyglądem od istniejących elementów i winny być wykonane z materiału odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne (np. żeliwo, stal ocynkowana lub tworzywo kompozytowe).

●  Wykonane prace i zastosowane materiały winny spełniać wymogi normy PN-EN 1433 dotyczące odwodnień liniowych.

●  Wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem przepisów BHP oraz norm budowlanych.

● Prace winny być zabezpieczone i prowadzone bez zakłócania normalnego funkcjonowania garażu.

Termin realizacji:

●   Termin zakończenia i odbioru prac do 30.04.2026 r.

●   Maksymalny czas na realizację prac - 5 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac.

●   Czas realizacji prac może odejmować dni wolne od pracy urzędu (sobota/niedziela).

Gwarancję :

●  Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace i użyte materiały: 
12 miesięcy.