Opis Przedmiotu Zamówienia

„Podłączenie istniejących obwodów elektrycznych na MOP Ludwinowo do nowego przyłącza niskiego napięcia zrealizowanego przez Energa Operator z uwzględnieniem podłączenia istniejącego agregatu prądotwórczego”.

Zamawiający:

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy

Rejon we Włocławku

ul. Chopina 1

87-800 Włocławek

Włocławek, 28.07.2022r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi dla zadania: „Podłączenie istniejących obwodów elektrycznych na MOP Ludwinowo do nowego przyłącza niskiego napięcia zrealizowanego przez Energa Operator z uwzględnieniem podłączenia istniejącego agregatu prądotwórczego”.

- Lokalizacja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Rejon we Włocławku MOP Ludwinowo Północ kierunek Gdańsk, Autostrada A1, km 203+435.

- Zakres robót objętych niniejszym OPZ

- Prace przygotowawcze w tym organizację zaplecza wykonywanej usługi.

- Podłączenie istniejących obwodów elektrycznych na MOP Ludwinowo do nowego przyłącza niskiego napięcia zrealizowanego przez Energa Operator z uwzględnieniem podłączenia istniejącego agregatu prądotwórczego.

- Przygotowanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej.

- Przygotowanie schematu przyłącza.

- Współpraca z Posterunkiem Elektroenergetycznym we Włocławku

- Wymagania ogólne

- Realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U., nr 47 poz. 401).

- Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

- Za wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki oraz porządek po zakończeniu wykonywania usługi odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia usługi, chyba że wynikają one z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Materiały do wykonania zamówienia

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania usługi objętych zamówieniem.

- Materiały, o których mowa w pkt. 1, powinny odpowiadać wymaganiom określonym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

- Termin realizacji

Ze względu na konieczność przeprowadzenia usługi w uzgodnieniu z Posterunkiem Elektroenergetycznym we Włocławku termin realizacji zostanie wskazany przez strony. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Odbiór usług

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia usługi.

- Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca dostarcza Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że prace zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren objęty umową  został prawidłowo oczyszczony.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego.

- Gwarancja

Zamawiającemu zostanie udzielona przez Wykonawcę, co najmniej 2-letnia gwarancja na wszystkie elementy objęte niniejszym zamówieniem. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania jakichkolwiek  stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Złożenie Oferty

- Ofertę należy złożyć na załączonym druku (Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 oraz Formularz Cenowy – załącznik nr 2)

- Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.

- Kryterium oceny ofert

Jedynym Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena brutto.

Kryterium „Cena” [C] będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawionej w Formularzu ofertowym.

Ofercie o najniższej cenie, Zamawiający przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =; C min; x 100 pkt. C o. gdzie:; C min; – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł). C o; – cena brutto badanej oferty (zł).

- Wybór najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który złoży najniższą cenę.

Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- Ustalenia końcowe

- Materiały z rozbiórki, będące odpadami, stanowią własność Wykonawcy i należy je zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, co w ramach umowy spoczywa na Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca zapewni odbiór wytworzonych odpadów własnym transportem i załadunkiem.

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu wykonywanej usługi wraz ze znajdującymi się na terenie obiektami i urządzeniami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych usług.

Załączniki:

- Projekt Umowy

- Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej

Sporządził:	Zatwierdził:

Łukasz Krysiński                                                 Mariusz Żbikowski