| Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw uprawowo-siewny |  |
|  | szerokość robocza zestawu 3m | Spełnia/nie spełnia * |
| Parametry siewnika | siewnik uniwersalny rzędowy nabudowywany | Spełnia/nie spełnia * |
|  | pojemność skrzyni nasiennej 1400 – 1700 litrów | Pojemność skrzyni …………** |
|  | redlice dwutalerzowe z zewnętrznymi skrobakami, montowane na równoległoboku przegubowym o nacisku maksymalnym minimum 40kg wyposażone w koła kopiująco-dogniatające ze skrobakami | Nacisk redlic …………** |
|  | centralna regulacja nacisku redlic | Spełnia/nie spełnia * |
|  | ilość redlic 24 | Spełnia/nie spełnia * |
|  | siewnik wyposażony w zagarniacz | Spełnia/nie spełnia * |
|  | aparat wysiewający o napędzie elektrycznym | Spełnia/nie spełnia * |
|  | zespół dozujący umożliwiający zmianę ilości nasion w oparciu o mapy aplikacyjne | Spełnia/nie spełnia * |
|  | maszyna ma być wyposażona w system ISOBUS zgodny z założeniami rolnictwa 4.0 | Spełnia/nie spełnia * |
|  | maszyna ma współpracować z ciągnikiem wyposażonym w system ISOBUS oraz system telematyczny umożliwiający dwukierunkową wymianę danych w czasie rzeczywistym zgodnie założeniami rolnictwa 4.0 | Spełnia/nie spełnia * |
|  | ciągnik przeznaczony do współpracy z maszyną wyposażony w system naprowadzania o dokładności RTK | Informacja dla dostawcy |
|  | pneumatyczne przemieszczanie nasion z aparatu wysiewającego do redlic | Spełnia/nie spełnia * |
|  | napęd turbiny siewnika z hydrauliki zewnętrznej ciągnika | Spełnia/nie spełnia * |
|  | wyposażony w światła na drogi publiczne | Spełnia/nie spełnia * |
|  | wyposażenie umożliwiające wysiew nasion drobnych (gorczyca, rzepak), nasion zbóż oraz nasion grubych (soja, groch) | Spełnia/nie spełnia * |
|  | wyposażony w automatyczną kontrolę sekcji minimum jedna sekcja | Ilość automatycznych sekcji …………** |
|  | automatyczna kontrola sekcji w oparciu o tzw. wirtualny pas uwroci (pas uwroci obsiewany na końcu pracy) | Spełnia/nie spełnia * |
|  | możliwość wyłączenia połowy siewnika z poziomu wyświetlacza (zarówno lewa jak i prawa strona) | Spełnia/nie spełnia * |
|  | ścieżki technologiczne minimum 2 x 3 redlice | Ilość zamykanych aparatów …………** |
|  | wyposażony w kontrolę przepływu nasion w każdym rzędzie z alarmem zapchania przewodu nasiennego, redlicy i rozdzielacza | Spełnia/nie spełnia * |
| Parametry brony wirnikowej | wyposażona w sprzęg do siewnika z łącznikiem górnym sterowanym hydraulicznie lub siewnik wyposażony w hydrauliczne podnoszenie redlic | jak realizowane jest podnoszenie redlic …………** |
|  | wyposażona w regulację głębokości pracy sterowaną hydraulicznie z wizualizacją głębokości pracy widoczną z kabiny ciągnika | Spełnia/nie spełnia * |
|  | wyposażona w znaczniki składane hydraulicznie (możliwość montażu znaczników na siewniku) | Spełnia/nie spełnia * |
|  | zęby brony wirnikowej o długości minimum 300mm z powłoką przedłużającą żywotność lub wykonane z materiału o zwiększonej żywotności | Długość zębów …………** Powłoka/materiał wykonania zębów …………** |
|  | wał doprawiający stalowy lub gumowy umożliwiający prace na glebach lekkich i ciężkich o średnicy zewnętrznej minimum 550mm dopasowany do rozstawu rzędów (inny niż Packer) | Typ wału …………** Średnica zewnętrzna wału …………** |
|  | napęd brony od WOM ciągnika | Spełnia/nie spełnia * |
|  | na wyposażeniu wał przegubowo-teleskopowy | Spełnia/nie spełnia * |
|  | maszyna fabrycznie nowa - rok produkcji minimum 2025 | Rok produkcji …………** |
|  | gwarancja minimum 24 miesiące | Okres gwarancji …………** |
|  | naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie zamawiającego | Spełnia/nie spełnia * |
|  | dostawa do siedziby zamawiającego | Spełnia/nie spełnia * |

###### * Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wykreślając odpowiednio słowa „spełnia” lub „nie spełnia”,

** W przypadku żądania wykazania określonych parametrów/wyposażenia, należy wpisać oferowane