OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa mebli biurowych w  ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności Wojewody Pomorskiego w obszarze obsługi cudzoziemców w województwie pomorskim” FAMI.02.01-IZ.00-0011/24.”

Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Spraw Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Meble wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV koloru płyty – kolor płyty NABUCCO

| Lp. | Nazwa/wymiary | Opis | Zdjęcie poglądowe/schematy z wymiarami | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA AKTOWA wysokość 215 cm szerokość 80 cm głębokość 39 cm | - Wieniec górny – płyta gr. 38 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego - Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 5 szt. sześć wysokości segregatora. - Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm - Uchwyty – aluminiowe - Zamek patentowy, szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym | zdjęcie poglądowe | 72 |
| 2. | SZAFA UBRANIOWA wysokość 215 cm szerokość 50 cm głębokość 39 cm | - Wieniec górny – płyta gr. 38 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego - Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 2 szt. wysokości 30 cm. - Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm - Uchwyt – aluminiowy - Wieszak – wysuwany - Zamek patentowy , szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający | zdjęcie poglądowe | 9 |

Zamawiający wymaga, żeby dostarczony przedmiot zamówienia był gotowy do użytkowania - wszystkie elementy zmontowane.

DODATKOWE INFORMACJE:

- Podjazd transportem do 3,5 t:

- Gdańsk, ul. Chmielna 74/76 – budynek wyposażony w windę (parter, I piętro)

- Szafy aktowe – 31 szt.

- Szafy ubraniowe – 6 szt.

- Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 – budynek wyposażony w windę (IV piętro)

- Szafy aktowe – 41 szt.

- Szafy ubraniowe – 3 szt.