Załącznik nr 3 do programu priorytetowego Udostępnianie wód termalnych w Polsce

Rekomendacje i zalecenia

dotyczące projektowania robót geologicznych

w celu udostępnienia wód termalnych w Polsce

(dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Projekt robót geologicznych, stanowiący załącznik do wniosku składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej – NFOŚiGW) w programie priorytetowym pn. Udostępnianie wód termalnych w Polsce powinien spełniać wymagania określone przepisami prawa (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ze zmianami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.)), a ponadto:

- posiadać precyzyjny tytuł (odnoszący się do planowanego otworu geotermalnego). Przykładowy tytuł projektu: „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych [nazwa otworu] w miejscowości…”;

- zawierać część tekstową uporządkowaną według wzoru zamieszczonego w dalszej części rekomendacji. Tekst powinien być zwięzły, ale zawierający pełen zasób niezbędnych informacji. Nie powinien zawierać ogólnych opisów, rysunków i szkiców, które nie wnoszą zasadniczych informacji;

- zawierać jednoznaczne określenie celu wykonywanych robót geologicznych wraz ze wskazaniem możliwości jego osiągnięcia. Należy zaplanować taki zakres ilościowy i jakościowy badań oraz pomiarów, aby w sposób szczegółowy przeanalizować możliwość osiągnięcia konkretnego celu wiercenia i zminimalizować ryzyko jego nieosiągnięcia;

- zawierać uzasadnienie lokalizacji projektowanego otworu z uwzględnieniem budowy geologicznej oraz dostępności terenu na potrzeby planowanych prac (należy w szczególności uwzględnić zagospodarowanie terenu, infrastrukturę naziemną i podziemną, obszary objęte ochroną, wymagania dotyczące prowadzenia ruchu zakładów górniczych);

- zawierać szczegółową analizę i interpretację danych archiwalnych (geologicznych, geofizycznych, geochemicznych) w celu uzasadnienia projektowanego wiercenia. Opis badań archiwalnych i analiza ich wyników powinny być sporządzone w sposób zwięzły, ale wyczerpujący. Nie jest wystarczające zamieszczenie jedynie informacji z jakich materiałów archiwalnych korzystano. Niezbędne jest ich omówienie i interpretacja. Zamieszczane w projekcie informacje dotyczące wierceń archiwalnych, zaczerpnięte z baz danych (np. Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000) powinny być aktualne. Wymienione w projekcie otwory wiertnicze należy opisać z uwzględnieniem stratygrafii i odległości od projektowanego otworu geotermalnego;

- zawierać opis budowy geologicznej oparty o najnowszy stan wiedzy oraz opis warunków hydrogeologicznych uzupełniony danymi z dokumentacji hydrogeologicznych np. wykonanych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych - GZWP (jeśli dotyczą) oraz innych dokumentacji hydrogeologicznych. Nie jest wystarczający: 1) opis budowy geologicznej przedstawiony wyłącznie w oparciu o podręczniki dotyczące regionalnej budowy geologicznej bez nawiązania do współczesnej literatury tematu oraz 2) opis warunków hydrogeologicznych oparty wyłącznie o arkusze Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000;

- zawierać aktualne dane np.: z aktualizowanych baz danych. Rekomendowane, wybrane bazy danych, które powinny być wykorzystane przy sporządzeniu projektu robót geologicznych podano w dalszej części niniejszych rekomendacji;

- zawierać omówienie zakresu i charakterystyki przewidywanych otworowych pomiarów geofizycznych i geochemicznych wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przeprowadzenia. Badania geofizyczne w otworze powinny być zaplanowane z uwzględnieniem ich szerokiego wachlarza w całym profilu otworu (w tym profilowania średnicy, krzywizny otworu, gamma, oporności, gamma-gamma gęstościowe, akustyczne, neutron-neutron) wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przeprowadzenia w zależności od lokalizacji, głębokości projektowanego otworu oraz zaplanowanego w projekcie robót geologicznych rozpoznania parametrów skał i wód. Ponadto, wskazane jest wykonanie pomiarów elektrycznym imagerem/skanerem formacyjnym w całym otworze (z wyłączeniem utworów kenozoiku) lub odcinkowo (w dolnych partiach profilu otworu). Badania geochemiczne powinny dotyczyć zarówno wód, jak i skał i być wykonane w szczególności w odniesieniu do przewidywanego horyzontu występowania wód termalnych;

- zawierać opis zaplanowanej analizy składu mineralogicznego i petrograficznego skał z różnych horyzontów, adekwatnie do zakresu rdzeniowania i poboru prób okruchowych. Rekomenduje się, aby w projekcie zamieszczone było uzasadnienie planowanego rdzeniowania wybranych interwałów oraz poboru prób okruchowych. W projekcie należy zamieścić zakres, metodykę oraz częstotliwość opróbowania w odniesieniu do poboru próbek okruchowych. W szczególności należy jednoznacznie wskazać zakres opróbowania petrofizycznego z przedstawieniem metod badawczych i uwzględnieniem nowoczesnych, innowacyjnych metod. Planowane rdzeniowanie powinno dotyczyć wybranych interwałów np. w warstwie wodonośnej wód termalnych lub innych istotnych odcinków z punktu widzenia rozpoznania geologicznego;

- zakładać wykonanie szerokiego zakresu obserwacji i badań terenowych oraz w zależności od potrzeb – badań specjalnych, niezbędnych z punktu widzenia opróbowania, pozyskania wód termalnych i oceny wpływu wykonania otworu geotermalnego na inne ujęcia wód;

- zawierać opis sposobu odprowadzania odpompowanej wody z otworu. Przedstawiony sposób powinien być realny do osiągnięcia, przy uwzględnieniu przewidywanej temperatury wód, jej mineralizacji i oczekiwanej wydajności, ale nie może powodować ograniczenia niezbędnego zakresu badań prowadzonych w czasie próbnych pompowań. W projekcie należy określić i opisać ilość odprowadzanej wody w nawiązaniu do planowanych pompowań, uzdatniania wody lub jej wykorzystania;

- zawierać szczegółowy opis oczekiwanych parametrów eksploatacyjnych (tj. mineralizacja, wydajność, temperatura, typ hydrogeochemiczny wód) oraz planowanego zakresu próbnych pompowań (pompowania oczyszczającego, pompowań pomiarowych jedno- i wielostopniowych, pompowań testowych). W przypadku planowanego wariantowego ujęcia kilku horyzontów geotermalnych, należy podać w sposób jednoznaczny oczekiwane parametry eksploatacyjne dla każdego wariantu ze wskazaniem wariantu docelowego. Rekomendowany zakres opróbowania w trakcie próbnych pompowań opisano w pkt 13 niniejszych zaleceń.

W projekcie robót geologicznych wskazane jest podanie miąższości efektywnej horyzontu geotermalnego przewidzianego do ujęcia oraz odniesienie się do odnawialności wód termalnych w danej lokalizacji;

- zawierać opis zakresu opróbowania fizykochemicznego wód w trakcie wiercenia otworu geotermalnego, który umożliwi opróbowanie i rozpoznanie wód termalnych. W trakcie prowadzenia pompowania zalecany jest pobór następującej liczby próbek: podczas pompowania oczyszczającego – 1 próbka oraz podczas pompowania próbnego – co najmniej 2 próbki wody (na początku pompowania i pod koniec jego realizacji). Zalecana jest tzw. pełna analiza wód termalnych, zawierająca zarówno elementy fizyczne, jak i chemiczne w zakresie co najmniej:

• odczyn, redox, tlen rozpuszczony, temperatura;

• podstawowe jony: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3 (ewent.: Fe, Mn, NH4, NO3, NO2, PO4);

• mikroskładniki: I, Br, Sr, Zn, Mo, As, Ni, Cr, Pb, B, Li, Cu, Se, Al, SiO2;

• składniki gazowe: siarkowodór, dwutlenek węgla, gazy szlachetne, gazy węglowodorowe;

• badania mikrobiologiczne;

• analiza radiochemiczna: radon, rad, uran, tor, całkowita promieniotwórczość; izotopy;

• mikrozanieczyszczenia: cyjanki, fenole, pestycydy, detergenty, TOC, WWA.

W przypadku planowanego wariantowego ujęcia kilku horyzontów geotermalnych zalecane  jest opróbowanie każdego poziomu przewidzianego do wariantowego ujęcia;

- zawierać informacje dotyczące metody, zakresu i częstotliwości pomiaru temperatury wód termalnych wraz z pełną informacją czy dotyczy ona złoża czy pomiaru na wypływie 
z ujęcia. Wymagane jest wykonanie pomiarów temperatury w całym profilu otworu w warunkach ustalonych (po 10-14 dniach od ostatnich prac w otworze);

- zawierać jednoznaczne wskazanie, jakie minimalne wartości parametrów zostaną uznane za pozytywny efekt przeprowadzonych robót geologicznych. Należy także wskazać wartości minimalne temperatury (na wypływie) i wydajności wód lub inne parametry wód termalnych, poniżej których otwór zostanie uznany za negatywny, co będzie skutkowało zaplanowaną likwidacją otworu;

- przedstawiać sposób wykonania otworu i jego ewentualnej likwidacji, zapewniający izolację przewiercanych poziomów wodonośnych i zapobiegający mieszaniu się wód 
z różnych horyzontów oraz dopływowi węglowodorów;

- wskazanie alternatywnego wykorzystywania wykonanego otworu, zarówno gdy uzyskane parametry wód termalnych w zakresie mineralizacji, temperatury lub wydajności nie będą zgodne z zakładanymi, ale ujmowane wody będzie można wykorzystać do innych celów, jak i gdy stwierdzony zostanie brak dopływu wód (otwór suchy);

- zawierać ocenę przewidywanego wpływu wykonania otworu geotermalnego na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód podziemnych, projektowane i wyznaczone obszary ochronne zbiorników wód podziemnych, formy ochrony przyrody w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także inne formy ochrony wraz z możliwymi zagrożeniami, sposobami minimalizacji skutków wykonania otworu i kompensacji jego negatywnego wpływu;

- zawierać opis dotyczący zagrożeń związanych z wykonywaniem otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych, uwzględniający inne ujęcia wód, ich obszary zasobowe, z odniesieniem się do ewentualnego współoddziaływania ujęć (dot. wszystkich ujęć wód – wód zwykłych i uznanych za kopaliny), ryzyka dopływu węglowodorów i obszarów koncesyjnych. Projekt robót geologicznych powinien zawierać zalecenia dotyczące prowadzenia obserwacji w innych otworach wiertniczych/ujęciach, gdy zachodzi obawa o możliwości ich wzajemnego oddziaływania. W przypadku możliwych wpływów należy zaproponować prowadzenie obserwacji np.: w istniejących punktach obserwacyjnych zarówno wód zwykłych jak i wód termalnych, leczniczych i solanek wraz z przedstawieniem realnych możliwości przeprowadzenia takich obserwacji (również uzgodnienia z właścicielami ujęć). Należy też uwzględnić potencjalne konflikty z istniejącymi obszarami i terenami górniczymi oraz obszarami koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, obiektami infrastrukturalnymi (w tym obiektami budowlanymi i infrastrukturą powierzchniową oraz podziemną m.in. linie elektroenergetyczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, itp.) wraz z przedstawieniem sposobów przeciwdziałania tym konfliktom;

- rekomenduje się wykonanie oceny ryzyka wraz z opisem sposobu/metody określenia tego ryzyka, odnoszącego się do oceny wpływu wykonania planowanego otworu geotermalnego na środowisko. Sposób oceny ryzyka wynika z ewentualnych lub przewidywalnych sytuacji konfliktowych i zagrożeń, a jej celem jest minimalizacja negatywnych skutków realizacji otworu geotermalnego. Metodę oceny ryzyka należy dostosować do możliwości uzyskania danych, rodzaju możliwego ryzyka środowiskowego i realnej możliwości wykonania oceny. Analiza ryzyka powinna odnosić się do realizacji wiercenia geotermalnego;

- zawierać przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu (w części tekstowej i graficznej), uwzględniający ewentualne uzasadnione pogłębienie otworu;

- zawierać szczegółowy przekrój geologiczny przedstawiający budowę geologiczną, z uwzględnieniem lokalizacji i ewentualnego uzasadnionego pogłębienia otworu. Zamieszczane w projektach ogólne przekroje z cyklicznych map i podręczników najczęściej nie uzasadniają w sposób dostateczny lokalizacji wierceń geotermalnych;

- zawierać mapę z zaznaczeniem archiwalnych otworów wiertniczych, wymienionych w projekcie, sporządzoną w odpowiedniej skali.

Dane przedstawione w projekcie robót geologicznych powinny być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Rekomendowany spis treści projektu robót geologicznych, będącego załącznikiem do wniosku składanego do NFOŚiGW w programie priorytetowym Udostępnianie wód termalnych 
w Polsce:

Rekomendowany spis treści i zawartość części opisowej:

- Wstęp

- Zakres rzeczowy zadania

- Lokalizacja otworu wraz z opisem i charakterystyką zagospodarowania terenu oraz obiektów i obszarów chronionych

- Stopień rozpoznania warunków hydrogeologicznych, hydrogeochemicznych i zasobów wód podziemnych, omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i badań geofizycznych, wraz z wykazem wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych

- Uwarunkowania geomorfologiczne, klimatyczne i hydrograficzne

- Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne i geotermalne. Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu wiertniczego

- Skład chemiczny, właściwości fizyczne i jakość wód podziemnych

- Koncepcja ujęcia wody termalnej, projektowany zakres prac:

  - opis i uzasadnienie lokalizacji otworu wiertniczego

  - przewidywana konstrukcja projektowanego otworu wiertniczego, technika i technologia wiercenia

  - informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych

  - sposób i termin likwidacji otworu wiertniczego oraz rekultywacji gruntów

  - prace geodezyjne

  - charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badań geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji, badań hydrogeologicznych, hydrochemicznych, ilość i wielkość planowanych do pobrania próbek geologicznych

  - opis opróbowania podczas realizacji robót zawierający zakres obserwacji i badań terenowych (częstotliwość i sposób obserwacji poziomów oraz pomiarów przepływów wód, próbnych pompowań, pomiarów temperatury oraz badań i pomiarów specjalnych)

  - zakres badań laboratoryjnych obejmujący liczbę, metodykę i cel planowanych badań laboratoryjnych

8.9 przewidywana wielkość dopływu, jakość wody odpompowywanej z otworu wiertniczego oraz sposób jej odprowadzania

- Określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania

- Etapy i harmonogram prac

- Oddziaływanie zamierzonych prac związanych z wykonaniem otworu wiertniczego na środowisko

- Rodzaj dokumentacji mającej powstać w wyniku przeprowadzonych robót geologicznych

- Uwagi końcowe, podsumowanie

- Spis wykorzystanych publikacji i materiałów

Część tekstowa projektu powinna być zwięzła i zawierać syntetyczną analizę bez zbędnych opisów, zaleca się aby nie przekraczała 50 stron (nie dotyczy załączników), interlinia nie mniejsza niż 1, czcionka nie mniejsza niż 12 pkt.

Część graficzna projektu robót geologicznych powinna zawierać:

- Lokalizację prac na mapie topograficznej w skali co najmniej 1:25 000 oraz lokalizację otworu na mapie topograficznej w skali co najmniej 1:10 000

- Fragment mapy geologicznej i hydrogeologicznej oraz przekrój hydrogeologiczny (geologiczny) w odpowiedniej skali z zaznaczoną lokalizacją otworu

- Lokalizację planowanego otworu oraz wszystkich elementów na mapie sytuacyjno-wysokościowej, których usytuowanie może mieć wpływ na wykonywanie robót geologicznych

- Lokalizację planowanego otworu na aktualnej mapie geośrodowiskowej, w skali, co najmniej 1:50 000 wraz z elementami ograniczającymi możliwość realizacji wiercenia

- Przewidywane profile geologiczne i techniczne (konstrukcja otworu) projektowanych otworów wiertniczych wraz ze wskazaniem przewidywanej lokalizacji (głębokości) opróbowania w skali dostosowanej do głębokości otworu.

Rekomenduje się, aby do części graficznej projektu załączyć mapę z lokalizacją projektowanego otworu i z podaniem jego współrzędnych, potwierdzonych przez geodetę, sporządzoną w skali 1:2 000 lub zbliżonej.

Wszystkie załączniki graficzne powinny być czytelne, posiadać objaśnienia i podanie materiałów źródłowych.

Rekomendowane, wybrane bazy danych, które powinny być wykorzystane w toku sporządzenia projektu robót geologicznych, będącego załącznikiem do wniosku składanego do NFOŚiGW w programie priorytetowym pn. Udostępnianie wód termalnych w Polsce:

Dane geologiczne:

- Baza danych Pobory – dane o poborze rejestrowanym z ujęć wód podziemnych tzn. o poborze realizowanym w ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych i wymagającym pozwolenia wodnoprawnego (art. 31, 36, 37 oraz 122 ustawy Prawo wodne),

- Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych (Bank HYDRO) – karty i profile otworów hydrogeologicznych z informacjami o lokalizacji obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowymi i obliczeniowymi danymi hydrogeologicznymi np. z próbnych pompowań, danymi wiertniczymi i litostratygraficznymi. W portalach http://geologia.pgi.gov.pl i http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8 jest możliwość zlokalizowania on-line wszystkich obiektów hydrogeologicznych na wybranym terenie,

- Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (Bank Wód Mineralnych) - informacje o obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących wody lecznicze, termalne i solanki (wody zaliczone do kopalin), a także o wodach zmineralizowanych i swoistych, które ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne mogą zostać w przyszłości zaliczone do kopalin, adres: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/,

- Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Główny Użytkowy Poziom Wodonośny, Pierwszy Poziom Wodonośny – Występowanie i hydrodynamika, Pierwszy Poziom Wodonośny – Wrażliwość i jakość wód,

- Baza danych o Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych i Jednolitych Częściach Wód Podziemnych – granice udokumentowanych i nieudokumentowanych GZWP, granice JCWPd,

- Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) np. wyszukiwarka dokumentacji geologicznych, w tym hydrogeologicznych, w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego NAG (dawniej Centralne Archiwum Geologiczne - CAG), adres: http://dokumenty.pgi.gov.pl/ wyszukiwarka/Main.aspx,

- Polskie Publikacje Hydrogeologiczne – wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie zawartości bazy według autora/ów publikacji, tytułu publikacji, słów kluczowych oraz nazwisk autorów bezpośrednio w samej treści artykułu, wszystkie artykuły są do darmowego pobrania w formie plików pdf, w bazie danych znajduje się ok. 4000 artykułów z okresu 1953-2016, adres: http://pph.psh.gov.pl/,

- System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – dane o surowcach mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż. Oferuje dostęp do informacji o złożach, obszarach górniczych, związanych z nimi koncesjach, a także o gospodarce surowcami:  https://btscbdg.pgi.gov.pl/midas-web/index.html,

- Rejestr Obszarów Górniczych i Zamkniętych Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla (ROG) - stanowi szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych wyznaczonych w Polsce. Informacje dotyczące obszarów górniczych są gromadzone w bazie ROG w postaci danych opisowych oraz danych przestrzennych. Ponadto baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających, zmieniających i znoszących obszary górnicze wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów górniczych.

Bazy danych o ekosystemach zależnych od wód podziemnych:

- System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski - GIS Mokradła, adres: http://www.gis-mokradla.info, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych,

- Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Pierwszy Poziom Wodonośny – Występowanie i hydrodynamika, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Dane środowiskowe:

- Geoserwis GDOŚ, adres http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - lokalizacja obszarów objętych ochroną prawną: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, specjalne obszary ochrony ("siedliskowa" Natura 2000), obszary specjalnej ochrony ("ptasia" Natura 2000), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, obszary RAMSAR, korytarze ekologiczne i inne,

- Geoportal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, adres: http://inspire.gios.gov.pl/portal/,

- Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, adres: https://geologia.pgi.gov.pl/,

- Portal Bank Danych o Lasach prowadzony przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, adres: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal,

- Serwis mapowy Instytutu Badawczego Leśnictwa, adres:  https://www.ibles.pl/mapa/index.html,

- Geoportal INSPIRE Komisji Europejskiej, adres: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu.