Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe

Producent	VOLKSWAGEN

Model/typ/wersja	Passat [B7] 10-14, Passat 2.0 TDI Highline DSG

Nr rejestracyjny	DLU24691

VIN	WVWZZZ3CZDP017641

Data opisu	2022-05-13

Miejsce	Dolnośląskie, 59-301 FUP Lubin 4, Lubin, ul. Marii

Skłodowskiej Curie 48

# Dane pojazdu

| Grupa obiektów (Eurotax) | samochody osobowe |
| --- | --- |
| Kod EC (Eurotax) | 0088060 |
| Producent | VOLKSWAGEN |
| Model | Passat [B7] 10-14 |
| Typ/wersja | Passat 2.0 TDI Highline DSG |
| Rodzaj nadwozia | sedan |
| Liczba drzwi/liczba miejsc | 4/5 |
| Masa własna [kg] | 1516 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2130 |
| Rozstaw osi 1/2 | 2712 |
| Rodzaj silnika | z zapłonem samoczynnym |
| Doładowanie | turbosprężarka z chłodnicą powietrza |
| Układ oczyszczana spalin | KOX |
| Pojemność silnika [ccm] | 1968 |
| Moc silnika [KM/kW] | 170/125 |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Nr rejestracyjny | DLU24691 |
| VIN | WVWZZZ3CZDP017641 |
| Data 1. rejestracji | 24-10-2012 |
| Data nast. bad. techn. | 09-05-2023 |
| Rok produkcji | 2012 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km] | 146 902 (odczytany) – w eksploatacji |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki | czarny/2-warstwowy metalik |

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| przednia | prawe | MICHELIN, PRIMACY3 | 235/45 17 94Y | 45 % |
|  | lewe | MICHELIN, PRIMACY3 | 235/45 17 94Y | 45 % |
| tylna | prawe | MICHELIN, PRIMACY3 | 235/45 17 94Y | 45 % |
|  | lewe | MICHELIN, PRIMACY3 | 235/45 17 94Y | 45 % |

## Wyposażenie standardowe wg Eurotax

| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania |  | 38. Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17 calowych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania |  | 39. Lampki do czytania - przód/tył |  |
| 3. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) |  | 40. Listwy boczne - chromowane |  |
| 4. Asystent siły hamowania |  | 41. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane |  |
| 5. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania |  | 42. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |  |
| 6. Chromowana listwa na tylnej klapie |  | 43. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane |  |
| 7. Chromowane listwy na osłonie chłodnicy |  | 44. Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się |  |
| 8. Chromowane listwy progowe |  | 45. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie |  |
| 9. Chromowane obramowania szyb bocznych |  | 46. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem |  |
| 10. Czujnik ciśnienia w oponach |  | 47. Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty |  |
| 11. Czujnik deszczu |  | 48. Pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, 3-punktowe |  |
| 12. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home |  | 49. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód |  |
| 13. Dywaniki - wykładzina |  | 50. Podgrzewane dysze spryskiwaczy |  |
| 14. Dźwignia zmiany biegów w skórze |  | 51. Przedni podłokietnik ze schowkiem |  |
| 15. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego |  | 52. Radio RCD 310 CD/MP3 + 8 głośników |  |
| 16. ESP - system stabilizacji toru jazdy |  | 53. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia |  |
| 17. El. podnoszenie szyb, przód i tył |  | 54. Schowek w konsoli dachowej - zamykany |  |
| 18. Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold |  | 55. Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje i gniazdem 12V |  |
| 19. Elementy dekoracyjne szczotkowane aluminium na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach |  | 56. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód |  |
| 20. Felgi aluminiowe 17 Michigan z ogumieniem samouszczelniającym się 235/45 |  | 57. Sygnalizacja zmęczenia kierowcy - sygnał dźwiękowy i wizualny na ekranie MFA |  |
| 21. Fotel kierowcy - elektryczna regulacją odcinka lędźwiowego oraz pochylenia oparcia |  | 58. System odblokowywania tylnej kanapy z bagażnika |  |
| 22. Fotel pasażera - manualna regulacja oparcia i odcinka lędźwiowego |  | 59. System odzyskiwania energii przy hamowaniu |  |
| 23. Fotele przednie - komfortowe |  | 60. System stabilizacji toru jazdy przyczepy |  |
| 24. Fotele przednie - manualna regulacja wysokości |  | 61. Szyby barwione |  |
| 25. Fotele przednie - podgrzewane |  | 62. Tapicerka łączona Alcantara/Vienna |  |
| 26. Gniazdo 12V w bagażniku |  | 63. Tempomat |  |
| 27. Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej |  | 64. Tylna kanapa składana, dzielona |  |
| 28. Gniazdo Aux-in |  | 65. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |  |
| 29. Immobilizer |  | 66. Uchwyty na kubki - przód/tył |  |
| 30. Kierownica skórzana, 3-ramienna |  | 67. Uchwyty na torby w bagażniku |  |
| 31. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów |  | 68. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, progresywne - zależne od prędkości auta |  |
| 32. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych |  | 69. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |  |
| 33. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 70. Zaczepy do mocowania bagażu w bagażniku |  |
| 34. Klamki w kolorze nadwozia | 71. Zamek centralny z pilotem |  |
| 35. Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa | 72. Zderzaki w kolorze nadwozia |  |
| 36. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 73. Światła do jazdy dziennej |  |
| 37. Komputer pokładowy MFA Plus | 74. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu |  |

## Wyposażenie dealerskie

- Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył

- Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 18 calowych

- Lakier metalik

- Pakiet Komfort

## Przebieg

Komentarz wewnętrzny

Brak udokumentowanego przebiegu pojazdu.

| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokrywa przednia | 95 - 145 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | 95 - 145 |
| 3 | Słupek przedni lewy | 95 - 145 |
| 4 | Drzwi przednie lewe | 95 - 175 |
| 5 | Dach | 95 - 145 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | 75 - 85 |
| 7 | Próg lewy | 75 - 85 |
| 8 | Drzwi tylne lewe | 145 - 595 |
| 9 | Błotnik tylny lewy | 95 - 145 |
| 10 | Pokrywa/klapa | 95 - 145 |
| 11 | Błotnik tylny prawy | 95 - 145 |
| 12 | Drzwi tylne prawe | 95 - 145 |
| 13 | Słupek środkowy prawy | 75 - 85 |
| 14 | Próg prawy | 75 - 85 |
| 15 | Drzwi przednie prawe | 95 - 145 |
| 16 | Słupek przedni prawy | 95 - 145 |
| 17 | Błotnik przedni prawy | 95 - 145 |

## Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzwi | przed. p. | zarysowanie, ostre | w części przedniej |  |
| Drzwi | tyln. p. | odkształcenie, pojedyncze | w części środkowej |  |
| Drzwi | przed. l. | ubytek powłoki lakierowej, pojedyncze | w części środkowej |  |

NADWOZIE/Osprzęt

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zderzak | tyln. | zarysowanie, głębokie | w części lewej |  |

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze). Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu. Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarcza koła | przed. p. | ubytek materiału, pojedyncze |  |  |

PODWOZIE/Układ kierowniczy Stan techniczny układu kierowniczego Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowyStan układu hamulcowego. Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator.Stan techniczny układu wydechowego. Nie wnosi się uwag.

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono dowód rej. poj.

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Badanie Techniczne - zaświadczenie

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach pozawarsztatowych.